ICS 53.100.10

CCS 81

备案号：

AQ

中华人民共和国安全行业标准

AQ/T XXXX—XXXX

金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范

Safety inspection -testing specification of belt conveyor for metal and nonmetal mines

(征求意见稿)

2020.11

- XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会（SAC/TC 288SC2）归口。

本文件起草单位：中检集团公信安全科技有限公司、中国矿业大学、中国安全生产科学研究院、中国煤炭工业协会生产力促进中心。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范

- 范围

本文件规定了金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验的基本条件、检测检验项目及技术要求、检测检验方法、检测检验规则和判定规则。

本文件适用于金属非金属矿山在用带式输送机定期安全检测检验、新安装投运前检测检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15663.5-2008 煤矿科技术语 第5部分：提升运输

- 术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

带式输送机 belt conveyor

用环形输送带载运物料的输送机。

[GB/T 15663.5-2008，3.2]

- 检测检验基本条件

  - 受检带式输送机应具有出厂合格和矿用产品安全标志。

  - 井下及地面密闭空间使用的带式输送机应采用阻燃输送带。

  - 受检带式输送机应能正常运行，安全装置和制动装置应能正常工作。

  - 受检带式输送机倾角：向上不大于15°，向下不大于12°，且不超过设计规定值。

  - 现场检验时应制定安全技术措施并宣贯执行。

  - 检验用仪器仪表应经检定合格并在有效期内。

- 检测检验项目及技术要求

  - 照明

机头、机尾及搭接处，兼做行人的带式输送机走廊应设有照明设施。

  - 防护装置和警示标志

    - 在经常有人接近的机头、机尾、驱动滚筒、改向滚筒、拉紧装置应设有防护装置和警示标志。

    - 高速轴驱动器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘及液力耦合器应设有防护罩；输送机的转载处除应设置防护罩外，还应设置报警装置。

    - 当驱动装置在地面或人员能接近的平台上且带速大于3.15m/s时，整个驱动装置范围应采用高度不低于1500 mm的护栏予以防护。

    - 大型料斗或溜槽应设置检查门，并设有必要的保护措施；大型料斗在其显著位置应设置防人员进入警示牌。

    - 跨越带式输送机的地点应设置带有安全栏杆的跨越桥。

    - 输送干燥粉状物料时除设密封罩盖密封输送外，还应设置吸尘或除尘装置。

  - 整机运行稳定性

带式输送机运行时，应符合以下要求：

- 整机运行平稳、无异常的振动及响声，所有辊子应转动灵活；

- 输送带应无打滑和打带现象；

- 输送带边缘无超出托辊管体和滚筒筒体边缘的现象；

- 卸料装置无颤跳、抖动和撒料现象。

  - 噪声

带式输送机负载运行时，司机操作位置处噪声值不应超过85 dB(A)，超过85 dB(A)应配备个人劳动防护用品，最高不应超过90dB(A)。

  - 速度、加速度

    - 带式输送机运行时速度不应小于额定速度的95%，最高不超过额定速度的110%。

    - 输送机启动加速度不应大于0.3m2/s；制动加速度不应小于-0.3m2/s。

  - 功率

满载正常运行工况下，实测电动机功率不应大于额定值。

  - 制动装置

带式输送机应设置可靠的制动装置。钢丝绳牵引带式输送机制动力矩应为设计最大静拉力差在闸轮上作用力矩的2～3倍。

  - 机电保护装置

    - 防逆转装置

倾斜向上运料的输送机，当其满载停车后逆转力矩为负值时，应设置可靠的防逆转装置。

    - 超速保护装置

倾斜向下运料的输送机，当其满载运行时驱动力矩为负值时，应设置防止超速的安全装置，当带速超过额定带速的15%时应报警并自动停车。

    - 防跑偏保护装置

带式输送机应装设跑偏保护装置：

- 当运行的带式输送机跑偏时，跑偏保护装置能报警；

- 当运行的输送带超出托辊端部边缘20 mm时，跑偏保护装置能中止带式输送机的运行；

- 对于使用接触式跑偏传感器之类的跑偏保护装置，其保护动作所需作用力在20 N~100 N范围内。

    - 驱动滚筒防打滑保护装置

滚筒驱动带式输送机应设有防滑保护装置，且在带式输送机正常起动和停止时防滑保护装置应无误动。井下安装的带式输送机运输超度不超过400m的可不装设。

    - 防撕裂保护装置

运送大块、坚硬物料的钢绳芯输送机应装设防止输送带纵向撕裂的保护装置。井下安装的带式输送机运输长度不超过400m的可不装设。

    - 断带保护装置

应设置可靠的防输送带断带保护装置。井下安装的带式输送机运输长度不超过400m的可不装设。

    - 过载保护

带式输送机应装设可靠的过载保护。井下安装的带式输送机运输长度不超过400m的可不装设。

    - 防大块冲击保护

带式输送机应装设防大块冲击保护。

    - 空仓、满仓保护和报警装置

装料点和卸料点应设置空仓、满仓保护和报警装置，并与输送机联锁。

    - 漏斗防堵塞保护装置

应设置可靠的漏斗堵塞报警装置；输送粘性物料时应设置机械疏通料斗装置或振捣器械。

    - 信号、电气联锁及紧急停车装置

输送机沿线应设置信号及电气联锁装置，带式输送控制回路应和设备主要保护、信号回路进行联锁。

在转载站人员作业位置附近，应设紧急停车开关。在输送机人行道沿线，应设急停拉绳开关。当输送机两侧设有人行道时，应在输送机两侧沿线同时设置急停拉绳开关；拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30m时，允许不设拉绳开关而用急停按钮代替，但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m。井下安装的带式输送机运输超度不超过400m的，线路上的信号、电气联锁和紧急停车装置可不装设。

    - 张紧力下降保护装置

主要运输巷道中使用的带式输送机，应装设输送带张紧力下降保护装置，当张紧力小于设计值时, 应报警，同时终止带式输送机运行。

    - 过电流和欠电压保护装置

钢丝绳牵引带式输送机控制开关应设有可靠的过电流和欠电压保护装置。

  - 软启动与软制动装置

带式输送机应配有软启动装置，下运输送机应配有软制动装置。

  - 张紧装置

张紧装置调整方便、动作灵活，能保证输送机启动、制动和运行时的工作要求。

  - 液压元件

所有液压元件不得有渗漏现象。

  - 清扫器

输送粘性物料时，滚筒表面、回程段表面应设置相应的清扫装置，清扫效果好，性能稳定。

  - 液力耦合器传动介质

除调速型液力耦合器外，液力耦合器不得使用可燃的传动介质。

- 检测检验方法

  - 噪声

在带式输送机正常运行工况下，使用准确度不低于2级的声级计在司机操作位置处进行检测，测量3次，取最大值。

  - 速度、加速度

启动带式输送机，待运行稳定后进行制动，采用准确度不低于2.0级的测速仪器测定带式输送机启动加速度、运行速速、制动加速度。

  - 功率

在带式输送机额定负载运行工况下，用准确度不低于1.0级的电能综合测试仪测定带式输送机功率。

  - 制动装置

目测检查带式输送机是否装设制动装置，在带式输送机额定负载运行工况下进行制定，查验系统是否能可靠制动。

钢丝绳牵引带式输送机在其制动状态下，将准确度不低于2.0级的拉力传感器两端分别与牵引钢丝绳和拉力设备连接，逐渐加力至制动装置发生滑动，测定制动力矩，试验3次取平均值。

  - 机电保护装置

采用准确度不低于1.0级的继电保护装置校验仪对带式输送机控制开关过流及欠电压功能进行测试；跑偏传感器保护动作力采用准确度不低于2.0级的测力计测定；长度量采取分辨力不低于1mm的长度测量仪表测定。

其他保护装置采用模拟故障的方式，验证各保护装置的灵敏可靠性。

  - 其他

其他项目采用目视检查和查看资料方式。

- 检测检验规则

  - 正常使用的带式输送机每年至少进行一次检测检验。

  - 有以下情况之一时应进行检测检验，并可代替定期检测检验：

- a) 新安装、大修或改造的带式输送机使用前；

b) 闲置时间超过1年的带式输送机使用前；

- c) 经过事故可能使结构件强度、刚度、稳定性受到损坏的带式输送机使用前。

- 判定规则

  - 将所有检测检验项目分为A类、B类和C类，见表1。

  - 表1中A类项目有1项及以上不合格即判定带式输送机不合格；B类项目有2项及以上不合格即判定带式输送机不合格；C类项目有4项及以上不合格即判定带式输送机不合格；B类项目有1项且C类项目有2项及以上不合格即判定带式输送机不合格。

- 检测检验项目分类表

| 序号 | 检测检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明 | 5.1 | 6.6 | B |
| 2 | 机头、机尾等防护装置和警示标志 | 5.2.1 | 6.6 | C |
| 3 | 高速轴驱动器、低速联轴器等防护罩 | 5.2.2 | 6.6 | C |
| 4 | 驱动装置防护栏 | 5.2.3 | 6.6 | C |
| 5 | 料斗、溜槽检查门设置及防护措施、警示牌 | 5.2.4 | 6.6 | C |
| 6 | 跨越带式输送机的地点跨越桥 | 5.2.5 | 6.6 | C |
| 7 | 输送干燥粉状物料的密封罩盖及防尘装置 | 5.2.6 | 6.6 | C |
| 8 | 整机运行稳定性 | 5.3 | 6.6 | B |
| 9 | 噪声 | 5.4 | 6.1 | C |
| 10 | 速度、加速度 | 5.5 | 6.2 | B |
| 11 | 功率 | 5.6 | 6.3 | B |
| 12 | 制动装置 | 5.7 | 6.4 | A |
| 13 | 防逆转装置 | 5.8.1 | 6.5 | A |
| 14 | 超速保护装置 | 5.8.2 | 6.5 | A |
| 15 | 防跑偏保护装置 | 5.8.3 | 6.5 | A |
| 16 | 驱动滚筒防打滑保护装置 | 5.8.4 | 6.5 | A |
| 17 | 防撕裂保护装置 | 5.8.5 | 6.5 | A |
| 18 | 断带保护装置 | 5.8.6 | 6.5 | A |
| 19 | 过载保护 | 5.8.7 | 6.5 | A |
| 20 | 防大块冲击保护 | 5.8.8 | 6.5 | B |
| 21 | 空仓、满仓保护和报警装置 | 5.8.9 | 6.5 | B |

表1 检测检验项目分类表（续）

| 序号 | 检测检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 溜槽、漏斗防堵塞保护装置 | 5.8.10 | 6.5 | B |
| 23 | 信号、电气联锁及紧急停车装置 | 5.8.11 | 6.5 | A |
| 24 | 张紧力下降保护装置 | 5.8.12 | 6.5 | A |
| 25 | 过电流和欠电压保护装置 | 5.8.13 | 6.5 | A |
| 26 | 软启动与软制动装置 | 5.9 | 6.6 | B |
| 27 | 张紧装置 | 5.10 | 6.6 | C |
| 28 | 液压元件 | 5.11 | 6.6 | B |
| 29 | 清扫器 | 5.12 | 6.6 | C |
| 30 | 液力耦合器传动介质 | 5.13 | 6.6 | B |

_____________________

金属非金属矿山在用带式输送机

安全检测检验规范

(送审稿)

编 制 说 明

2020年11 月

国 家 安 全 行 业 标 准

一、工作简况

1任务来源

目前国内矿山大多采用带式输送机输送物料，由于其安装环境相对恶劣且长期连续负载运行，其发生故障的几率高，危害性相对较大。鉴于其安全可靠性关系到从业人员的人身安全，影响到矿井的正常生产，其安全重要性逐步受到有关部门的高度重视。对带式输送机定期进行检验可及时发现设备存在的缺陷，以便及时检修将事故消灭在萌芽状态，能有效避免因设备故障引发其它重大事故的发生。国家各级监管部门对矿山进行安全监察时，历来将带式输送机等危险性较大的设备作为主要检查对象，其制动性能、现场防护、机电保护装置等是否符合有关标准要求是现场监察人员重点关注点。

定期采用技术手段对带式输送机驱动装置、制动装置、自动张紧装置、安全防护设施、机电保护装置等进行检测，可及时发现和消除设备存在的隐患，保持设备的正常安全状态。目前，监察人员对主要设备安全检查一般是通过采取查看设备检验报告的方式；从确保安全生产的角度，部分矿山企业也希望通过设备定期检测检验工作作为其了解、掌握其设备性能的一种有效方式。目前，针对矿山在用带式输送机并无合适的检验标准可依，导致带式输送机安全检验工作无法正常开展，为矿山的安全生产埋下了较大的安全隐患。为使矿山在用带式输送机定期检测检验管理工作得到强化，统一标准，规范行为，亟需制定《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》。

本项目于2020年1月批准立项，项目计划见《应急管理部办公厅关于印发2020年应急管理行业标准立项计划的通知》（应急厅函[2020]3号），项目计划编号8。

2、起草小组人员组成

项目立项后，作为项目的牵头单位，中检集团公信安全科技有限公司成立了以张盛敏为组长和7名成员组成的标准起草小组，人员构成如下：

| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张盛敏 | 中检集团公信安全科技有限公司 |
| 2 | 宋宪旺 | 中检集团公信安全科技有限公司 |
| 3 | 于东升 | 中国矿业大学 |
| 4 | 李双会 | 中国安全生产科学研究院 |
| 5 | 郑厚发 | 中国煤炭工业协会生产力促进中心 |
| 6 | 陈玉东 | 中检集团公信安全科技有限公司 |
| 7 | 徐士伟 | 中检集团公信安全科技有限公司 |
| 8 | 荀明利 | 中检集团公信安全科技有限公司 |

3 每个阶段草案的形成过程

在计划申报前，作为该项目的发起单位，中检集团公信安全科技有限公司就组织人员开展了课题准备工作，先后赴中国矿业大学、中国安全生产科学研究院等单位就金属非金属矿山在用带式输送机的检验问题与有关人员进行了探讨、交流，对设备检验的技术难题进行沟通、协商，就编制《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》项目进行了商定，并达成了制定该标准的工作计划。

为推进该项工作，中检集团公信安全科技有限公司项目课题小组利用公司对带式输送机检测的机会，共赴20余家矿山企业现场对有关方法进行了验证，期间还先后赴山东黄金集团、招金矿业集团、中钢集团山东矿业有限公司、中联水泥下属矿山等单位就标准中拟定的个别条款内容征求有关人员的意见，探讨部分检测检验方法的可操作性，对一些细节问题与相关专家和技术人员进行了深入的讨论和交流，形成了《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》工作组讨论一稿。

2020年1月计划下达后，在前期工作的基础上，组建了《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》标准编写组，制定了项目工作计划。标准编写组按照项目计划进行明确分工，通过查阅大量文献、技术资料、相关标准，并在不同企业进行实测实量及方法验证工作。2020年4月30日标准编写组在上述工作的基础上，组织标准编写组成员及部分业内专家就标准技术问题进行内部讨论，在前期已经形成的标准草案的基础上形成了《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》工作组讨论二稿。

为使标准具有更强的可操作性，2020年5月至10月，中检集团公信安全科技有限公司针对标准中规定的检验项目、技术要求、检验方法，进行模拟检验，结合国内多数企业实际情况，对部分条款进行进一步修订、完善。

2020年11月16日，组织课题组结合专家意见经进一步讨论，形成了《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要技术内容的论据（包括试验、统计数据等）

1 标准编制原则

（1）本标准的结构和编写依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T2000 1.4-2015《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》和GB 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》。

（2） 标准中有关规定与国家有关法律、标准和现行产品技术标准及建设规范等要求一致。

（3）标准制定过程中广泛采纳了矿山企业和检测检验机构相关人员的意见和建议，使标准更具有可操作性。

2 确定标准主要技术内容的论据

2.1关于本标准第1章 范围

本章是GB/T 1.1-2020规定的必备要素，对本标准的适用范围进行了说明。

本标准适用于金属非金属矿山在用带式输送机定期检测检验、新安装投运前检测检验 。

2.2关于本标准第2章 规范性引用文件

依据GB/T 1.1-2020规定，列出了本标准正文中出现的一些标准号及名称。

2.3关于本标准第3章 术语和定义

为便于标准使用，在本章中对带式输送机的专业术语进行定义。

2.4关于本标准第4章 检验基本条件

为确保检验活动不违背国家有关行业主管部门监管要求，防止不符合准用条件的设备在矿山企业应用，对被检对象基本条件进行了规定。为保证安全、合规、准确的完成检验工作，本章同时对现场测试前应制定的安全措施及检验用仪器、设备等进行了规定。

2.5关于本标准第5章 检验项目及技术要求

本章从保证安全的角度对金属非金属矿山在用带式输送机的检测检验项目及技术要求进行了规定。检验项目的确定，除从保证安全的角度考虑外，还对现场试验的可操作性及可行性予以了关注，确保标准发布后能得到有效实施。

考虑到在用设备检测检验特定与产品型式检验的作用及意义不完全相同，检验项目存在差异，本章结合广大企业设备实际情况、从保证设备安全运行的角度出发，对设备的检测检验项目及技术要求进行了规定，另考虑到设备不同参数技术指标的稳定性及劣化规律，从科学的角度规避了一些现场不具有可操作性的检验项目，只要产品出厂检验合格，某些技术指标在使用过程中不会出现大的变化，使标准使用者更具有参考价值。

本标准一些检验项目及技术要求的确立，多数引自GB/T10595-2009 《带式输送机》及GB14784-2003 《带式输送机安全规范》相应条款，也有部分条款，如“拉紧装置围栏设置”、“信号及电气联锁联锁装置”、“跨越桥设置”、“带式输送机倾角规定”、“断带保护”、“过载保护”、“大块冲击保护” 、“空仓、满仓保护和报警装置”等源自《金属非金属矿山安全规程》。

技术要求确立通篇坚持和其他同类标准、规程等一致原则，对不同标准、规程等要求不一致的地方按照宁严勿松的标准执行。

2.6关于本标准第6章 检验方法

本标准多数检验项目为安全检查项目，多数通过目测结合查看资料方式即可实现。也有部分仪表必须通过仪表实测实量才能确定其结果是否满足要求，本标准在对需要采取仪器测量的项目，给出了具体的测试仪器准确度或分辨力，以便于标准使用者操作。对于项目相对复杂些的项目，如制动力矩、速度、加速度等参数，标准给出了详实的测量方法，可有效指导现场试验人员操作。

本标准检验方法简单，使用的仪器均为轻便仪器，便于现场试验携带，检验方法具有操作性、实用性强。

由于检测检验及仪器仪表研发技术日新月异，新仪器、设备在不断推出并投入实际工作中，为兼顾未来一些新技术及精密仪器能得到及时应用，本标准对所用仪器以通用方式及广义的名称提出，给未来新技术新设备预留一定空间。

2.7关于本标准第7章：检验规则

2.7.1关于本标准第7.1条

通过制定本标准，可规范矿山在用带式输送机安全检测检验工作，为矿山企业对设备进行定期维检提供有力的技术支持，为行业管理部门依法监管提供有效的技术支撑。该项工作的有效实施对促进企业安全生产、保障从业人员人身安全具有重要的意义。因此规定正常使用的带式输送机每年至少进行一次检测检验。

2.7.2关于本标准第7.2条

目前为确保设备安全运行，多数危险性较大的设备投运前一般均对其安全性能进行测试。因此规定新安装、大修或改造的带式输送机使用前必须每年须一次性能检验。

另外，经长期经验分析并结合日常检测数据统计结果，长时间不用的带式输送机主要指标及安全性能相比一直运行的设备更易劣化，其主要机械电气保护装置等更易出现问题，从确保安全的角度考虑，规定“对停止运行1年以上的设备投入运行前应按本文件进行检测检验”。

至于经过事故可能使结构件强度、刚度、稳定性受到损坏的带式输送机使用前，更是应该对其安全性能进行一次系统测试，以便发现和消除设备存在的安全隐患，以确保设备安全可靠运转。

2.8  关于本标准第8章 判定规则

标准中列出的机电保护装置、制动装置等为影响设备安全运行的关键参数，其性能指标对带式输送机的安全运行均具有重要的意义，任一指标出现不合格均会对带式输送机的的安全运行埋下一定的安全隐患，均可导致发生重大的安全事故，因此规定这些关键项中若有一项及以上不合格则判定带式输送机不合格。

对于其他非关键项目，结合部分项目对带式输送机整机安全的影响大小及企业目前在用的设备实际情况，确保标准下一步在全国范围内实施后能为各方所接受，力求标准具有较强的可行性及可操作性，给出每一项参数适当的权重。在以上权重的基础上最终给出了在用带式输送机检测检验的判定规则。

2.9主要试验（或验证）情况分析

本标准针对金属非金属矿山在用带式输送机的检测检验，所规定的试验方法首先是要确保与其他有关标准的一致性与协调性；另外，就是对检验方法的可行性验证。标准中规定的制动力矩、速度、加速度测试方法均为各检测检验机构、高等院校、科研院所等常用的检测方法，也是较为传统的试验方法，中检集团公信安全科技有限公司近年来也对上述方法可行性、可操作性等进行了广泛验证，并通过采用与不同方法进行内部比对及不同实验室间比对的方式对试验结果进行分析，经验证标准中规定的检验方法较为合理，能有效指导现场试验人员开展检验工作。对主要机电保护装置采用模拟试验，验证安全保护装置是否灵敏可靠也是多年来广大生产厂家及科研院校、检测检验机构普遍采用的一种方法，经多数检测检验机构现场验证，其测试原理简单，操作方便，测试结果准确，模拟试验结果能够真实反映出带式输送机主要保护装置在带式输送机实际运行中出现故障时保护的动作情况，满足现场测试要求。

三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

经检索，未查询到同类国际、国外标准。

四、与有关现行法律、法规和其他相关标准的关系

标准的编写符合《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规的规定，按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写，与其他相关标准、规定无矛盾、冲突和抵触。

目前，针对带式输送机产品型式检验的标准为GB/T 10595-2009《带式输送机》，该标准规定了带式输送机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装盒贮存，适用于新产品批量生产前型式检验及产品出厂前检验，其规定的一些试验参数及检验方法对金属非金属矿山在用带式输送机不适用，现场测试时，试验人员也根本无法操作，不具有参考价值。针对带式输送机应具备的安全要求标准有GB 14784-2013,但该标准主要规定了带式输送机在设计、制造、安装等方面最基本的安全要求，未规定具体的测试方法，且其规定的个别项目针对在用带式输送机安全检测检验同样无参考价值。事实上针对金属非金属矿山在用带式输送机并无合适的检验标准可依，企业、检测检验机构、监管部门对此均深有感触，也给开展相应工作带来了障碍。

国家《安全生产法》对危险性较大的设备检测事宜等作了具体要求，GB 16423-2006《金属非金属矿山安全规程》亦对带式输送机运行需具备的安全条件等作了详细规定，本标准可作为《安全生产法》、GB 16423-2006《金属非金属矿山安全规程》对上述规定的支持性文件。本标准的制定，填补了国内空白，对完善我国矿山在用设备检测检验的标准体系将起到有力的推动作用。

五、重大分歧意见的处理过程及依据

本标准在起草过程中未出现重大分歧意见。

六、作为强制性标准或者推荐性标准的建议及理由

本标准为方法类检验标准，建议以推荐性标准发布。

七、标准实施日期的建议及依据，包括实施标准所需要的技术改造、成本投入、相关产品退出市场时间、实施标准可能造成的社会影响等

本标准为矿山在用设备安全检测检验标准，标准起草过程中，对矿山在用带式输送机现状进行调查、统计，各生产厂家也均依照GB/T 10595-2009《带式输送机》、GB14784-2003 《带式输送机安全规范》、GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》进行设计和制造，各个省市行业监管部门对辖区内金属非金属矿山在用带式输送机安全监管时也主要依据上述标准进行的。该标准将有效规范企业、检测检验机构对金属非金属矿山带式输送机开展检验工作，使该项检测检验工作变得有法可依、有章可循，对促进金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验工作将起到积极的推动作用。按规定对金属非金属矿山带式输送机进行检测检验，可及时掌握设备安全性能状况，以便及时检修，将事故消灭在萌芽状态，有效避免设备故障引发其它重大事故的发生，对企业及时治理设备存在的安全隐患将起到重要的指导作用，对强化企业安全生产、保障职工人身安全及健康具有重要的意义，作为标准的起草牵头单位，我们将抓紧征求意见、向有关标委会申请评审，抓紧往前推进，并建议在标准发布后6个月实施。

标准实施后，可能会有部分矿山的带式输送机因为企业管理管理不到位、安全投入不足、使用和维护不规范，导致设备部分功能不满足标准要求，出现一些不符合项，企业需要针对发现的问题对设备进行维护、检修，甚或出现部分企业需要联系厂家对设备进行改造，个别企业需要投入一些费用，该类安全投入也是各级行业监管部门日常监管反复强调的事项。安全责任大于天，企业要想长远发展在安全生产设备、设施方面改进上，就必须及时进行必要的投入，这些投入也只是涉及部分企业对设备的局部改造，不会对多数企业造成大的投入。发现隐患和问题并及时督促企业落实整改，这也是本标准出台的主要目的之一。社会各界对安全生产的的要求越来越高，国家有关监管部门对违法违规生产行为采取的态度是零容忍。隐患险于明火，防范胜于救灾，有益于安全的投入与事故后企业和社会所付出代价无法相提并论。

企业是否对作业场所在用的危险性较大的设备设施定期进行检测检验也是国家安全监督管理部门近年来重点关注、监管的项目，且将其相关要求写入新的国家安全生产法中，今后，国家有关部门对设备定期检测检验等工作的监管将更加重视。及时对金属非金属矿山带式输送机开展检验所发挥的作用有目共睹，该项工作产生的间接效益无法用金钱来衡量，检测检验工作的有效实施，对进一步促进企业安全生产、构建社会主义和谐社会将起到巨大的促进作用。

八、实施标准的有关政策措施

1. 首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使国内大型矿山企业、设计单位、检测机构及监管部门等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2. 本标准的发布，不仅与矿山企业有关，而且与检测机构、行业监管部门等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3. 可针对标准使用的不同对象，如矿山企业、行业监管部门等相关单位，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

九、废止现行有关标准的建议

本标准为制定标准，未废止现行有关标准。

十、涉及专利的有关说明

经查新，本标准未涉及专利情况。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准涉及金属非金属矿山落地式固定带式输送机、吊挂式固定输送机、落地式伸缩带式输送机、吊挂式伸缩输送机、转载输送机，设计的 产品配件有输送带、机架、托辊、驱动装置、拉紧装置、清扫装置、制动装置、保护装置等。行业监管部门、企业、技术服务机构可依照该标准对矿山在用的带式输送机开展检测、验收等工作。

十二、其他应予说明的事项

无。

标准起草工作组

2020年11月