附件4

两类企业尘毒危害情况及防护设施自查表

一、汽车制造企业尘毒危害情况及防护设施自查表

| 场所/环节 | 重点职业病危害因素 | 职业病危害因素检测 | 个体防护用品配备 | 警示标识设置 | 主要职业病防护设施 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、焊接 |  |  |  |  |  |  |
| 焊接 | □电焊烟尘 □锰及其化合物 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识（包括工作场所入口及岗位附近，下同） □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 □锰及其化合物危害告知卡 | □使用机械化、自动化程度高的焊接设备 □使用无毒、低毒的焊接材料 □焊接车间自然通风、机械通风良好 □产生电焊烟尘较多的人工焊接工位设置局部抽风除尘设备 □二氧化碳保护焊集中布置，设置独立焊房，出入口设软帘遮挡，室内采取全面通风方式，并保持负压 □打磨和焊接同室存在时，应采取上送下排的通风方式，室内保持负压 |  |
| 二、涂装 |  |  |  |  |  |  |
| 前处理及电泳 | □磷酸 □硫酸 □盐酸 □氢氧化钾 □氢氧化钠 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心腐蚀 □戴防护手套 □戴防护镜 □注意通风 □磷酸、硫酸、盐酸、氢氧化钾、氢氧化钠危害告知卡 | □前处理线和电泳生产线密闭、自动运行 □各种酸、碱等物料的添加为程序自动控制 □前处理线及电泳生产线车间地面应进行防腐处理，设置排水地沟，前处理线和电泳生产线设置局部排风系统 □使用和储存酸、碱等物料的场所设置洗眼淋浴器 |  |
| 喷PVC胶及检查 | □聚氯乙烯粉尘 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防护镜 □戴防护手套 □注意通风 | □宜采取机器人自动喷胶设备，减少人员接触 □检查间、补漆间分开设置 □打磨采取湿式作业，减少粉尘的产生 □半干式打磨时，应设置排风罩 □喷胶房采取上送风、下回风的通风系统 |  |
| 喷涂和调漆 | □苯、甲苯、二甲苯 □甲醛 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心有毒气体 □戴防毒面具 □戴防护镜 □戴防护手套 □注意通风 □苯危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □使用职业病危害程度低的涂料 □使用密闭化、自动化程度高的调漆、喷漆生产线 □喷漆、油漆储存和调配应在专用的房间中，喷漆、调漆作业区应与休息区分开布置 □输送涂料、溶剂、稀释剂等各类物料的管道应严格密闭 □无气喷涂的喷枪应配置自锁安全装置，喷涂间歇时应能将喷枪自锁 □喷漆间、调漆间应采取上送风、下回风的通风方式 □人工调漆作业点应设置局部排风罩 □喷漆间墙壁表面易清洗、不应吸收或粘附漆雾 |  |
| 烘干 | □苯、甲苯、二甲苯 □甲醛 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心有毒气体 □戴防毒面具 □戴防护镜 □注意通风 □苯危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □烘干炉、自动化运行设备、管道应密闭良好，杜绝烘干废气泄漏 □设置废气处理装置，将废气处理达标后高空排放 |  |
| 三、总装 |  |  |  |  |  |  |
| 装配 | □二苯基甲烷二异氰酸酯 □苯、甲苯、二甲苯 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心有毒气体 □戴防毒面具 □戴防护手套 □戴防护眼镜 □注意通风 □苯危害告知卡 | □车间设通排风系统，保持车间内通风良好 □液体介质宜自动化加注并在加注点设置局部排风设施，其中，燃油加注工位应为防爆型 □挡风玻璃涂胶采用自动涂胶机，设置局部排风设施，在挡风玻璃人工清洗工位处设局部排风设施 |  |
| 检测 | □一氧化碳 □二氧化碳 □一氧化氮 □二氧化氮 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心有毒气体 □注意通风 □一氧化碳危害告知卡 □二氧化氮危害告知卡 | □检测、调试工艺设备设置尾气收集装置并排出室外 □检测区域设送排风系统，气流组织采用上送下排形式，如采用屋顶式送风机，地沟排风 □四轮定位仪、车底检查等地沟，以及转鼓试验台工位应设置排风系统，同时，车底检查地沟还应设置送风系统 |  |
| 四、铸造 |  |  |  |  |  |  |
| 熔炼 | □氧化锌 □氧化铝 □一氧化碳 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □穿防护服 □注意通风 □一氧化碳危害告知卡 | □熔炼炉应设置排气罩及通风排气系统 □设置岗位送风 □控制室密闭隔离，设置空调系统 □铝液转运天车、单轨车应良好隔热，并采取空调通风装置，降温送风 □转水包设置抽风罩 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 砂处理系统—原料储存、输送 | □矽尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 □矽尘危害告知卡 | □原料或旧砂应分类堆放 □砂堆放应用防水油布或塑料布遮盖，设置隔离装置 □配置密闭排风罩的带式输送机运送；带式输送机开口端设置软帘挡尘，输送带两侧设置防护板 □采用密闭化、管道化、机械化和自动化措施，不应采用人工装卸或抓斗 □在输送的胶带机及头尾设置排气除尘装置，转载点设置排风除尘装置 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 砂处理系统—配砂、混砂、烘砂 | □矽尘 □一氧化碳 □二氧化氮 □苯酚 □甲醛 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 □矽尘危害告知卡 □一氧化碳危害告知卡 □二氧化氮危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □混砂机设置密封围罩 □出砂口设置机械排风除尘装置 □混料机、加料和卸料传输系统应尽量密闭 □烘砂烘干炉应密闭并设置局部通风系统 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 砂处理系统—造型 | □矽尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 □矽尘危害告知卡 | □密闭原料传输系统 □置型砂回收装置 □安装局部通风除尘设施 □控制室密闭隔离 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 砂处理系统—砂再生 | □矽尘 □苯酚 □甲醛 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心有毒气体 □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 □矽尘危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □破碎机安装整体密闭罩，进料口与加料装置尽可能采用软管连接 □振动筛整体密闭；进料口和出料口密闭，设置局部通风排气设施，进料斗设置通风设施 □冷却提升机应采用袋式除尘器，有防堵措施 □旧砂再生采用袋式除尘装置，并密闭 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 制芯 | □矽尘 □一氧化碳 □甲醛 □苯酚 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □当心有毒气体 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □矽尘危害告知卡 □一氧化碳危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □射芯机、制芯机等均应设置排风罩 □采用冷芯盒制芯时应将气体发生器密闭，并设置尾气收集和净化装置 □清理芯盒型腔时，不得用手直接清理 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 修芯 | □矽尘 □甲醛 □苯酚 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □当心有毒气体 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □矽尘危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □砂芯修磨应设置通风除尘系统 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 施涂料和烘芯 | □其他粉尘 □一氧化碳 □甲醛 □苯酚 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □当心有毒气体 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □一氧化碳危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □施涂料设置通风排气系统，净化后排出 □施涂料后的存放处应干燥，应设置通风 □烘干炉密闭、隔热，出入口设置局部送风 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 浇注 | □矽尘 □一氧化碳 □甲醛 □苯酚 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □当心有毒气体 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □一氧化碳危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □浇注应自动化 □浇注段设置局部排风罩，设置屋顶排风器或排风天窗 □设置岗位送风 □浇注车应密闭，采取隔热措施，并安装空调和送风装置 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 落砂 | □矽尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 □矽尘危害告知卡 | □落砂区单独设置 □固定落砂区应设置除砂间或防尘帘屏，并设排风罩 □就地开箱落砂时，可设喷水雾降尘 □落砂机密闭，工作时不应敞开观察门，落砂地沟设置通风除尘设施 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 热处理 | □一氧化碳 □二氧化氮 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心有毒气体 □注意通风 □一氧化碳危害告知卡 □二氧化氮危害告知卡 | □热处理炉密闭、隔热 □设置排风装置 □作业岗位安装局部送风降温装置 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 清理 | □砂轮磨尘 □矽尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 | □采用抛丸机进行清理时，抛丸机应密闭，采取通风除尘、减振降噪措施 □喷砂作业应密闭，应采用手套式喷砂箱，设置除尘设施 □砂轮打磨时应考虑湿式作业，采用适应的密闭罩，并设置局部通风除尘装置 □定期维护职业病防护设施 |  |
| 其他 （天车） | □粉尘 □一氧化碳 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □戴防尘口罩 □注意通风 | □天车驾驶室密闭 □配备通风空调设施 □双层门窗隔声设施 |  |
| 其他 （浸渗） | □丙烯酸甲酯 □铬及其化合物 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意通风 □当心有毒气体 □戴防护手套 □铬及其化合物危害告知卡 | □浸渗系统应密闭 □设置抽风净化装置 |  |
| 五、机修和维修保养 |  |  |  |  |  |  |
| 机修 | □一氧化碳 □二氧化碳 □一氧化氮 □二氧化氮 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心有毒气体 □注意通风 □一氧化碳危害告知卡 □二氧化氮危害告知卡 | □整车测试区应设置局部排风装置，如尾气收集装置，经吸气罩收集处理后排放 |  |
| 钣金、焊接 | □电焊烟尘 □锰及其化合物 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □注意防尘 □当心中毒 □戴防毒面具 □注意通风 □锰及其化合物危害告知卡 | □使用不含或少含锰、铅等有毒物质的焊条 □焊接量大、焊机集中的作业场所，应实施全面机械通风 □焊接作业点应设置移动式局部排风装置，排风罩对准焊烟产生的位置，并对焊烟进行净化处理 □打磨应采取湿式作业，减少粉尘的产生；干式打磨时，应设置局部通风除尘装置 |  |
| 喷漆 | □苯、甲苯、二甲苯 □甲醛 □其他 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □穿防护服 □戴防毒面具 □戴防护手套 □注意通风 □苯危害告知卡 □甲醛危害告知卡 | □遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则，使用水性涂料、溶剂和稀释剂 □调漆、喷漆、烤漆等易产生毒物的工序应设有单独的隔间 □调漆、喷漆和烤漆间应采用上送风、下排风的通风防毒设施；室内保持负压 |  |

二、铅蓄电池生产企业尘毒危害情况及防护设施自查表

| 场所/环节 | 重点职业病危害因素 | 危害因素检测 | 个体防护用品配备 | 警示标识设置 | 主要职业病防护设施 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅粉制造 | □铅尘 □铅烟 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识（包括工作场所入口及岗位附近，下同） □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □自动温控的封闭式熔铅路 □密闭式铅粉机 □设置除尘设施 □定期维护职业病防护设施 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 |  |
| 板栅铸造 | □铅烟 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □工序设在封闭的车间内 □采用自动温控的封闭式熔铅路，熔铅路实现集中供铅 □设置除尘设施 □作业点送新风设施 □定期维护职业病防护设施 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 |  |
| 零部件铸造 | □铅烟 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □工序设在封闭的车间内 □采用自动温控的封闭式熔铅路，熔铅路实现集中供铅 □设置除尘设施 □作业点送新风设施 □定期维护职业病防护设施 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 |  |
| 和膏 | □铅尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □铅粉自动输送 □自动化封闭式和膏机 □设置除尘设施 □定期维护职业病防护设施 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 □生产管式极板采用自动挤膏工艺或封闭式全自动负压灌粉，灌粉间单独设置，灌粉机设置二级除尘设施 |  |
| 涂板淋酸 | □铅尘 □硫酸 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心腐蚀 □注意防尘 □戴防尘口罩 □穿防护服 □戴防护手套 □穿防护鞋 □戴防酸口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □封闭式涂板机 □采用自动配酸系统、密闭式酸液输送系统和自动灌酸设备 □设置酸液自动收集系统和酸雾净化系统（加碱液吸收的逆流洗涤技术） □定期维护职业病防护设施 □采取水冲式地面清扫措施 □配酸、淋酸作业区设置应急冲淋装置 |  |
| 固化干燥 | □铅尘 □硫酸 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心腐蚀 □注意防尘 □戴防尘口罩 □穿防护服 □戴防护手套 □穿防护鞋 □戴防酸口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □封闭式固化房 □采用自动送风加温系统 □采用温控和高温保护、断气缺水报警系统 □定期维护职业病防护设施 □定期对地面采取水冲式清扫 |  |
| 极板分板、 刷板 | □铅尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □自动封闭式分板机、刷板机 □分板、刷板设置除尘设施 □定期维护职业病防护设施 □废极板、废极耳回收容器 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 |  |
| 极板称板、 叠板 | □铅尘 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □自动封闭式称板机、叠板机 □称板、叠板设置除尘设施 □定期维护职业病防护设施 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 |  |
| 组装 | □铅烟 □塑料裂解气 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □注意防尘 □戴防尘口罩 □戴防护手套 □注意通风 □铅及其化合物危害 告知卡 | □采用自动化生产线 □铸焊机、穿壁焊机、热封机、端子焊接设有集气罩对铅烟、塑料裂解气收集 □设置铅烟净化设施 □作业点送新风设施 □定期维护职业病防护设施 □采取湿式清扫或真空吸扫措施 |  |
| 化成 | □硫酸 | □未进行检测 □已检测： □无超标 □有超标 超标因素种类/岗位： / 、 / 、 / 。 | □未配备个体防护用品 □已配备： □个体防护用品满足防护要求 □个体防护用品不满足防护要求 □劳动者正确佩戴 □劳动者未正确佩戴或未佩戴 | □未设置警示标识 □已设置： □当心中毒 □当心腐蚀 □穿防护服 □戴防护手套 □穿防护鞋 □戴防酸口罩 □戴防护手套 □注意通风 | □设置封闭式化成槽，槽内保持负压 □采用自动配酸系统、密闭式酸液输送系统和自动灌酸设备 □设置酸液自动收集系统和酸雾净化系统（加碱液吸收的逆流洗涤技术） □定期维护职业病防护设施 □采取水冲式地面清扫措施 □配酸、淋酸作业区设置应急冲淋装置 |  |