附件

2015年全省公路危险路段摸排治理统计表

| 序号 | 道路所 属县区 | 道路名称 及桩号 | 事故主要 类型及原因 | 治理措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市周至县 | 西汉高速1132km—1161km | 尾随相撞； 下坡路段，货车喷淋后路面湿滑容易发生事故。 | 1.加强巡逻管控；2.增设测速设备；3.设置警示提示标志；4.及时增补震动标线、减速带。 |
| 2 | 西安市长安区 | 107省道86km＋800m－131km＋800m | 超速行驶、支线车辆进入主干道不注意避让、非机动车截头猛拐、行人临近公路突然横穿等。 | 安装卡口、完善标志牌、减速震荡标线、教育周边交通参与者提高交通安全意识。 |
| 3 | 宝鸡市扶风县眉县 | 209省道39km -93km +400 m | 沿线路口多，有坡道、弯道，标志标线不全，超速、占道、未按规定让行的事故多 | 加装波形钢板护栏约6000m，设置减速振荡标线约500㎡，完善标志标线约3000㎡，移栽示警桩约80根 |
| 4 | 铜川市印台区 | 305省道21km-28km | 弯多坡长,3.1km长陡坡，坡度3.48 | 修建紧急避险区 |
| 5 | 安康市汉滨区 | 包茂高速安康方向1093km | 下坡、弯道大 | 增设减速标志、减速带。加装防护设施 |
| 6 | 安康市汉滨区 | 包茂高速西安至安康方向1044km+500m | 追尾疲劳驾驶、超速、超员 | 增设警示标志 |
| 7 | 商洛市 | 沪陕高速1287km | 连续弯道、长桥 | 施划减速带、增设减速标志、警示爆闪灯、冬季雨雪天气可利用反光锥筒分道强制减速通行、内低外高落差太大，建议在标准参数范围内，减小落差并做好排水工作 |
| 8 | 商洛市 | 福银高速1566km-1567km | 因超速及长纵下坡所导致的制动失效引发的单方事故 | 1、在1567KM处增设电子测速设备； 2、在长纵下坡路段增设红蓝爆闪警示灯及减速慢行提示标志； 3、在殿岭隧道南口300米处道路两旁每隔100米，增设“隧道湿滑、减速慢行”安全提示牌； 4、对老虎岭隧道进出口已损毁的震荡减速标线进行重新铺设； 5、从老虎岭隧道设强制减速带 和震荡标线； 6、设立黄闪慢行灯警示装置 |
| 9 | 西安市碑林区 | 南二环 | 死亡事故；伤人事故；车损事故 1.驾驶人涉酒超速撞固定物、追尾死亡 2.行人在车道内行走、横过被撞 3.夜间超速行驶 | 1、全线中间硬隔离；2、过街设施的充分利用和完善；3、雁塔路立交桥东侧由东向西车道、各立交桥下桥转弯处铺设地面振荡型减速带；4、非机动车违法在立交桥上行驶违法行为的整治。 |
| 10 | 西安市经开区 | 草滩八路渭河大桥 | 伤人、死亡事故标志标线不全；车速快 | 1、合理渠化 2、设立标志标线 |
| 11 | 西安市雁塔区 | 南三环 | 夜间驾驶未保持安全车速、转弯车辆未让直行、违反交通信号灯、行人不走人行横道 | 增设摄像头、增设人行横道、增设指示、警告标志。 |
| 12 | 西安市雁塔区 | 雁环路 | 夜间驾驶未保持安全车速、转弯车辆未让直行、违反交通信号灯、行人不走人行横道 | 增设摄像头、增设人行横道、增设指示、警告标志。 |
| 13 | 西安市 | 绕城高速 K1—K8 | 撞行人；护栏缺失，行人违法进入高速公路。 | 1.加强道路设施、标志的完善 2.加大纠处行人上高速违法行为力度 |
| 14 | 西安市曲江管委会 | 南三环 | 多车连撞事故易发。 1、沿线村落、交叉口多；2、车流量大。 | 1、建议增加警示标志。 2、建议增加过街设施。 |
| 15 | 西安市曲江管委会 | 雁翔路 | 车与非机动车、行人易发生事故。 1、行人、非机动车交通安全意识差，不按信号灯通行；2、非机动车非法载人、不按规定车道行驶等违法行为普遍存在。 | 1、加强安全宣传教育，提高交通参与者的安全意识。 2、完善交通信号及设施。 |
| 16 | 西安市新城区 | 万寿路 | 1、万寿路全段标志标线不清，万寿北路车辆在此随意调头；万寿中路、万寿南路公交车经常越线行驶。 2、万寿路-长乐路十字向南200米是公交车终点站，经常有公交车占用一个车道停放。 3、非机动车随意在机动车道内穿插行驶，甚至逆行；行人随意横穿道路。 | 1、在此路段由南向北行驶方向加装卡口录像。 2、在沿线巡逻民警加大此违法行为处罚。 3、重新施划标志标线。将机动车道和非机动车道进行隔离，同时加大对非机动车的管理。 |
| 17 | 西安市长安区 | 南横线26K＋920－38K＋700（2013年建道车） | 超速行驶、支线车辆进入主干道不注意避让、非机动车截头猛拐、行人临近公路突然横穿等。 | 安装卡口、完善标志牌、减速震荡标线、教育周边交通参与者提高交通安全意识。 |
| 18 | 西安市长安区 | 雁引公路全段 | 超速行驶、支线车辆进入主干道不注意避让、非机动车截头猛拐、行人临近公路突然横穿等。 | 安装卡口、完善标志牌、减速震荡标线、教育周边交通参与者提高交通安全意识。 |
| 19 | 西安市莲湖区 | 西关正街 | 死亡、伤人；无隔离带 | 增设隔离带 |
| 20 | 西安市莲湖区 | 大庆路-西二环 | 死亡、伤人；信号灯和减速标志不全 | 完善信号灯和减速标志 |
| 21 | 西安市莲湖区 | 梨园路 | 死亡、伤人；一是从西二环由南向北驶入北二环时是一处弯道，而此处弯道无提示标志。二是此处弯道无限速、减速标志。三是从梨园路驶入西二环为直角弯道，驾驶员在此处右转时视线受阻。 | 加装隔离设施、增加限速、减速标志，优化直角弯道及更换国标交通标识 |
| 22 | 西安市灞桥区 | 水安路 | 类型：车损事故、伤人事故、死亡事故。 原因：1、全线道路标线严重模糊不清，无夜间警示灯及相应标志； 2、沿线村庄较多，且两侧为同一村，出入口较多，沿线无过街设施或信号灯，横穿道路仍较为普遍；3、重型车辆多，道路坡度大、弯道多，限速标志、测速设施不完善，超速违法行为较多； 4、机动车与非机动车混行；5、道路夜间照明不够明星，视线差。 | 1、在水安路沿线的8处大弯道设置凹凸路面，增设警示、爆闪灯标志。2、协调有关政府及部门对沿线神峪寺村、汽车科技学院、白鹿原滑雪场等周边重点路段增设监控卡口。 3、增设限速标识、超速监控卡口。4、重新施划水安路全线地面标线。5、建议在水安路沿线所有学校门口两侧安装“前方学校、减速慢性”提示牌。6、在水安路公交八公司门口施划禁停区。7、增派警力加强对水安路全段的巡查管控力度。 |
| 23 | 西安市灞桥区 | 北三环 | 类型：车损事故、伤人事故、死亡事故。 原因：1、沿线中央绿化带开口较多，多为后期私自增设开口，开口不合理且无警示提示标志； 2、沿线村庄、物流、建材等密布，出入口较多，沿线过街设施不完善，横穿道路普遍；3、限速标示、测速设施不完善，超速违法行为较多； 4、标志、标线不完善； 5、城乡结合部，且属摩托车禁行区边缘地带，机动两轮摩托车、机动三轮摩托车较多，无牌、无照、走禁行违法行为普遍。 | 1、在沿线进入丰景路十字、丰产路十字、阿房一路十字处设置前方交叉口减速慢行警示、爆闪灯。2、在沿线快车道与辅道出入口设置车辆出入减速慢行标志、爆闪灯。3、在沿线雁秋门、雁雀门、鲁家村、付东寨村、南北皂河村、东西凹里村村口附近设置前往村落减速慢行标志。4、在三桥立交北侧、丰景路十字北侧设置超速监控。5、在沿线过街天桥人行道上增设护栏，隔离人行道与三环快车道。6、建议在三环辅道增设机动车与非机动车道隔离护栏。7、建议在丰景路十字、丰产路十字增设闯红灯监控。 |
| 24 | 西安市高新区 | 西三环（石桥立交至南三环段） | 1、车辆超速行驶 2、交叉口监控设施较少3、周边居民安全意识差 | 增加监控设施，增加限速标示，增强周边居民安全意识教育 |
| 25 | 西安市高新区 | 锦业二路 | 1、车辆超速行驶 2、交叉口监控设施较少3、周边居民安全意识差 | 增加监控设施，增加限速标示，增强周边居民安全意识教育 |
| 26 | 西安市高新区 | 富鱼路 | 1、车辆超速行驶 2、交叉口监控设施较少3、周边居民安全意识差 | 增加监控设施，增加限速标示，增强周边居民安全意识教育 |
| 27 | 西安市未央区 | 西三环 | 类型：车损事故、伤人事故、死亡事故。 原因：1、沿线中央绿化带开口较多，多为后期私自增设开口，开口不合理且无警示提示标志； 2、沿线村庄较多，且三环两侧为同一村，出入口较多，沿线虽有过街设施，但横穿道路仍较为普遍；3、限速标示、测速设施不完善，超速违法行为较多； 4、辅道机动车与非机动车道未隔离。 | 1、在北三环沿线惠西村、惠东村等村庄、单位出入口设置事故多发减速警示、爆闪灯。2、协调区政府对沿线郑家寺村、袁洛村、六村堡物流周边重点路段增设监控卡口。 3、增设限速标识，增加超速监控卡口。4、封闭北三环丰业石材市场、北三环六村堡物流中心、西安宏莲城钢材机电市场、博大桥架厂中央绿化带掉头口，如确需开设的，在开口附近增设事故多发减速慢行警示标志，并安装爆闪警示灯。5、在郑家寺村口、秦川路口、东辅道口、惠西村口、袁洛村口、海化物流口增设行人、非机动车过街设施。6、建议在吕小寨十字、西铜路十字增加监控卡口，加强管控。7、加大对北三环超速、涉牌涉证、渣土车等重点违法行为的整治力度。 |
| 28 | 西安市未央区 | 北三环 | 类型：车损事故、伤人事故、死亡事故。 原因：1、沿线中央绿化带开口较多，多为后期私自增设开口，开口不合理且无警示提示标志； 2、沿线村庄、物流、建材等密布，出入口较多，沿线过街设施不完善，横穿道路普遍；3、限速标示、测速设施不完善，超速违法行为较多； 4、标志、标线不完善； 5、城乡结合部，且属摩托车禁行区边缘地带，机动两轮摩托车、机动三轮摩托车较多，无牌、无照、走禁行违法行为普遍。 | 1、在沿线进入丰景路十字、丰产路十字、阿房一路十字处设置前方交叉口减速慢行警示标志，并增设爆闪警示灯。2、在沿线快车道与辅道出入口设置车辆出入减速慢行警示标志，并设置爆闪警示灯。3、在沿线雁秋门、雁雀门、鲁家村、付东寨村、南北皂河村、东西凹里村村口附近设置前往村落减速慢行警示标志。4、在三桥立交北侧、丰景路十字北侧设置超速监控设施，加大超速违法行为的查处力度。5、在沿线过街天桥人行道上增设护栏，隔离人行道与三环快车道，避免行人横穿道路。6、建议在三环辅道增设机动车与非机动车道隔离护栏。7、建议在丰景路十字、丰产路十字增设闯红灯监控设施，加大闯红灯违法行为的纠处力度。8、封闭行人、非机动车上立交桥或快车道的通道，避免非机动车不按规定车道行驶。9、在沿线村落集中位置设置行人、非机动车过街设施10、增派警力加大对西三环的巡逻管控力度。 |
| 29 | 西安市蓝田县 | S107/48km+850m至67km为事故多发点段 | 违法超车，违法超速行驶，行人横过，未保持安全车距，违法转弯，支线未让干线。 | 1、建议县公路段完成未尽拓改工程，具体对S107/48km+850m至67km长约19km事故多发路段拓宽改造至17m，并按照二级路面的要求合理设置各类安全设施。2、开展多种形式的交通安全宣传活动，加强路面巡查劝导力度，重点整治超速行驶，行人横过，违法转弯，支线未让干线等违法行为。 |
| 30 | 西安市阎良区 | 阎（良）-临（潼）公路，北起北塬，南至岳阳桥，全长8850米。 | 事故类型：机动车与行人或电动自行车相撞。主要原因：路口多，车辆快，不按规定让行，标志标线不全，路口没有交通信号灯 | 加强道路巡查，增设交通标志，施划交通标线，安装交通信号灯 |
| 31 | 西安市高陵区 | 210国道887+300至902+500 | 违法超车、超载，违法超速行驶，行人横过道路，违法转弯，支线未让干线。 | 建议县公路段完成公路上的标志标线。 各村口安装警示标志。 完善超速卡口的设施。 整治超速行驶，行人横过，违法转弯，支线未让干线等违法行为。 |
| 32 | 宝鸡市渭滨区 | 310国道太宁隧道1349㎞+646 m—1350㎞+731 ㎞ | 隧道内灯光不全，光线昏暗，标志标线不全， | 修复灯光系统，增加照明，完善标志标线 |
| 33 | 宝鸡市岐山县 | 岐蔡路杨柳村村坡道处 | 连续急弯、陡坡、离心力大、连续下坡制动不良、易发生侧翻、侧滑、碰撞事故。 | 急弯道增设凸面镜，两端增设事故多发危险路段警示牌和警示灯，设置急弯、陡坡、易滑、减速标志、减速带，加大防护设施。 |
| 34 | 渭南市临渭区 | 108国道来化街道与官来路 | 视线不良、车速快 | 安装红绿灯和街道两头安装“前方有红绿灯控制路口”提示牌 |
| 35 | 渭南市临渭区 | 新108国道与渭阳路什字 | 视线不良、车速快 | 安装红绿灯和路口两侧一公里设立提示牌 |
| 36 | 渭南市蒲城县 | 清渭线双酒路口 | 路口不明显发现，容易发生事故 | 增设限进入村庄标志、十字路口标志 |
| 37 | 渭南市蒲城县 | 高速引线转盘 | 转盘内经大，车道太窄，车辆进入路口转弯半径太小 | 缩小转盘内经，增大入口 |
| 38 | 渭南市潼关县 | G310线K1003处 | 交通流量大、弯坡道 | 设置减速带、安全提示牌 |
| 39 | 渭南市韩城市 | 108线1046KM | 人员密集，车流量大，标志标线不明显 | 增设、更换警示标志、标线 |
| 40 | 渭南市华县 | 310国道全段 | 人员密集，车流量大，标志标线缺失 | 增设、更换警示标志、标线 |
| 41 | 榆林市榆阳区 | 包茂高速366km | 长坡转弯 | 增加震荡减速带 |
| 42 | 榆林市靖边县 | 青银高速下行线1306km-1304km处（山西方向） | 该路段为微弯略下坡，易积水、结冰、打滑 | 增加标志 |
| 43 | 榆林市靖边县 | 包茂高速下行线431km—433km处（榆林方向） | 该路段为下坡弯道桥梁处，易结冰、打滑 | 增加震荡减速带 |
| 44 | 榆林市靖边县 | 包茂高速上行线440km—442km处（延安方向） | 该路段为下坡坡底桥梁处，易结冰 | 增加震荡减速带 |
| 45 | 榆林市靖边县 | 包茂高速上行线461km—463km处（延安方向） | 该路段为连续下坡，到达坡底后，大货车制动性能下降 | 增加震荡减速带 |
| 46 | 榆林市榆阳区 | 包茂高速下行线291km+600m处(榆林往内蒙方向) | 过往车辆突然减速、紧急变道，后车避让不及，是引发事故的原因。安全隐患：因该路段是包茂高速与榆神高速互通路段，标志标线过少，致使驾驶人不能提前做好更换高速、靠右行驶的准备。 | 在此路段向南1—2公里处增加标志、标线、提示牌。 |
| 47 | 榆林市吴堡县 | 青银高速下行线1057km-1066km | 长坡弯道桥梁易结冰，打滑。 | 增设密集型震荡减速带 |
| 48 | 榆林市绥德县 | 青银高速上行线1094km-1098km | 长坡弯道桥梁易结冰，打滑。 | 增设密集型震荡减速带 |
| 49 | 榆林市米脂县 | 210国道384km+100m（翔凤桥东口） | 道路平直，车流量大，车速过快 | 安装红绿灯 |
| 50 | 榆林市定边县 | 307国道1151km+150m处与杨油房交叉路口处 | 该路段不在同一水平面，主路两侧的绿化带完全阻挡了支线的视线 | 建议在道路两侧增设明显标志牌，清除阻挡视线的绿化树林 |
| 51 | 榆林市子洲县 | 307国道巡检司转弯处 | 弯急、车多 | 设置凸面镜，危险警示牌 |
| 52 | 榆林市定边县 | 安边高速引线与安边镇安堆路交叉路口处 | 该路段高速引线和安堆路不在同一水平面，且支线两端有较大的坡度 | 建议在道路两侧增设明显标志牌，道路两侧增设减速带 |
| 53 | 榆林市神木县 | S204线62km+600m | 死亡事故 | 加宽路段，路中用隔离墩隔离 |
| 54 | 榆林市佳县 | S302省道 16km+800m | 急弯 | 设震荡减速带 设置警示标志 |
| 55 | 延安市吴起县 | 吴华路21km处 | 坡道转弯，有植被遮挡，视线不清 | 两头设设提示牌，增设减速路拱 |
| 56 | 铜川市王益区 | 210国道822km-823km | 道路施工车速过快、施工围挡过高 | 增设标志降低围档 |
| 57 | 铜川市印台区 | S216印台段 | 连续下坡车速过快 | 修复减速带、增设标志 |
| 58 | 铜川市宜君县 | 210国道301县道路口 | 路口标志不清 | 增设减速标线、指路标志 |
| 59 | 汉中市 | 西汉高速铁炉沟隧道上行1376km+600m | 隧道内照明设施不足，视线较差，弯道连续下坡，缺乏明显的警示或提示标识 | 隧道内弯道位置增加明显的提示标志，增加隧道内的照明设施 |
| 60 | 汉中市 | 京昆高速龙亭安检站下行1287km+600m | 安检站进行检查时后方来车易追尾 | 增设警示标示延长警示距离，增设减速震荡带 |
| 61 | 汉中市 | 十天高速三花石隧道493km+551m | 隧道内无灯光，长下坡 | 增加减速装置，开启灯光提示牌，增加隧道内照明设施 |
| 62 | 汉中市南郑县 | 龙岗大道 | 超速行驶 | 安装限速标牌，增设警示标示 |
| 63 | 安康市高新区 | 316国道五茨路口 | 一般交通事故超速行驶 | 完善标志、标线 |
| 64 | 安康市汉滨区 | 316国道1917km+800m—1918km | 一般死亡限制通行速度 | 增设警示标志 |
| 65 | 安康市汉阴县 | 316国道1962km+500m、316国道1962km+600m | 此路段同样是人口密集路段且南北横穿一条通村便道，路况复杂，车辆进出路口安全意识差是造成事故的主要原因 | 建议加装减速带、安装醒目的安全提示标志及清除道路两边影响视线的障碍物。 |
| 66 | 安康市镇坪县 | 平镇路镇坪全段 | 超速 | 路面加宽、标志标线设立齐全 |
| 67 | 商洛市山阳县 | 福银高速1489km-1492km | 因超速、行人违反规定上高速、准驾不符、未保持安全车距、长纵下坡所导致的制动失效及未按要求施工引发的机动车与行人发生的交通事故 | 1、在下口子隧道出入口增加震荡减速标线； 2、距下口子隧道北口300米处道路两边每隔50米，开始增设“连续下坡弯急，减速慢行”警示提示牌； 3、在长纵下坡路段增设红蓝爆闪警示灯及减速慢行提示标志； 4、加强对路侧护栏的日常维护及道路施工的监管； 5、加强对严重道路交通违法行为的查处力度。 |
| 68 | 商洛市 | 包茂高速上行线白沙滩1号隧道 | 事故多为追尾或挂擦；因隧道连续弯道，曾治理，但效果不明显。 | 增划多组减速带，增加警示标牌 |
| 69 | 商洛市洛南县 | 洛柞路S30736km—37km | 平交路口多，绿化树木遮挡视线 | 清理路口遮挡视线树木 |
| 70 | 商洛市丹凤县 | 312国道1315km+133m处 | 死亡事故；原因：坡道、弯道、强行分隔带、强制减速带破损、为丹峦路路口附近、沿线人口密集、驾驶操作不规范等 | 对强行分隔带破损的修复及强制减速带的修复、安装电子测速眼等 |
| 71 | 商洛市丹凤县 | 312国道1281km+940m处 | 死亡事故；原因：坡道、急弯、无强行分隔带及强制减速带、视线不良，驾驶操作不规范等 | 设置强制减速带、设立警示标志、安装电子测速眼等 |
| 72 | 商洛市山阳县 | 203省道92km+340m | 死亡事故，急弯，视线不良，操作不规范 | 加大路面转弯半径 |
| 73 | 商洛市柞水县 | S307省道235km+800m | 路况复杂，急弯，视线不良，防滑沙密度较小 | 及时填充 |
| 74 | 商洛市商南县 | 312国道与富水街口交汇处 | 东西向系长下坡且拐弯路段，车速快、车流量大。富水街口时常有车辆、行人出行 | 东西向靠近路口200米处，设置强制减速带，富水街路口设置减速慢行、事故多发提示标志 |
| 75 | 西安市长安区 | 雁引公路全段 | 超速行驶、支线车辆进入主干道不注意避让、非机动车截头猛拐、行人临近公路突然横穿等。 | 安装卡口、完善标志牌、减速震荡标线、教育周边交通参与者提高交通安全意识。 |
| 76 | 西安市户县 | 户祖路全段 | 超速行驶；支线不按规定让行；行人、非机动车随意横过公路。 | 加强交通安全宣传；增设交通标志、安全设施；加强路面巡查管理 |
| 77 | 西安市临潼区 | 关咸路 | 超速、行人横过道路未确保安全 | 安装信号灯改正十字标线 |
| 78 | 西安市临潼区 | 临蓝路 |  | 施化反光标线黏贴反光标识 |
| 79 | 西安市周至县 | 319县道全段 | 违法超车、超速、行人横过、未保持安全车距等交通违法行为和出村 路口较多 | 建议县公路段完成公路上的标志标线；各村口安装警示标志；完善智能卡口的设施；整治超速行驶，行人横过等违法行为。 |
| 80 | 咸阳秦都区 | 世纪西路 | 相对方向，转弯未让直行 | 增设道路中心护栏 |
| 81 | 咸阳秦都区 | 统一大道 | 夜间超速、未按规定让行， | 建议相关部门增设道路标志标线，路灯 |
| 82 | 咸阳秦都区 | 上林路 | 夜间超速 | 建议相关部门增设道路标志标线，路灯 |
| 83 | 咸阳市长武县 | G312线1648km-1650km | 连续下坡、机动车超速、失控 | 增设区间超速 |
| 84 | 咸阳市长武县 | 高家堡运煤专线10km段 | 机动车超速 | 临崖路段增设防护墩 |
| 85 | 咸阳市长武县 | 长巨公路2km-7km段 | 机动车超速，视线不清 | 弯道处增设减速带、凸面镜 |
| 86 | 咸阳市长武县 | 司马公路全段 | 路况不清，坡陡、弯急 | 全段做好路面防护、临崖处增设防护墩 |
| 87 | 咸阳市彬县 | 旬麟公路与312国道交叉路口 | 车辆通行秩序混乱 | 设置交通信号控制灯 |
| 88 | 咸阳市彬县 | G312线大佛寺煤矿门口 | 扬尘致视线不清 | 解决扬尘 |
| 89 | 咸阳市彬县 | G312线菜子村社区门口 | 超速行驶 | 设置警示标志及固定测速设备 |
| 90 | 咸阳市彬县 | 炭店乡张马洪村直角转弯处 | 弯道视线不清 | 设置弯道镜 |
| 91 | 咸阳市淳化县 | 马北路 | 弯多，路窄，事故多发 | 工程治理，升等改造 |
| 92 | 咸阳市淳化县 | 胡黄公路 | 弯多，路窄，事故多发 | 工程治理，升等改造 |
| 93 | 咸阳市淳化县 | 大爷公路 | 弯多，路窄，事故多发 | 工程治理，升等改造 |
| 94 | 咸阳市淳化县 | 淳安公路 | 弯多，路窄，事故多发 | 工程治理，升等改造 |
| 95 | 咸阳市淳化县 | 方里四号公路 | 弯多，路窄，事故多发 | 工程治理，升等改造 |
| 96 | 咸阳市淳化县 | 秦圣公路 | 弯多，路窄，事故多发 | 工程治理，升等改造 |
| 97 | 咸阳市淳化县 | 咸旬高速淳化南出口引线段路口（211国道590km+500m） | 车流量大，事故易发 | 设置交通信号灯 |
| 98 | 咸阳市淳化县 | 咸旬高速淳化北出口引线段路口（211国道605km+200m） | 车流量大，事故易发 | 设置交通信号灯 |
| 99 | 咸阳市旬邑县 | G69赤道社区收费站出口路段 | 车流量大，事故多发 | 加装交通信号灯 |
| 100 | 咸阳市旬邑县 | G69土桥收费站出口路段 | 车流量大，事故多发 | 加装交通信号灯 |
| 101 | 咸阳市旬邑县 | 城关镇留石村路段 | 暗弯多，路窄，事故多发 | 升等改造 |
| 102 | 咸阳市旬邑县 | 职田镇昌坡头十字路口路段 | 重大事故多发 | 安装减速带 |
| 103 | 咸阳市旬邑县 | 211国道土桥镇水闸路段 | 事故多发 | 安装减速带 |
| 104 | 咸阳市泾阳县 | 红色旅游路 | 路口较多，无交通信号控制，造成事故多发 | 增设路口交通警示设施 |
| 105 | 咸阳市渭城区 | 第五大道（新S208道） | 转弯未让直行、超速 | 建议相关部门增设道路标志标线 |
| 106 | 咸阳市三原县 | S107线492km华联石油有限公司入口 | 出口路面窄，事故多发 | 加宽路面，增设标志标线。 |
| 107 | 咸阳市三原县 | 三方路七里坡 | 坡道长，弯多，事故多发 | 增设弯道标志 |
| 108 | 咸阳市三原县 | 三马路楼底坡 | 坡道长、弯多，事故多发 | 需要增设减速带 |
| 109 | 咸阳市三原县 | 洪马路蒲雷坡无安全设施 | 路边无安全设施，事故多发 | 需增设防撞墩 |
| 110 | 咸阳市三原县 | 关中环线阳光蔬菜市场出口 | 车多，事故多发 | 无标志 |
| 111 | 宝鸡市渭滨区 | 310国道李家山隧道（1356km+041m—1357km+422m） | 隧道内灯光不 全，光线昏暗，标志标线不全， | 修复灯光系统，增加照明，完善标志标线 |
| 112 | 宝鸡市陈仓区 | 210省道82km+400m__85km+500m | 坡陡、急弯、临水、临崖 | 设置强制减速带，对该路面的通行标志、监控设施、信号灯及限速、拐弯等安全警示标志定期进行维护 |
| 113 | 宝鸡市高新区 | 310国道与和谐路十字 | 十字路口无信号灯 | 安装信号灯，施划标志标线 |
| 114 | 宝鸡市眉县 | 310国道眉县横渠镇街道路段 | 道路平直，交通流量大，而且两侧店铺、路口多，穿越公路的机动车和行人、非机动车较频繁，虽已增设限速标志及监控卡口，但1、未设置强制减速装置，但过往车辆车速较快。 | 1、设置三处喷涂式减速带；2、横渠初级中学、街北小学两侧设置辅助标志及人行横道线。 |
| 115 | 宝鸡市凤翔县 | 宝冯路马道口长坡 | 5公里长坡，离心力大、连续下坡制动不良、易发生侧翻、侧滑、碰撞事故。 | 长坡两端增设大型事故多发危险路段警示牌和警示灯，设置连续长坡、减速标志，设置减速带、加大防护设施。 |
| 116 | 宝鸡市凤县 | 212省道203km+500—204km+320km | 此路段由宝鸡往凤县方向为下坡、左转弯，遇车速较快极易致车辆驶出路右、引发事故。 | 在此路段弯道前设置强制减速带、减速标志，并在203km+700m—203km+900m处修建防撞墙。 |
| 117 | 宝鸡市太白县 | 210省道 136 km——138 km | 连续急弯、陡坡、路面窄、离心力大、易发生侧翻、侧滑碰撞事故。 | 急弯道增设凸面镜，两端增设大型事故多发危险路段警示牌和警示灯，设置急弯、陡坡、易滑、减速标志，加大防护设施。 |
| 118 | 宝鸡市千阳县 | 212省道 66km+100m—66km 500m | 此路段途经村庄弯道 | 栽设警示标志或提示牌，完善标志标线 |
| 119 | 渭南市富平县 | 旧曹路董村初中中学十字路口 | 弯道交叉十字路口、视线不良 | 全段设立标志、标线设置，增设减速带 |
| 120 | 渭南市蒲城县 | 蒲大路韩家路口 | 煤化专线东西车辆速度过快，不避让南北来往车辆 | 在煤化专线十字设置减速带、限速标志、警示标志、爆闪灯 |
| 121 | 渭南市蒲城县 | 运煤专线安丰大桥 | 上下桥处没有隔离墩分离，导致车辆上到桥面处容易与桥面上的隔离墩发生碰撞 | 增加隔离墩长度至坡底，在隔离墩中央和两侧增加反光设施。 |
| 122 | 渭南市澄城县 | 202省道长宁桥 | 连续下坡转弯 | 建议设置减速带、警示牌、加固防护墙 |
| 123 | 渭南市潼关县 | X319线三河会流观景台弯道 | 连续弯道、减速设施不全 | 在公路沿线设震荡减速带，设“事故多发路段，减速慢行”安全提示牌一个， |
| 124 | 渭南市潼关县 | 双桥大街与三堡路口 | 交叉路口、无警示标志、减速设施不全 | 在路口设安全提示牌、在双桥大街设震荡减速带。 |
| 125 | 渭南市高新区 | 新310国道 | 原限速70公里/小时，标志不全，弯、坡道无减速带 | 设置限速标志、减速带 |
| 126 | 渭南市华县 | 老西潼公路全段 | 人员密集，车流量大，标志标线缺失 | 增设、更换警示标志、标线 |
| 127 | 渭南市华县 | 塬区道路 | 路面狭窄、路况复杂、无标志、标线 | 增设警示标志 |
| 128 | 渭南市大荔县 | 312县道与新建108国道交叉口 | 新建国道与县道交叉口，车流量较大，车速较快。 | 312县道完善十字口警示牌、限速减速标志牌。 |
| 129 | 渭南市白水县 | 仓颉旅游专线 | 道路塌陷 | 道路改造 |
| 130 | 渭南市白水县 | XD218白洛公路史家坪—群英 | 道路坑凹不平 | 道路改造 |
| 131 | 渭南市合阳县 | 108国道 1116km+800m城区段 | 车流量大，无交通信号 | 安装交通信号灯、设置交通标志 |
| 132 | 榆林市绥德县 | 210国道与绥德绕城隧道口处 | 平交口、车多混乱，无指示 | 设大型醒目标志牌、标志线 |
| 133 | 榆林市神木县 | 王才伙盘矿区路 | 长坡、弯道 | 震荡减速带、设置醒目警示标志 |
| 134 | 榆林市府谷县 | 府准公路垃圾场附近路段 | 视线不良，弯道路面易发生重大交通事故 | 建议增设减速杠，消除弯道路面视线障碍 |
| 135 | 榆林市米脂县 | 米佳路53KM（桥河岔乡七里庙村西村口） | 弯道过急，弯道中间有井水外溢，冬季容易结冰，容易发生车辆坠崖事故 | 整改水井排水问题，设立“危险路段”警示牌，在弯道路崖段加装道路防护墙。 |
| 136 | 榆林市榆阳区 | 麻黄梁汽车园大十字 | 无灯控 | 设红绿灯 |
| 137 | 榆林市靖边县 | 城龙山路东大桥西路段 | 道路渠化不合理；未设标志、标线；视距不良，事故多发 | 取替由大桥向西第一个隔离设施；划分明显的标志、标线；增加照明设备 |
| 138 | 延安市宝塔区 | G210东过境591KM+100M至590KM+200M | 单方事故，事故原因为车速过快，转弯过急造成 | 建议加装防护栏及减速标志，警示标志 |
| 139 | 延安市宝塔区 | 国道210线550km+400m（延安市宝塔区甘谷驿野狐子沟村路段） | 重大交通事故，事故原因会车,夜间行车能见度较低，超速 | 加装警示标志，设置事故多发点标志牌，设置限速标志 |
| 140 | 延安市宝塔区 | 省道205线91km+500至93km+500m （延安市宝塔区蟠龙镇河沟村路段） | 重大交通事故，事故原因会车、占道， | 加装警示标志，设置事故多发点标志牌，设置限速标志 |
| 141 | 延安市安塞县 | 建坪路（新尧坪政村党家湾村路段） | 单方事故，事故原因为车速过快，急弯车辆容易侧翻 | 建议增设警示标志 |
| 142 | 延安市延长县 | 省205线136km+800m（延长县郭旗乡石家河三岔路口处） | 重大交通事故，会车、占道 | 设置事故多发点段标志牌、增设钢板波形防护栏 |
| 143 | 延安市延长县 | 省201线87km至92km （延长县安沟村至多海村路段） | 重大交通事故，会车、占道 | 增设事故多发点段标志牌 |
| 144 | 延安市子长县 | 子安3km+200m （瓷窑村三岔路口） | 死亡事故，超速、占道 | 需设置减速带、增设叉口标牌 |
| 145 | 延安市子长县 | 白家窑则遂道 三岔路口 | 一般事故，会车、占道 | 需设置导向标线、标牌 |
| 146 | 延安市宜川县 | 201省道169km+ 900m | 下坡路段，东侧90m无护栏易造成坠车事故 | 设置钢板护栏 |
| 147 | 延安市黄陵县 | 黄五路73km路段处 (上畛子秦直道叉路口) | 大桥两端未设置防护栏,易造成翻车事故 | 大桥两端设置减速带、警示标志、防护栏 |
| 148 | 延安市吴起县 | 吴华路42km处 | 弯道外防护墙缺损，存在安全隐患，事故易发 | 补修缺损的外防护墙 |
| 149 | 延安市吴起县 | 长贾路42km+200m处 | 下坡弯道事故易发 | 1、在下行车方向靠山体开辟紧急避险车道；2、修复弯道顶端缺失防护墙；3、在山体显眼处设立提示牌；4、公路设减速震动带 |
| 150 | 延安市吴起县 | 吴靖路26km+700m处 | 一般弯道，事故易发 | 弯道两侧增设提示牌 |
| 151 | 延安市吴起县 | 铁边城西川铁路沟沟口处 | 弯道事故易发 | 1、在公路外侧临水设防护墙；2、在弯道两头增设提示牌、减速路拱 |
| 152 | 延安市吴起县 | 吴定公路37km(校场坡路口直角转弯） | 由南向北行驶车辆，上坡加油并左急转弯易发生相撞，冲出路外导致事故 | 1、降低公路直角顶点；2、加宽直角顶点处公路，路西侧填土加宽；3、公路两侧为空地，将上坡直角路段放直 |
| 153 | 延安市吴起县 | 铁边城西川路口桥处 | 桥栏缺损，事故易发 | 重新修复桥上两侧护栏或者补修缺损桥栏 |
| 154 | 延安市富县 | 富寺路富县羊泉镇上古堆村口 | 路面塌方严重，且该路段毗邻村庄，连续此处弯道，造成车辆在此处容易造成占道行驶 | 需恢复路面 |
| 155 | 延安市富县 | 309国道1500km+290m | 路边山体大量渗水路面结冰，过往车辆容易发生打滑等事故 | 修复道路两侧排水渠，消除渗水、结冰 |
| 156 | 延安市富县 | 309国道富县张家湾镇庙嘴村砭 | 路面南侧严重塌方，路面变窄，且此处位于弯道处，严重影响车辆通行 | 修复路面 |
| 157 | 延安市洛川县 | 304省道169km+100m | 该丁字路口两边均为弯道，驾驶员视线受阻 | 在路口两边各栽设一个警示标志 |
| 158 | 铜川市新区 | 楼安路12KM加500M处 | 防护墩起不到事故预防作用 | 修复防护墩 |
| 159 | 铜川市新区 | 楼安路14KM加700M处 | 弯道道路塌陷 | 修复防护墩、修复道路 |
| 160 | 汉中市汉台区 | 铺镇丁坝村路口108国道1631km处 | 超速行驶 | 完善交通安全设施 |
| 161 | 汉中市汉台区 | 虎桥西路体育场段 | 车流量大，早、晚易形成闹市，人口密集 | 设置警示标志 |
| 162 | 汉中市汉台区 | 天汉大道北段 | 路宽阔、平直，视线良好，行人、非机动车未分道行驶 | 增设警示标志及限速标志 |
| 163 | 汉中市汉台区 | 龙江孤山大桥北口村道口 | 货车和渣土车流量大，桥面平直，无限速设施；村口较为隐蔽，不易发现 | 在桥面增设减速设施；村口设立醒目的警示标识 |
| 164 | 汉中市汉台区 | 西新街 | 新增路段，路宽阔、平直，视线良好，没有配套设施。 | 增设交通标志标示 |
| 165 | 汉中市南郑县 | 董家营十字 | 超速行驶 | 安装限速标牌，增设警示标示 |
| 166 | 汉中市城固县 | 嵩马路10km处 | 下坡、急弯道、临水 | 增设强制减速带、防撞墩 |
| 167 | 汉中市洋县 | 县工业园区大道与和平路十字 | 十字路口人车流量较大，无警示标志 | 设立警示标志及信号灯 |
| 168 | 汉中市洋县 | 洋铁路20km+850m | 下坡急弯路段。无防护墩，无警示标志 | 增设警示标志和防护墩 |
| 169 | 汉中市洋县 | 金桑路16km—23km | 山体滑坡，严重覆盖路面，易发生事故 | 对两处路段滑坡石头移走，对滑坡路段进行砌护 |
| 170 | 汉中市洋县 | 沙溪-草庙公路（艾河垭村三道岭路段） | 易塌方发生事故，堵塞而交通 | 对此路段进行修补和砌护 |
| 171 | 汉中市镇巴县 | 镇双路38km+230m | 路段为弯路、沟深，没有防护挡墙易造成车辆冲出路面翻下山崖 | 设立防护墙 |
| 172 | 汉中市镇巴县 | 210国道 1303km+900m处 | 连续10KM的下坡，S型路面，大车使用喷水过多造成路面湿滑，天气寒冷易结冰，极易造成车辆侧滑 | 增设警示牌，并限速行驶 |
| 173 | 汉中市佛坪县 | 108国道 1499km+800m处 | 占道行驶、通行视线不良 | 开挖视距台、完善交通安全设施 |
| 174 | 汉中市勉县 | 108国道爱电路口 | 路口南北两侧农户密集，人车流量大；108G右侧非机动车道上约有8㎡路面塌陷, 水沟暴露在路面，夜间车辆极易坠入水沟发生事故。 | 在爱电路与108G交叉的南北路口增设减速带；修补、平整路面 |
| 175 | 汉中市勉县 | 西汉高速引道杨家山路口 | 引道两侧茂密竹林、树木及宣传牌遮挡交叉路口标志，进入引道视线极差；该路口为下坡路段，进入引道车辆容易超速，又看不到引道内行驶车辆，易发生事故 | 在杨家山路与引道交叉的东西路口增设减速带；砍伐修剪路口竹林及树木，拆除路口宣传牌 |
| 176 | 汉中市略阳县 | 309省道 50km+800m | 陡坡、超速 | 增设标志标牌 |
| 177 | 汉中市略阳县 | 309省道68km+900m 横现河段 | 不按规定让行 | 增设防护墙、标志标牌 |
| 178 | 汉中市宁强县 | 东水路2km—9km | 全段临崖，部分路段路基塌陷，弯急，坡陡 | 修补路面，增设防护墙及标志标牌 |
| 179 | 汉中市宁强县 | 烈阳公路1km+250m | 此路段为“S”形急弯，事故多发 | 增设标志标牌 |
| 180 | 汉中市宁强县 | 茅关路全段 | 此路段临崖、无交通标志、弯多路窄 | 增设警示标志 |
| 181 | 汉中市宁强县 | 烈阳路19km—21km | 急弯道路 | 增设限速标志、减速带等 |
| 182 | 汉中市留坝县 | 309省道 2212km+500m | 超速行驶 | 增设交叉路口标志牌 |
| 183 | 汉中市留坝县 | 210省道227km | 弯道路段、超速行驶 | 设立事故易发警示标志 |
| 184 | 汉中市略阳县 | 309省道与县城过境线交叉处（54 km +990m）至大沟口 | 超速行驶、弯道路段较多 | 安装限速标志，增设标志标牌，弯道增设凹凸镜 |
| 185 | 安康市汉滨区 | G316：1913km+250m—1914km+900m | 一般死亡限制通行速度 | 增设警示标志 |
| 186 | 安康市白河县 | 红顺路（小地名：七里湾） | 急弯陡坡临崖 | 修建防护栏 |
| 187 | 安康市白河县 | 红顺路（小地名：刘家堡） | 连续急弯陡坡 | 修建防护栏 |
| 188 | 安康市高新区 | 钻石路口 | 一般交通事故未确保安全车速 | 设置红绿灯 |
| 189 | 安康市汉阴县 | 316国道1957km+500m、316国道1957km+850m | 此路段平直，路经月河中学，车辆超速行驶是造成事故的主要原因 | 建议加装连续减速带及限速监控 |
| 190 | 安康市宁陕县 | 210国道1006km+300m | 急弯超速、占线 | 建议增设减速带，事故多发警示牌 |
| 191 | 安康市宁陕县 | 关池路6km+200m | 急弯，视线不良 | 修防护墩设凸视镜 |
| 192 | 安康市宁陕县 | 210国道与长安西街交汇处 | “Y”型路口视线不良，路口渠划不合理 | 减速慢行及会车让行标志， |
| 193 | 安康市平利县 | 207省道安镇公路134km+700m | 长下坡，弯道 | 建议设防护设施，增设警示标志 |
| 194 | 安康市平利县 | 308省道平安公路37km | 危桥，路基下沉，桥面变窄 | 建议尽快修复 |
| 195 | 安康市平利县 | 大广公路15.5km | 临河、临崖路段，发生一次死亡三人事故 | 建议设置警示标志、安装防护栏 |
| 196 | 安康市平利县 | 大广公路29.8km | 弯急，临河、临崖，发生死亡一人事故 | 建议设置防护栏和警示标志 |
| 197 | 安康市石泉县 | 长安坝三岔路口 | 一般交通事故，因车速过快导致事故。 | 设置减速带、让行标志 |
| 198 | 安康市石泉县 | 316国道1976km+900m | 一般事故，未按规定让行。 | 增设减速带，且设置警示标志 |
| 199 | 安康市石泉县 | 316国道1982km+400m—1983km+800m | 一般交通事故，因车速过快导致事故。 | 增设照明设施、警示标志。 |
| 200 | 安康市石泉县 | 316国道1985km+900m | 一般事故，未按规定让行。 | 增设减速带，且设置警示标志 |
| 201 | 安康市旬阳县 | 102省道178km+800m---180km | 连续弯道 | 加修减速带或加宽路面 |
| 202 | 安康市旬阳县 | 蜀尖路 2km+100m | 道路塌方，无防护设施 | 整修路面，加修防护墩 |
| 203 | 安康市镇坪县 | S207省道218km+300m | 急弯超速 | 建议修建防护墩、安装警示牌，减速标志。 |
| 204 | 安康市镇坪县 | 大华路6km+400m | 急弯 | 修防护墩设凸视镜 |
| 205 | 安康市紫阳县 | 310省道103km—105km+200m | 临江、临崖路段 | 完善防护栏 |
| 206 | 安康市紫阳县 | 岚紫路59km（老街） | 路基凹陷 | 修建防护设施 |
| 207 | 商洛市商州区 | 洛洪公路46km+700m | 弯道路段，未设置安全警示标志及减速带 | 设立警示标志 |
| 208 | 商洛市洛南县 | 黄洛路S202 175km | 急弯路段，视线不良 | 设立警示标志 |
| 209 | 商洛市镇安县 | 黄月路4km+830m | 一般急弯，视线不良，操作不规范 | 清理石方滑坡体；设警示标志。 |
| 210 | 商洛市镇安县 | 冷安路36km+150m | 急转弯，视线不良，视距不足 | 安装防护墩，设警示标志。 |
| 211 | 商洛市柞水县 | 营丰路 | 混凝土路面，路边无防护设施 | 及时设置安全防护桩 |
| 212 | 商洛市商南县 | 高速引线核桃园大桥 | 此处高速引线路段与二道河大桥汇合处，车道宽、车流量大、车速快，且西邻鹿城中学，过往车辆行人多 | 在二道河大桥桥头设置警示标志，路口南北向200米处设置强制减速带 |