附件

化学品罐区安全检查表

企业名称：                                  检查人：                                 检查时间：

| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、化学品罐区监测监控设施 | 是否根据规范要求设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。 |  |  |  |
| 2 |  | 易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统是否完好可用。 |  |  |  |
| 3 |  | 大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐是否设置紧急切断阀。 |  |  |  |
| 4 | 二、化学品罐区生产运行管理 | 是否做到正常操作时严禁内浮顶罐浮盘和物料之间形成空间，特殊情况下确需超低液位操作时，在恢复进料时，要确保进料流速小于限定流速，以防产生静电引发事故。 |  |  |  |
| 5 |  | 出现液位高低位报警时，是否立即采取处理措施。 |  |  |  |
| 6 |  | 上游装置波动时，是否对进罐区物料的分析检测，防止高温物料或轻组分进入储罐引发事故。 |  |  |  |
| 7 |  | 对有装卸栈台的罐区，是否进行严格装卸作业管理和车辆管理，防止违规作业影响罐区安全。 |  |  |  |
| 8 |  | 是否严格按变更管理（工艺技术变更、设备设施变更和管理变更）要求，进行罐区变更管理。 |  |  |  |
| 9 |  | 是否立即暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统，经安全论证合格后方可投用。 |  |  |  |
| 10 | 三、化学品罐区内特殊作业管理 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理及检维修管理，是否严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，是否严格检测可燃气体浓度。 |  |  |  |
| 11 |  | 进入受限空间作业时，是否严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量。 |  |  |  |
| 12 |  | 是否存在以阀门代替盲板作为隔断措施。 |  |  |  |
| 13 |  | 是否对未经清洗置换的储罐进行动火作业。 |  |  |  |
| 14 |  | 是否严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。 |  |  |  |
| 15 | 四、化学品罐区设备设施管理 | 是否对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。 |  |  |  |
| 16 |  | 是否做到化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。 |  |  |  |
| 17 |  | 是否确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好。 |  |  |  |
| 18 |  | 有氮气保护设施的储罐，氮封系统是否完好在用。 |  |  |  |
| 19 | 五、化学品罐区人员培训 | 是否定期对储罐区管理和操作人员培训，确保掌握岗位安全风险和操作规程。 |  |  |  |
| 20 |  | 操作人员是否能够正确使用劳动保护用品和应急防护器材，是否具备应急处置能力，特别是初期火灾的扑救能力和中毒窒息的科学施救能力。 |  |  |  |
| 21 | 六、化学品罐区源头管控 | 是否对未经正规设计的储罐区进行设计复核，按照有关标准规范，完善设备设施。 |  |  |  |
| 22 |  | 可燃液体储罐是否按单罐单堤的要求设置防火堤或防火隔堤。防火堤或防火隔堤是否符合《石​油​化​工​企​业​设​计​防​火​规​范》(​G​B​5​0​1​6​0​-​2​0​0​8​)或者《石油库设计规范》(​G​B​5​0​074-​2​0​011)要求。 |  |  |  |
| 23 |  | 涉及重点监管危险化学品的罐区是否定期进行危险与可操作性分析。 |  |  |  |
| 24 | 七、化学品罐区隐患排查整治 | 是否建立健全隐患排查治理制度，强化日常巡回检查，是否定期全面排查隐患，及时整治消除隐患。 |  |  |  |
| 25 |  | 对发现的安全隐患，是否及时制定整改方案，做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”及时落实整改。 |  |  |  |
| 检查发现的其他问题（可附页说明） |  |  |  |  |  |

备注：1、企业自查及各级安全监管部门检查均以此表内容为主，按照表中规定的栏目进行对照检查。

2、检查中不涉及表格内容，用“/”划掉。

陕西省安全监管局办公室                     2014年9月15日印发

经办人：雷惠林                 电话：029-87293569               共印20份