附件1

陕西省非煤矿山企业专家“会诊”

及安全风险分级工作方案

一、适用范围

本方案适用于陕西省辖区内金属非金属矿山、尾矿库、陆上石油天然气开采（以下简称非煤矿山）“三项监管”专家“会诊”、安全风险分级等工作。

二、专家“会诊”工作职责分工

（一）省安全监管局在落实一级监管网格内企业“会诊”的基础上，将省级专家“会诊”范围延伸至部分中省属金属非金属矿山企业（具体名单由省安全监管局监管一处与各市级安全监管局商定，会诊结果将通报企业所在市级安全监管局），并对各市安全监管局开展“会诊”情况进行督查。

（二）各设区市、韩城市安全监管局根据本方案要求和各地实际，制定监管网格内企业的专家“会诊”监管工作方案，并组织实施（省局已实施“会诊”的企业除外）。

（三）中石油长庆油田分公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司组织专家对其所属石油天然气开采单位进行专家“会诊”工作。各企业可以组织本企业专家或外聘相关专家组成专家组进行检查“会诊”，也可以采用竞标方式委托具有安全评价甲级资质的中介技术服务机构进行。企业自行组织的专家必须具有较高的技术水平和丰富的安全生产监管经验，能够满足“会诊”要求。

各非煤矿山企业负责安全隐患的整改工作，按照各级安全监管局整改指令和专家“会诊”提出的整改意见积极进行整改，消除安全隐患，确保安全生产。

三、安全风险分级评定方法

（一）检查项目设置原则

1．定性定量相结合。根据我省非煤矿山企业安全生产管理和生产现场实际情况，对金属非金属矿山、陆上石油天然气开采采取定性、定量相结合的评定方式，对尾矿库只采取定性评定方式。

2．突出重点。根据近年来容易引发安全生产事故的危险有害因素的重要程度将金属非金属矿山、陆上石油天然气开采安全检查项目设为三类，尾矿库检查项目设为两类。其中，Ⅰ类检查项目为可能形成重大安全隐患且容易直接导致事故发生的重点检查项目，作为检查重点，实行定性检查，若有一项不符合，则直接评定为风险最高等级；Ⅱ类检查项目为企业安全管理和资料归档方面的相关内容，不便定量化打分检查，适于符合定性检查，以符合率的方式反映检查结果；Ⅲ类检查项目为企业生产作业现场管理方面的相关内容，适于量化打分检查，以得分率的方式反映检查结果。

（二）评定标准

本表格将非煤矿山企业的安全风险由低到高分为A、B、C、D四级。A级最安全，D级最危险。评定标准见表1～表2。

表1  金属非金属矿山、陆上石油天然气开采安全风险等级划分表

| 评审 等级 | Ⅰ类检查项目 | Ⅱ类检查项目 | Ⅲ类检查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A级 | 全部符合 | 符合率≥80% | 得分率≥90% | 判定此级需同时满足三项条件 |
| B级 | 全部符合 | 符合率≥80% | 90%＞得分率≥75% | 判定此级需同时满足三项条件 |
| C级 | 全部符合 | 80%＞符合率≥60% | 75%＞得分率≥60% | 判定此级需同时满足三项条件 |
| D级 | 有不符合项 | 符合率＜60% | 得分率＜60% | 判定此级仅需其中一项满足 |

表2 尾矿库安全风险等级划分表

| 评审等级 | Ⅰ类检查项目 | Ⅱ类检查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 全部符合 | 符合率≥90% | 判定此级需同时满足二项条件 |
| B级 | 全部符合 | 90%＞符合率≥75% | 判定此级需同时满足二项条件 |
| C级 | 全部符合 | 75%＞符合率≥60% | 判定此级需同时满足二项条件 |
| D级 | 有不符合项 | 符合率＜60% | 判定此级仅需其中一项满足 |

非煤矿山Ⅱ类检查项目中企业不涉及项目视作符合项目，检查结果最终换算成符合率。换算公式如下：

Ⅱ类检查项目符合率＝（企业Ⅱ类检查项目符合项数+不涉及项数÷Ⅱ类检查项目总项数）×100%。

金属非金属地下矿山、露天矿山、陆上石油天然气开采Ⅲ类检查项目总分分别为800分、500分和500分，在Ⅲ类检查项目中企业不涉及项目视作符合项目，最终检查得分换算成得分率。换算公式如下：

地下矿山Ⅲ类检查项目得分率＝（地下矿山Ⅲ类检查项目实际得分+不涉及项分值总数÷800）×100%。

露天矿山Ⅲ类检查项目得分率＝（露天矿山Ⅲ类检查项目实际得分+不涉及项分值总数÷500）×100%。

陆上石油天然气开采Ⅲ类检查项目得分率＝（陆上石油天然气开采Ⅲ类检查项目实际得分+不涉及项分值总数÷500）×100%。

（三）风险等级初次评定

各级安全监管部门根据企业特点、同期作业人数、设备设施状况、安全管理水平、生产安全事故、遵章守法等情况，结合专家“会诊”检查情况（见目录表1、2、3、4）及企业固有风险要素（见目录表5、6、7、8）的辨识结果，负责对本级监管网格内企业实施风险分级初次评定，填写《陕西省非煤矿山企业风险分级评定表》，并实施监管。

（四）风险等级调整原则

非煤矿山企业的安全风险等级按照谁定级、谁负责、谁监管的原则实行动态管理，由省、市级安全监管部门随时调整：

1、风险等级升级

（1）非煤矿山企业存在下列情形之一的，安全风险等级提高一级：

A、发生一般生产安全责任事故的；

B、对存在的事故隐患未按期进行整改的；

C、当年未对本企业重大危险源进行安全评估的。

（2）非煤矿山企业存在下列情形之一的，安全风险等级提高两级：

A、发生较大生产安全责任事故的；

B、对存在的重大事故隐患未按期进行整改，且未经安全生产监督管理部门审查同意擅自恢复生产经营的。

（3）发生重特大生产安全责任事故的非煤矿山企业，安全风险等级直接提高至D级。

2、风险等级降级

各级安全监管部门负责本级监管网格内非煤矿山企业的安全风险等级降级申请，按照本方案组织进行审查评定。

四、按照安全生产风险等级实行分级监管

各级安全监管局要按照“巩固A级、提高B级、重点监管C级、整治淘汰D级”的原则，针对不同级别企业安全生产状况，采取不同的安全监管措施，合理设定安全监督检查频次。

A级企业安全生产管理主要以自我管理为主。省安全监管局会同市、县安全监管局，对A级企业每年不多于2次行业监管性检查，并在办理相关证照、评先表彰、节后复工复产和项目审批等方面优先考虑。

B级企业应作为鼓励和重点指导服务对象。B级企业安全生产管理主要以自我管理为主，安全监管部门抽查督促为辅。省、市安全监管局会同县安全监管局，对B级企业每年不多于4次行业监管性检查。

C级企业是安全生产监管的重点监管提高对象。对于C级企业，市安全监管局每年不少于2次、县安全监管局不少于4次行业监管性检查。

D级企业是安全监管重点整治和压缩淘汰对象。对于D级企业，市安全监管局每年不少于6次、县安全监管局每月不少于1次行业监管性检查，并要求D级企业限期达到C级以上等级，对逾期未达到C级以上的，应报请当地政府依法关闭。

附表：1．金属非金属地下矿山企业安全生产专家“会诊”

检查表

2．金属非金属露天矿山企业安全生产专家“会诊”

检查表

3．陆上石油天然气开采企业安全生产专家“会诊”

检查表

4．尾矿库企业安全生产专家“会诊”检查表

5. 金属非金属地下矿山固有风险程度分级表

6  金属非金属露天矿山固有风险程度分级表

7. 陆上石油天然气开采固有风险程度分级表

8. 尾矿库固有风险程度分级表

附表1

金属非金属地下矿山企业安全生产专家“会诊”检查表

| 矿山企业名称(签章） |  |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 许可证 | 证号 |  | 开采 矿种 |  | 生产规模 | 采矿证核定规模： |
|  | 有效期 |  |  |  |  | 设计规模： |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相关证照 | 持有有效工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（外包作业单位须具有相应资质）。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 2 | 现场与设计的符合性 | 开拓系统、开采方式、工作面布置、运输方式等与设计相符，满足国家法律法规标准要求。 | 现场检查和查阅设计资料。 |  |  |  |
| 3 | “六大系统” | 按规定安装安全避险“六大系统”，并确保正常运行。 | 系统正常。 |  |  |  |
| 4 | 井下同期作业人数 | 井下单班作业人数超过30人的，必须建立人员定位系统，且能够保证正常使用。 | 现场检查、系统正常。 |  |  |  |
| 5 | 安全 出口 | 每个生产系统至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 6 |  | 每个生产水平（中段），均应有两个便于行人的安全出口， 并应同通往地面的安全出口相通。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 7 |  | 天井作为安全出口的，应安装符合规程要求的安全梯并有安全防护设施。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 8 |  | 井口周边有地质灾害风险的矿山应采取可靠的技术措施。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 9 | 机械通风 | 每个生产系统必须按规定建立机械通风系统，且能正常运行。独头工作面必须按规定采取局部通风措施。 | 现场检查和查阅设计资料。 |  |  |  |
| 10 | 矿井提升 | 提升设备按规定进行检测检验，并合格。有斜井提升的矿井，必须设置有效的“一坡三挡”。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 11 | 矿井防排水 | 水文地质条件复杂且存在下山开采的矿井，建立有效的防排水措施。 | 现场检查和查阅相关资料。 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 12 | 采空区及顶板管理 | 井下不得存在独立规模大于3万立方米或者总规模大于50万立方米采空区。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 13 | 排土场 | 违规设置排土场且对下游生产生活设施构成重大安全威胁。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 14 | 检测及应急设备 | 严格按要求配备并使用检测仪器及设备（如井下多参数气体检测仪）。每名下井人员须配备自救器，按规定在井口值班室配置备用自救器材。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 15 | 特殊矿井管理 | 含瓦斯、硫化氢等有毒有害气体的矿井应制定专项应急预案并定期演练。 | 查阅检查和谈话提问。 |  |  |  |
| 16 | 矿井现状图纸 | 下列现状图纸应及时填绘并并与实际情况相符：采掘工程平面图、井上井下对照图、通风、运输、排水系统图、避灾线路图、监测监控系统图。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 17 | 工程技术人员 | 矿山必须配备相关工程技术人员。 | 现场检查和谈话提问。 |  |  |  |
| Ⅱ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 安全管理机构 | 设置安全生产管理机构，或按规定配备专职安全生产管理人员。 | 查看资料和文件。 |  |  |  |
| 2 | 人员能力 | 主要负责人和安全生产管理人员须具备相应能力。 | 查阅资料和谈话提问。 |  |  |  |
| 3 |  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得有效特种作业操作资格证。 | 查阅资料和谈话提问。 |  |  |  |
| 4 | 责任制 | 应按照新《安全生产法》修订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制，并上墙。 | 查阅资料和谈话提问。 |  |  |  |
| 5 | 管理规章制度及台帐 | 应建立并及时修订以下安全管理制度且有相应的记录台帐，制度上墙管理：（1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全隐患排查与治理制度；（4）安全投入制度；（5）安全办公会议制度；（6）人员出入井管理制度；（7）领导下井带班制度。其余制度及台帐也应齐全完善并归档管理。 | 现场检查和查阅资料。 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 6 | 矿领导下井 带班 | 严格执行矿领导下井带班制度，与矿井工人同时下井、同时升井。 | 现场检查、查阅台帐和谈话提问。 |  |  |  |
| 7 | 操作规程 | 制定并执行作业安全规程和各工种操作规程，并经技术负责人签发。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 8 | 隐患排查与治理 | 按规定开展安全隐患自查与治理工作，并按“五定”要求如实完整填写相关记录。 | 查阅资料和谈话提问。 |  |  |  |
| 9 | 教育培训 | 按规定组织开展相应的企业内部安全教育培训，并如实填写记录。 | 查阅记录资料和谈话提问。 |  |  |  |
| 10 | 安全投入 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用，严格专项使用管理，建立月度费用台账。 | 查阅凭据和记录资料。 |  |  |  |
| 11 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员定期足额缴纳保险费。 | 查阅凭据资料。 |  |  |  |
| 12 | 个体防护 | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，防护用品须有相关合格证。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 13 |  | 现场作业人员必须按要求佩戴劳动防护用品（包括安全帽、安全绳、防尘口罩等）。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 14 | 现场管理 | 有下列情形之一则此项判定为不符合：未按规定使用安全帽、矿灯；恶劣天气条件下作业；爆破警戒未设置或设置距离不足；爆破无警戒信号；无关人员进入矿井；危险区域有人员进出或逗留；井下有吸烟行为；其他冒险违章作业。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 15 | “三同时”管理 | 采矿许可证核定的矿址发生变化、开采方式发生变化、生产规模扩大或矿区范围扩展的矿山，须重新履行矿山建设项目安全设施“三同时”审批手续。 | 现场检查和查阅资料。 |  |  |  |
| 16 | 应急管理 | 按要求制定事故应急救援预案并按规定评审和备案。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 17 |  | 按要求对矿工进行应急逃生教育培训。 | 查阅记录资料和谈话提问。 |  |  |  |
| 18 |  | 按要求对事故应急救援预案进行演练。 | 查阅记录资料。 |  |  |  |
| 19 |  | 按要求及时对事故应急救援预案进行修订。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 20 | 外包工程管理 | 企业外包工程应符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安监总局62号令)的要求。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 21 | 设备检测 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 22 | 淘汰落后设备及工艺 | 严格按安监总管一〔2013〕101号和〔2015〕13号文件要求按期淘汰落后设备及工艺。 | 现场对照检查。 |  |  |  |
| 23 | 微信助力平台 | 矿山企业主要负责人、安全管理人员应按要求加入国家安全生产监督管理总局的“微信助力平台”。 | 现场测试。 |  |  |  |
| 24 | 劳动定员 | 下井总人数和单个作业面同时作业人数均不能超过设计确定数量。 | 现场检查和查阅设计资料。 |  |  |  |
| 25 | 出入井登记管理 | 出入井井口应有登记管理制度和台帐，设专人进行严格登记管理。 | 现场检查和查阅记录。 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采掘系统 （200分） | 主要井巷的断面、坡度及弯度等参数符合设计要求。 | 30 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 工作面数量应与设计一致。 | 40 | 多设置一个扣10分。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 工作面采高、采宽及矿柱留设应符合设计要求。 | 40 | 有一处不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 主要井巷及工作面顶板应按要求进行有效支护。 | 30 | 有一处不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 顶板危岩、浮石应及时处理。 | 30 | 有一处不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 采空区和盲巷应及时密闭并设警示标识。 | 30 | 有一处不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 7 | 通风系统 （120分） | 矿井通风设备及通风设施的设置符合设计要求。 | 30 | 有一处不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 局部通风机设置位置、风筒出口与碛头距离、吊挂应符合规范要求，且确保风筒不漏风。 | 30 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 按规定设置测风站并定期检测。 | 10 | 未设置测风站不得分，设置不规范不得分；检测少一次或记录不规范扣5分。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 矿井各作业面及各区域的风量、风速、风质符合规范要求。 | 40 | 有一处不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 定期检测井下有毒有害气体，并做好相关记录。 | 10 | 未检测不得分；记录不规范扣5分。 |  |  |  |  |
| 12 | 运输系统 （100分） | 有斜井运输的：斜井巷道的断面尺寸、坡度及弯度等应与设计符合；提升机房应设置安全防护设施、提升运输的钢丝绳和地滚等应符合要求；斜井巷道和井底车场应设规范的躲避硐室；斜井人行道应设人行梯坎并设隔离措施；行车不行人。 | 30 | 有一项不符合扣10分。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 平硐有轨运输：运输巷道的坡度及转弯半径、人行道、躲避硐室等设置应符合要求。矿车应限速运行。 | 20 | 有一项不符合扣5分。扣完为止。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 无轨运输：运输巷道的高度、坡度、平整度、弯度及转弯半径等应符合运输安全要求，并严格限速运行。同时应设符合要求的人行道。 | 20 | 有一项不符合扣5分。扣完为止。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 采矿作业面至运输大巷之间的运输方式应满足安全需要，溜矿眼应设安全防护设施。 | 20 | 运输方式不满足安全要求不得分，安全防护设施每少一处扣5分。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 井下运输应按规定设置路牌和警示标识。 | 10 | 未设置不得分，设置不规范扣5分。 |  |  |  |  |
| 17 | 机电设备 （80分） | 井下供电线路接头、闸刀应符合规范要求。 | 10 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 井下管线敷设应符合规范要求。 | 10 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 按规定使用矿用设备，有瓦斯等有毒有害气体的矿井，必须使用防爆电气设备。 | 10 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 可能被人触及的裸露带电部分及传动部分有保护罩或防护栏及警示标志。 | 10 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 矿井电气设备三大保护及防雷电装置符合要求。 | 10 | 有一项不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 矿井建立并执行井下停、送电工作票制度；电气设备及供电设备、线路检修有相关警示标志。 | 10 | 未建立制度不得分，缺一处警示标志扣5分。 |  |  |  |  |
| 23 |  | 井下变（配电室）设置应符合规范要求。 | 10 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 24 |  | 机电设备有定期检查、维护保养制度及记录。 | 10 | 无制度或未执行不得分；无记录扣5分。 |  |  |  |  |
| 25 | 爆破管理 （60分） | 是否有经公安部门审查并备案的爆破方案。 | 20 | 无方案不得分，未评审备案扣10分。 |  |  |  |  |
| 26 |  | 爆破施工单位资质应符合要求（委托其他机构爆破的应提供相关协议）。 | 15 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 27 |  | 单次爆破最大用药量应符合爆破方案的要求。 | 15 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 28 |  | 炸药雷管临时存放应符合要求。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 29 | 防排水 （60分） | 矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上，并有防止地表水进入井口的措施。 | 30 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 30 |  | 在采掘工作面附近有水体的，必须采取有效的探放水措施。 | 20 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 31 |  | 主要巷道排水沟及临时排水设施应满足需要。 | 10 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 32 | 防火 （40分） | 建立符合设计要求的矿井消防系统，并按规定要求配备消防器材。 | 10 | 未建立不得分；每缺一件消防器材扣5分。 |  |  |  |  |
| 33 |  | 制定符合矿井实际的井上、井下防灭火措施； | 10 | 未制定或不符合实际不得分。 |  |  |  |  |
| 34 |  | 在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施； | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 35 |  | 矿井地面及井下易燃、易爆物品存放符合规定要求。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 36 | 防尘 （40分） | 井下防尘管路系统符合设计要求。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 37 |  | 井下凿岩打眼采用湿式作业。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 38 |  | 对井下产尘点及爆破后的作业面采用喷雾洒水。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 39 |  | 井下个体粉尘防护符合要求。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |  |  |
| 40 | 安全避险六大系统 （70分） | 监测监控系统传感器数量和安装位置符合要求。 | 15 | 有一处不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 41 |  | 井下人员定位系统设置合理；井下最多同时作业人数少于30人的应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 | 10 | 不合理不得分。 |  |  |  |  |
| 42 |  | 井下通讯设施安装位置及数量符合规范要求。 | 10 | 有一处安装位置不正确或一部井下电话不畅通扣5分。扣完为止。 |  |  |  |  |
| 43 |  | 压风自救、供水施救设施安装位置和数量符合规范要求，并确保正常使用。 | 15 | 有一处安装位置不正确或少设置一处扣5分。扣完为止。 |  |  |  |  |
| 44 |  | 安全避险“六大系统”井下设备应具有“KA”标识。 | 10 | 有一件不符合扣5分。 |  |  |  |  |
| 45 |  | 按规定设置紧急避难硐室,并配备存放相关物资及设备。 | 10 | 未按规定设置不得分。设置不规范扣5分。物资及设备缺一件扣5分。 |  |  |  |  |
| 46 | 安全警示标识 （30分） | 矿山应有醒目的安全标语，井下、地面生产场所危险区域应设相应的警示标志。井下距离、方向、管线名称、作业面标号等名称标识应按规定设置。 | 30 | 每缺一处扣5分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| “会诊”检查发现的其他情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山企业现场负责人签字： |  |  |  |  | 时 间 | 年 月 日 |  |  |
| “会诊”检查人员签字： |  |  |  |  | 时 间 | 年 月 日 |  |  |

附表2

金属非金属露天矿山企业安全生产专家“会诊”检查表

| 矿山企业名称 （签章） |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 许可证 | 证号 |  | 矿山 生产规模 | 采矿证核定规模 |  |
|  | 有效期 |  |  | 设计开采规模 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相关证照 | 持有有效工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（外包作业单位须具有相应资质）。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 2 | 安全距离 | 矿山范围内的生产生活设施和与周边相邻采石场以及生产生活设施的处置措施应符合法律法规要求，相应安全距离不小于法定标准。 | 查阅开采设计和现场检查。 |  |  |  |
| 3 | 开采方式 | 按标准规范要求自上而下分台阶开采或按设计分层开采。 | 查阅开采设计和现场检查。 |  |  |  |
| 4 | 开采位置 | 开采作业面位置与开采设计一致，符合国家法律法规标准要求。 | 查阅开采设计和现场检查。 |  |  |  |
| 5 | 爆破方式 | 应采取中深孔爆破方式。 | 现场检查和查阅资料。 |  |  |  |
| 6 | 开采作业 | 不得采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 7 | 顺向坡 | 矿区内有顺向坡的，边坡角和坡面角均不得大于岩层实际倾角。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 8 | 内转运输方式 | 实际内转运输方式应与设计相同。 | 查阅开采设计和现场检查。 |  |  |  |
| 9 | 铲装、破碎 | 必须采用机械铲装、机械二次破碎。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 10 | 附属设施 | 破碎机台、料仓等附属设施的安全防护措施齐全有效。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 11 | 排土场 | 不得违规设置排土场且对下游生产生活设施构成重大安全威胁。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 12 | 边坡 | 对生产作业范围及周边的高陡边坡须采取有效安全防控措施。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 13 | 工程技术 人员 | 矿山必须配备相关工程技术人员。 | 现场检查和谈话提问。 |  |  |  |
| Ⅱ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 安全管理机构 | 设置安全生产管理机构，或按规定配备专职安全生产管理人员。 | 查阅相关文件。 |  |  |  |
| 2 | 人员能力 | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。 | 现场询问。 |  |  |  |
| 3 |  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得有效特种作业操作资格证。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 4 | 责任制 | 应按照新《安全生产法》修订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制,并上墙。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 5 | 管理规章制度及台帐 | 应建立并及时修订以下安全管理制度且有相应的记录台帐：（1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全隐患排查与治理制度；（4）安全投入制度；（5）安全办公会议制度。其余制度及台帐也应齐全完善并归档管理。 | 现场检查和查阅资料。 |  |  |  |
| 6 | 操作规程 | 制定并执行作业安全规程和各工种操作规程。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 7 | 隐患排查与治理 | 按规定开展安全隐患自查与治理工作，并按“五定”要求如实完整填写相关记录。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 8 | 教育培训 | 按规定组织开展相应的企业内部安全教育培训，并如实填写记录。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 9 | 矿领导值班 | 建立领导值班制度和记录台账。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 10 | 安全投入 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用，严格专项使用管理，建立月度安全费用提取使用台账。 | 查阅相关凭证。 |  |  |  |
| 11 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员定期足额缴纳保险费。 | 查阅相关凭证。 |  |  |  |
| 12 | 矿山现状图纸 | 矿山企业应有矿山地质地形图、采场工程平面布置图、采场工程现状图、采场剖面图，并上墙管理。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 13 | 个体防护 | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，防护用品须有相关合格证。 | 查阅相关凭证。 |  |  |  |
| 14 |  | 现场作业人员必须按要求佩戴劳动防护用品（包括安全帽、安全绳、防尘口罩等）。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 15 | 现场安全管理 | 有下列情形之一则此项判定为不符合：上下同时作业；恶劣天气条件下作业；爆破警戒未设置或设置距离不足；爆破无警戒信号；无关人员进入矿山现场；危险区域有人员逗留；其他冒险违章作业。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 16 | “三同时”管理 | 采矿许可证核定的矿址发生变化、开采方式发生变化、生产规模扩大、矿区范围扩展、开采深度增加的矿山，须重新履行矿山建设项目安全设施“三同时”审批手续。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 17 | 应急管理 | 按要求制定事故应急救援预案并按规定评审和备案。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 18 |  | 按要求对矿工进行应急逃生教育培训。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 19 |  | 按要求对事故应急救援预案进行演练。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 20 |  | 按要求及时对事故应急救援预案进行修订。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 21 | 外包工程管理 | 企业外包工程的安全管理工作应严格按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安监总局62号令)的具体规定全面落实。 | 查看现场 和相关资料。 |  |  |  |
| 22 | 设备检测 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 查看资料。 |  |  |  |
| 23 | 淘汰落后设备及工艺 | 严格按安监总管一〔2013〕101号和〔2015〕13号文件要求按期淘汰落后设备及工艺。 | 对照文件查看现场。 |  |  |  |
| 24 | 微信助力平台 | 矿山企业主要负责人、安全管理人员应按要求加入国家安全生产监督管理总局的“微信助力平台”。 | 现场检查。 |  |  |  |
| Ⅲ类检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
| 1 | 表土剥离 （20分） | 采面上方的不稳固表土、零乱岩石、树木等应按规定超前剥离，严禁不剥离开采。 | 20 | 未剥离不得分，剥离不符合要求扣10分。 |  |  |
| 2 | 开采作业 （120分） | 分层高度或台阶高度应符合开采设计要求。 | 30 | 未分层或分台阶不得分，高度超过设计要求1倍的扣20分，超高但不足1倍的扣10分。 |  |  |
| 3 |  | 安全平台宽度应符合设计要求。 | 20 | 无安全平台不得分，宽度不符合设计要求扣10分。 |  |  |
| 4 |  | 坡面角应符合设计要求。 | 20 | 不符合不得分。 |  |  |
| 5 |  | 终了边坡角应符合设计要求。 | 20 | 不符合不得分。 |  |  |
| 6 |  | 作业面的悬石、危石、浮石应及时清理。 | 30 | 有一处不符合扣5分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 爆破管理 （40分） | 是否有经公安部门审查并备案的爆破方案。 | 10 | 未编制、未审查、未备案不得分。 |  |  |
| 8 |  | 爆破施工单位资质应符合要求（委托其他机构爆破的应提供相关协议）。 | 10 | 无协议或未执行协议不得分；协议不完善扣3分。 |  |  |
| 9 |  | 单次爆破最大用药量应符合爆破方案的要求。 | 10 | 无记录或记录不全不得分。 |  |  |
| 10 |  | 炸药雷管临时存放应符合相关要求。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 11 | 内转运输 （50分） | 采用溜矿槽运输的，溜矿槽位置、倾角、尺寸、安全防护设施等应符合设计要求。 | 15 | 一项不符合扣5分。 |  |  |
| 12 |  | 采用内转汽车运输的，运输道路的宽度、坡度、平整度、安全设施等应符合开采设计要求。 | 15 | 一项不符合扣5分。 |  |  |
| 13 |  | 实施机械铲装作业的装载、运输车辆应进行定期维修保养。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 14 |  | 实施机械铲装作业的应有专人指挥，作业机具安全间距满足规范要求。 | 10 | 一项不符合扣5分。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
| 15 | 机电设备 （60分） | 距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 | 20 | 不符合不得分。 |  |  |
| 16 |  | 碎石机、给料机、皮带机、空压机等机械设备传动轴、皮带轮应设保护罩或栅栏隔离。 | 10 | 缺一处扣5分。 |  |  |
| 17 |  | 电机应具有短路、过载、漏电保护装置。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 18 |  | 电气设备和装置的外壳或框架、电缆和金属包皮应按规定进行保护接地。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 19 |  | 机电设备应定期检修、保养，并做好维修、保养记录。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 20 | 供电 （50分） | 供电负荷等级应符合规定。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 21 |  | 供配电线路敷设应符合规定。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 22 |  | 变压器安装、保护装置应符合规定。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 23 |  | 开关、插座应符合规定。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 24 |  | 变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施，四周应设围墙或栅栏。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 25 | 排土场 （50分） | 排土场设置应符合设计要求。 | 20 | 不符合不得分。 |  |  |
| 26 |  | 排土场安全设施应符合设计要求。 | 30 | 一项不符合扣10分。 |  |  |
| 27 | 防尘管理 （40分） | 设立水池、防尘控制等设施，破碎筛、粉碎机等易产生粉尘部位配备防尘装备。 | 20 | 一项不符合扣5分。 |  |  |
| 28 |  | 打眼、钻孔、装岩、破碎、筛选等作业时应采取防尘措施。 | 20 | 一项不符合扣5分。 |  |  |
| 29 | 防水管理 （20分） | 开采范围上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 30 |  | 深凹露天矿山应设置专用的防洪、排水设施。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
| 31 | 防火防爆 （20分） | 维修设备时应建立动火作业审批制度，并有记录。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 32 |  | 油料库、炸药库等地点应采取防火措施，并备足消防器材。 | 10 | 不符合不得分。 |  |  |
| 33 | 安全标志 （30分） | 矿山边界、边坡危险地带、变电所、机械电气设备可能被人触及部位、炸药库、运输道路、排土场等应设立相应警示标识。 | 30 | 缺一处扣5分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 500 |  |  |  |

| “会诊”检查发现的其他情况： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山企业现场负责人签字： |  | 时 间 | 年 月 日 |
| “会诊”检查人员签字： |  | 时 间 | 年 月 日 |

附表3

陆上石油天然气开采企业安全生产专家“会诊”检查表

| 企业名称 （签章） |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 许可证 | 证号 |  | 开采种类 |  |
|  | 有效期 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相关证照 |  |  | 持有有效工商营业执照、安全生产许可证（外包作业单位须具有相应资质）。 | 查阅资料。 |  |  |  |
| 2 | 含硫化氢环境作业 |  |  | 在含硫化氢环境中的作业人员上岗前均已进行培训并培训合格 | 现场检查和查阅资料 |  |  |  |
| 3 | 高含硫油气井 |  |  | 高含硫油气井的井下工具及地面配套管材满足抗硫要求 | 现场检查和查阅资料 |  |  |  |
| 4 | 重大危险源登记建档 |  |  | 企业对辨识确认的重大危险源及时进行逐项登记建档，并将重大危险源评估报告报安全监管部门备案 | 查阅资料 |  |  |  |
| 5 | 作业许可管理 |  |  | 制定作业许可管理制度，对动火、受限空间、临时用电、冻土、高处作业等危险作业实施作业许可管理 | 现场检查和查阅资料 |  |  |  |
| 6 | 外包工程管理 | 工程准入 |  | 油气开采单位对承包商实施准入管理，将工程项目发包给具备相应资质的承包商，签订了HSE合同或协议，并在委托合同中明确了安全管理责任 | 现场检查和查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 安全管理 |  | 油气开采单位对承包商进行监督和检查，并纳入统一的安全管理 | 现场检查和查阅资料 |  |  |  |
| Ⅱ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 安全管理机构 |  |  | 设置安全生产管理机构，或按规定配备专职安全生产管理人员。 | 查阅相关文件。 |  |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。 | 现场询问。 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得有效特种作业操作资格证。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 4 | 责任制 |  |  | 应按照新《安全生产法》修订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制,并上墙。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 5 | 管理规章制度及台帐 |  |  | 应建立并及时修订以下安全管理制度且有相应的记录台帐：（1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全隐患排查与治理制度；（4）安全投入制度；（5）安全办公会议制度。其余制度及台帐也应齐全完善并归档管理。 | 现场检查和查阅资料。 |  |  |  |
| 6 | 操作规程 |  |  | 制定并执行作业安全规程和各工种操作规程。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 7 | 隐患排查与治理 |  |  | 按规定开展安全隐患自查与治理工作，并按“五定”要求如实完整填写相关记录。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 8 | 教育培训 |  |  | 按规定组织开展相应的企业内部安全教育培训，并如实填写记录。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 9 | 安全投入 |  |  | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用，严格专项使用管理，建立月度安全费用提取使用台账。 | 查阅相关凭证。 |  |  |  |
| 10 | “三同时”管理 |  |  | 建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 11 | 应急管理 |  |  | 按要求制定事故应急救援预案并按规定评审和备案。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 按要求对职工进行应急逃生教育培训。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 按要求对事故应急救援预案进行演练。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 按要求及时对事故应急救援预案进行修订。 | 查阅相关资料。 |  |  |  |
| 15 | 设备检测 |  |  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 查看资料。 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
| 16 | 微信助力平台 |  |  | 矿山企业主要负责人、安全管理人员应按要求加入国家安全生产监督管理总局的“微信助力平台”。 | 现场检查。 |  |  |  |
| Ⅲ类检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
| 1 | 电气 安全 | 防雷 |  | 工艺设置内顶板厚度等于或大于4mm的露天布置的塔、容器和所有可燃油品的钢罐等，设置了防雷接地，且符合标准。 | 10 | 已设置但不符合标准扣5分，未设置不得分。 |  |  |
| 2 |  | 防静电 |  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取了防静电措施，且符合标准。 | 10 | 已设置但不符合标准扣5分，未设置不得分。 |  |  |
| 3 |  | 防爆电气设备 |  | 可能产生爆炸的区域安装了具有防爆结构的电气设备。 | 10 | 未安装不得分。 |  |  |
| 4 |  | 接地 |  | 在爆炸危险环境内，如卸油台，设置了专用接地线。 | 10 | 未设置不得分。 |  |  |
| 5 | 钻井 井场 | 井口安全距离 |  | 井口距学校、道路、民宅、油库等安全距离符合井控规定和钻井工程井控设计 | 10 | 不符合设计规定不得分 |  |  |
|  |  | 设计指导文件 |  | 钻井作业地质设计和工程设计齐备，且严格执行。 | 10 | 缺一项扣5分。 |  |  |
| 6 |  | 井控设备 |  | 井控装备（防喷器组及控制系统、井控管汇、内防喷工具、钻井液加重设备等）完整、齐全，且与地层压力等级相匹配 | 30 | 缺一项扣10分。 |  |  |
| 7 |  | 钻井设备设施运行操作维护和定期检验 |  | 有设备设施运行、操作管理制度和确定维护的责任人，有维护保养记录，且对井控设备定期进行了检验，有井架定期检验报告 | 10 | 无管理制度和维护责任人扣5分，未进行定期检验扣5分。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
| 8 | 油气井场 | 油井 |  | 抽油机安装了刹车装置、曲柄安装了安全防护栏杆 | 10 | 未安装刹车装置扣5分，未安装安全防护栏杆扣5分 |  |  |
| 9 |  | 气井 |  | 气井井口安装了井口高低压紧急关断阀、且在节流后装设了安全阀 | 10 | 未安装井口高低压紧急关断阀扣5分，未装设节流阀扣5分 |  |  |
| 10 |  | 高压、高含硫及二氧化碳的气井 |  | 设置有自动关井装置 | 30 | 未设置不得分 |  |  |
| 11 |  | 井场安全距离 |  | 井场距离外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距离符合《石油天然气工程设计防火规范》第4.0.7条的要求 | 10 | 不符合不得分 |  |  |
| 12 | 集输管道 | 定期检验 |  | 对集输管线、压力表、安全阀等定期进行检验，形成检验记录 | 30 | 未检验不得分，检验记录不全酌情扣分 |  |  |
| 13 |  | 管道防腐及管线巡检制度 |  | 对集输管线内外壁均进行防腐措施，且管线巡检制度完善并落实到位 | 30 | 防腐措施不到位扣15分，管线巡检制度不完善扣5分，巡检制度落实不到位扣10分 |  |  |
| 14 |  | 安全保护设施 |  | 输油管道的泄压阀、减压阀等各类安全保护设施保持完好 | 20 | 安全保护设施不完善不得分 |  |  |
| 15 |  | 输油泵 |  | 输油泵的操作完全按照操作规程执行，启停泵有专人监控，检修泵和运行泵均采取了安全隔离措施 | 10 | 启停泵无专人监控扣5分，检修泵和运行泵未采取安全隔离措施扣5分 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
| 16 | 站场 |  | 门禁、登记、安全教育制度 | 联合站、原油站（库）等落实了门禁制度，对外来人员进站进行入站安全教育，并执行进站登记 | 5 | 无入站教育及登记不得分 |  |  |
| 17 |  |  | 警示标志 | 生产区和办公区之间设置了明显的分界线和标志，生产区内根据生产要害程度设置了禁止、警告、指令、指示等统一的安全标志 | 5 | 未设置警示标志不得分 |  |  |
| 18 |  |  | 可燃气体检测 | 在油气生产区及储罐防火堤内，按规定安装了可燃气体检测报警仪 | 30 | 未按规定安装不得分 |  |  |
| 19 |  |  | 站（库）内管线 | 站（库）内各类管线不渗不漏，管沟内无油污和污水；各种主要管线均在显要处用文字和箭头注明管线的名称和流体流向；管网的防腐保温保持完好 | 20 | 管沟内有污物扣10分，主要管线未标注扣5分，管网未进行防腐保温扣5分 |  |  |
| 20 |  |  | 油气站场区域安全距离 | 站场距离外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距离符合《石油天然气工程设计防火规范》第4.0.4条的要求 | 10 | 不符合不得分 |  |  |
| 21 |  |  | 油气站场总平面安全距离 | 站场内部加热炉、储罐、厂房、消防通道、火炬等重要设施设备之间的安全距离符合《石油天然气工程设计防火规范》第5.2.1条的要求 | 10 | 不符合不得分 |  |  |
| 22 |  |  | 罐区防火堤 | 储罐区设立了防火堤，且防火堤是闭合的，防火堤内无油污和易燃物，防火堤高度不低于1m，不高于2.2m | 20 | 未设置防火堤不得分，防火堤设置不符合要求扣10分 |  |  |
| 23 |  |  | 溢流和抽瘪预防 | 储油罐和污油罐单独设置了高、低液位报警装置 | 20 | 未设置不得分 |  |  |
| 24 |  |  | 联锁控制 | 紧急切换装置能够实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能 | 20 | 未设置不得分，设置但不能实现功能扣15分 |  |  |
| 25 |  |  | 储罐安全监控 | 有防爆要求的罐区，对所存储的物料进行了危险区域划分，并选择了相应防爆类型的仪表 | 20 | 未划分扣10分，未按照仪表扣10分 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 分值（分） | 评分标准 | 检查 情况 | 得分 |
|  | 天然气处理厂 |  | 原料气进脱水装置 | 天然气原料气进脱水器之前及天然气容积式压缩机和泵的出口管线上，截断阀前设置了安全阀，且安全阀弹簧具有可靠的防腐蚀性能或必要的防腐保护措施 | 10 | 未设置不得分，已设置但功能不到位扣5分 |  |  |
|  |  |  | 原料气进脱硫装置 | 进脱硫装置的原料气总管线和再生塔均设置了安全阀且符合标准要求 | 10 | 均未设置不得分，任一项未设置扣5分 |  |  |
|  |  |  | 防冻伤、防中毒和防化学伤害 | 酸性天然气脱硫、脱水作业中，落实了防冻伤、防中毒和防化学伤害等措施 | 10 | 未落实不得分 |  |  |
|  |  |  | 防高温硫化氢腐蚀 | 设备、容器和管线与高温硫化氢、硫蒸气直接接触时，有防止高温硫化氢腐蚀的措施 | 10 | 未落实不得分 |  |  |
|  |  |  | 火炬放空燃烧 | 连接专门的卸压管线引入火炬进行放空燃烧 | 10 | 未放空燃烧不得分 |  |  |
|  |  |  | 储罐 | 液硫储罐最高液位之上设置了灭火蒸汽管，且储罐四周设置防火堤和相应的消防设施 | 20 | 未设置不得分，无消防设施不得分 |  |  |
|  |  |  | 含硫容器作业 | 在含硫容器内作业前，进行了有毒气体测试，并备有正压式空气呼吸器 | 20 | 未测试不得分，无空气呼吸器不得分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |

| “会诊”检查发现的其他情况： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山企业现场负责人签字： |  | 时 间 | 年 月 日 |
| “会诊”检查人员签字： |  | 时 间 | 年 月 日 |

附表4

尾矿库企业安全生产专家“会诊”检查表

| 尾矿库企业名称（签章） |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 许可证 | 证 号 |  | 尾矿库类型 |  | 排放量 | 设计库容量： |
|  | 有效期 |  | 尾矿库等别 |  |  | 实际排放量： |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |
| 1 | 相关证照 | 持有有效工商营业执照、安全生产许可证。 | 查阅资料。 |  |  |
| 2 | 危库或险库 | 尾矿库不得为危库或险库。 | 查阅相关资料，现场检查。 |  |  |
| 3 | 库区下游 | 对下游存在生产生活设施及重要建构筑物的应按设计要求采取有效措施。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 主坝 | 坝体高度、坡比等参数应与设计相符合。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 |  | 主坝筑坝方式及材料应与设计相符合，坝体无重大病害。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 堆积坝 | 堆积坝坡比、筑坝方式、最终坝高应与设计符合。 | 查阅相关资料，现场检查。 |  |  |
| 7 | 排洪系统 | 排洪沟、截洪沟、排水涵洞等排洪系统构筑物应与设计相符合。 | 查阅相关资料，现场检查。 |  |  |
| 8 | 库容 | 尾矿库尾矿排放量不得大于设计排放量。 | 现场检查。 |  |  |
| 9 | 干滩 浸润线 | 尾矿库实际干滩长度和浸润线埋深满足设计要求。 | 查阅相关资料，现场检查。 |  |  |
| Ⅱ类检查项目（检查结果为符合或不符合） |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全管理 机构 | 设置安全生产管理机构，或按规定配备专职安全生产管理人员。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 6 | 人员能力 | 主要负责人和安全生产管理人员须具备相应能力。 | 现场询问。 |  |  |
| 7 |  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证。 | 现场检查。 |  |  |
| 8 | 责任制 | 应按照新《安全生产法》修订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制，并上墙。 | 现场检查。 |  |  |
| 9 | 管理规章 制度及 台帐 | 应建立并及时修订以下安全管理制度且有相应的记录台帐：（1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全隐患排查与治理制度；（4）安全投入制度；（5）安全办公会议制度。其余制度及台帐也应齐全完善并归档管理。 | 现场检查 和查阅资料。 |  |  |
| 10 | 操作规程 | 制定并执行作业安全规程和各工种操作规程。 | 现场检查。 |  |  |
| 11 | 隐患排查 与处理 | 对尾矿库坝体位移、库内水位、浸润线等参数进行日常巡查和定期观测，并如实完整填写相关记录。发现安全隐患，应按“五定”要求及时处理。 | 现场检查。 |  |  |
| 12 | 教育培训 | 按规定组织开展相应的企业内部安全教育培训，并如实填写记录。 | 现场检查。 |  |  |
| 13 | 值班管理 | 建立领导值班制度和记录台账。 | 现场检查。 |  |  |
| 14 | 安全投入 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用，严格专项使用管理，建立月度费用台账。 | 查阅相关凭证。 |  |  |
| 15 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 查阅相关凭证。 |  |  |
| 16 | 个体防护 | 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，防护用品须有相关合格证。 | 查阅相关凭证。 |  |  |
| 17 |  | 现场作业人员必须按要求佩戴劳动防护用品（包括安全帽、安全绳、防尘口罩等）。 | 现场检查。 |  |  |
| 18 | “三同时”管理 | 新建、改建、扩建工程项目应严格履行建设项目安全“三同时”手续。尾矿库弃用应严格履行闭库安全“三同时”手续。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 19 | 应急管理 | 按要求制定事故应急救援预案并按规定评审和备案。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 20 |  | 按要求对矿工进行应急逃生教育培训。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 21 |  | 按要求对事故应急救援预案进行演练。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 22 |  | 按要求及时对事故应急救援预案进行修订。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 23 | 设备检测 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。（须有相关材料） | 查阅相关资料。 |  |  |
| 24 | 安全文化 | 建设符合本矿实际的安全文化，以深入人心的安全理念方针指导矿井生产与管理。 | 现场检查 和询问。 |  |  |
| 25 | 坝体 稳定性 排洪能力 | 坝体应通过规范要求的稳定性分析。尾矿库排洪能力应通过演算核实。确保能满足安全运行要求。 | 查阅相关资料、现场检查。 |  |  |
| 26 | 监测监控 系统 | 四级以上的尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。尾矿库监测监控系统应能正常使用。 | 查阅相关资料、现场检查。 |  |  |
| 27 | 排放 筑坝 | 尾矿库放矿过程应严格按照设计要求放矿，坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。放矿位置、放矿方式及筑坝过程必须符合设计要求。每期子坝堆筑完毕后应进行质量检查，并做好记录。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 28 | 工程 档案 | 建立有尾矿库地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工、监理、安全预评价、安全验收评价及审批文件等工程建设档案。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 29 |  | 尾矿库生产运行档案包括有放矿年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、尾矿坝稳定性检测、尾矿堆积坝定期检查与维护记录、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录、事故处理记录等。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 30 |  | 尾矿库闭库及闭库后再利用档案包括安全评价、闭库设计、施工及闭库后再利用、审批文件等。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 31 |  | 尾矿库应具备库区总平面布置图、尾矿坝开挖平面布置图、尾矿坝剖面图、防渗系统图、排洪系统图。下列图纸应及时填绘并规范管理：尾矿库平面布置图、尾矿库排水系统图、监测监控系统图。 | 查阅相关资料。 |  |  |
| 32 | 库区 环境 | 尾矿坝上和库区周边严禁乱采、滥挖和在安全距离范围内爆破作业 | 现场检查。 |  |  |
| 33 |  | 库区周边山体应无滑坡、坍塌、泥石流等迹象。 | 现场检查。 |  |  |
| 34 |  | 按照不同作业场所的要求，在不同位置设置相应的安全标识 | 现场检查。 |  |  |
| 35 | 尾矿坝 | 坝体防、排渗漏设施完好可靠。 | 现场检查。 |  |  |
| 36 |  | 尾矿库挡水坝应按水库坝的要求设计。 | 现场检查。 |  |  |
| 37 |  | 尾矿坝应无裂缝、坍塌等不良迹象。 | 现场检查。 |  |  |
| 38 |  | 尾矿堆积坝应无裂缝、坍塌等不良迹象。 | 现场检查。 |  |  |
| 39 |  | 尾矿坝下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象 | 现场检查。 |  |  |
| 40 |  | 尾矿坝下游坡面上应无积水坑。 | 现场检查。 |  |  |
| 41 |  | 尾矿坝坝下渗水应清澈。 | 现场检查。 |  |  |
| 42 |  | 堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式护坡。 | 现场检查。 |  |  |
| 43 | 防洪与 排水 | 根据设计或尾矿库安全生产年度计划，保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 44 |  | 防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求 | 现场检查。 |  |  |
| 45 |  | 排洪系统现状应能满足设计要求的泄水能力 | 现场检查。 |  |  |
| 46 |  | 在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位。 | 现场检查。 |  |  |
| 47 |  | 汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，排洪设施应畅通。 | 现场检查。 |  |  |
| 48 |  | 洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低尾矿库水位，防止连续降雨对坝体的影响。 | 现场检查。 |  |  |
| 49 |  | 尾矿库排水构筑物停用后，应严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵。 | 现场检查。 |  |  |
| 50 |  | 排水井的内径、窗口尺寸及位置，井壁剥蚀、脱落、渗透、最大裂缝开展宽度，井身倾斜度和变位，井、管联结部位，进水口水面漂浮物，停用井封盖方法等应符合规定要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 51 |  | 排水斜槽的断面尺寸、槽身变形、损坏或坍塌，盖板放置、断裂，最大裂缝开展宽度，盖板之间以及盖板与槽壁之间的防漏充填物，漏砂，应符合要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 52 |  | 排水涵管的断面尺寸、变形、破损、断裂和磨蚀，最大裂缝开展宽度，管间止水及充填物，应符合要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 53 |  | 排水隧洞的断面尺寸、洞内塌方，衬砌变形、破损、断裂、剥落和磨蚀，最大裂缝开展宽度，伸缩缝、止水及充填物，排水孔工况等应符合要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 54 |  | 排水井、排水斜槽、排水涵管、排水沟、截洪沟、排水孔等排水构筑物应堵塞。 | 现场检查。 |  |  |
| 55 | 尾矿库 其它设施 | 尾矿水力输送系统或尾矿车辆运输系统应满足设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 56 |  | 尾矿回水泵站、回水管道和回水池等应满足设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 57 |  | 尾矿水处理站、截渗、回水设施等应满足设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 58 |  | 尾矿库防渗处理应满足设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 59 |  | 排放尾矿和筑坝的操作应采取科学合理的安全措施。 | 现场检查。 |  |  |
| 60 |  | 尾矿库监测或观测设施应按照设计配备，并保留记录。 | 现场检查。 |  |  |
| 61 |  | 尾矿库照明与通讯系统应按照设计配置，满足法律标准要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 62 | 现场 管理 | 尾矿库应建立值班室并派专人负责管理。 | 现场检查。 |  |  |
| 63 |  | 库区入口、库区周边、放矿点等应按照要求设置警示标志。 | 现场检查。 |  |  |
| 64 |  | 管理制度、操作规程等应上墙。 | 现场检查。 |  |  |
| 65 |  | 上游式筑坝时，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升。 | 现场检查。 |  |  |
| 66 | 微信助力 平台 | 企业主要负责人、安全管理人员应按要求加入国家安全生产监督管理总局的“微信助力平台”。 | 查看现场及测试。 |  |  |

| “会诊”检查发现的其他情况： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山企业现场 负责人签字： |  | 时 间 | 年 月 日 |
| “会诊”检查人员 签字： |  | 时 间 | 年 月 日 |

附表5

地下矿山固有风险程度分级表

| 序号 | 固有风险 | 风险等级 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |  |
| 1 | 下井作业人数 | 少于10人 | 10～29 | 30～49 | 50人及以上 | 现场检查 |
| 2 | 开采深度 | H＜30m | 30≤H＜60 | 60≤H＜100 | H ≥100m | 检查现场并查阅相关资料 |
| 3 | 开拓方式 | 平硐 | 斜井 （一级提升） | 平硐+暗斜井 （一级提升） | 一级以上 斜井提升 | 检查现场并查阅相关资料 |
| 4 | 采矿方法 | 矿房后退式 | 矿房前进式 | 崩落法或充填法 | 回采矿柱 | 检查现场并查阅相关资料 |
| 5 | 设备设施 情况 | 井下作业 机械化程度高 | 井下作业机械化程度高，但部分设备陈旧 | 机械化+人工；机械化作业率高于人工作业 | 机械化+人工；机械化作业率低于人工作业 | 查阅相关资料和 专家现场查验评判 |
| 6 | 工程地质 条件 | 简单 |  | 中等 | 复杂 | 查阅相关资料和 专家现场查验评判 |
| 7 | 水文地质 条件 | 简单 |  | 中等 | 复杂 | 查阅相关资料和 专家现场查验评判 |
| 8 | 采空区 | 对采空区按规定全面密闭处理措施得当 | 存在运输、行人等经过已采空区密闭留设的巷道的 | 存在未密闭的采空区，有采矿、运输、行人等情形的 | 采空区空顶面积较大，且未密闭的；采空区地压明显且无可靠安全措施 | 未经全面密闭处理的采空区无地压监测措施的判定为三级以上风险。查阅相关资料和专家现场查验评判 |
| 9 | 周边环境 | 井口周边地质条件较差，已采取应对措施 | 当地历史最高洪水位高于矿井井口标高，或井口周边地质条件较差，未采取应对措施 | 矿井井巷和采矿作业面埋深较浅，且地表上有生产生活设施 | 相邻地下矿山井巷相互贯通，无安全管理措施和安全互保协议 | 查阅相关资料和 专家现场查验评判 |

说明：1、四级为风险程度最低级别，一级为风险程度最高级别。

2、以单项最高风险等级为准，确定整体固有风险等级。

附表6

露天矿山固有风险程度分级表

| 序号 | 固有风险 | 风险等级 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |  |
| 1 | 边坡高度 | H＜20 | 20≤H＜40 | 40≤H＜60 | H≥60 | 边坡高度H（m） |
| 2 | 边坡角 | α＜70 | 70≤α＜80 | 80≤α＜90 | α≥90 | 边坡角α（度） |
| 3 | 设备设施情况 | 较好 | 好 | 一般 | 差 | 专家现场查验评判 |
| 4 | 工程地质条件 | 简单 |  | 中等 | 复杂 | 专家现场查验评判 |
| 5 | 水文地质条件 | 简单 |  | 中等 | 复杂 | 专家现场查验评判 |
| 6 | 封闭圈深度 | H＜0 | 0≤H＜15 | 15≤H＜25 | H≥25 | 封闭圈深度H（m） |
| 7 | 排土场情况 | V＜10 H＜30 | 10≤V＜50 30≤H＜50 | 50≤V＜100 50≤H＜100 | V≥100 H≥100 | 单个排土场总容量V（104m3） 堆置高度H（m） |
| 8 | 周边环境 | 简单 | 中等 |  | 复杂 | 专家现场查验评判 |

说明：1、四级为风险程度最低级别，一级为风险程度最高级别。

2、以单项最高风险等级为准，确定整体固有风险等级。

附表7

石油天然气固有风险程度分级表

| 序号 | 固有风险 | 风险等级 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |  |
| 1 | 高含硫井口数(k) | k＜5 | 5≤k<10 | 10≤k<20 | k≥20 |  |
| 2 | 硫化氢含量(H2S) | H2S＜1g | 1g≤H2S＜30g | 30g≤ H2S＜70 g | H2S≥70g |  |
| 3 | 原油储罐容量m3 | c＜500 | 500≤c<4000） | 4000≤c＜30000 | c≥30000 |  |
| 4 | 净化处理能力104m3/d | ＜50 | ≥50,＜100 | ≥100,＜150 | ≥150 |  |
| 5 | 周边环境 | 四级地区 | 三级地区 | 二级地区 | 一级地区 |  |

说明：1、四级为风险程度最低级别，一级为风险程度最高级别。

2、以单项最高风险等级为准，确定整体固有风险等级。

附表8

尾矿库固有风险程度分级表

| 序号 | 固有风险 | 风险等级 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |  |
| 1 | 库容 | V<50 S<50 | 50≤V＜100 50≤S＜65 | 100≤V＜200 65≤S＜80 | V≥200 S≥80 | 已排放量V（104m3） 已排放量占设计库容比例S（%） |
| 2 | 坝高 | H<30 | 30≤H＜60 | 60≤H＜100 | H≥100 | 坝高H(m) |
| 3 | 汇水面积 | S<0.8 | 0.8≤S＜1 | S=1 | S>1 | 汇水面积与尾矿库面积之比S |
| 4 | 筑坝方式 | 一次性成坝 |  | 堆积坝 |  |  |
| 5 | 库址地质条件 | 简单 |  | 中等 | 复杂 | 根据有关设计报告确定 |
| 6 | 周边环境 | 简单 |  | 中等 | 复杂 | 根据有关设计报告确定 |

说明：1、四级为风险程度最低级别，一级为风险程度最高级别。

2、以单项最高风险等级为准，确定整体固有风险等级。

附件2

陕西省非煤矿山企业风险分级评定表

| 企业名称 |  |  |  | 矿山名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山所在地 |  |  |  | 开采方式 |  |  |
| 安全生产 许可证 | 证 号 |  |  | 开采矿种 |  |  |
|  | 有效期 |  |  | 生产规模 |  |  |
| 标准化达标等级 |  |  |  | 达标时间 |  |  |
| 近一年 事故情况 |  |  |  |  |  |  |
| 专家“会诊”检查结果 | Ⅰ类检查项目不符合数： |  | 专家建议 风险等级 |  |  |  |
|  | Ⅱ类检查项目符合率： % |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ类检查项目得分率： % |  |  |  |  |  |
| 专家诊断报告及整改意见： |  |  |  |  |  |  |
| 专家组成员签字： 诊断日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 安监部门业务主管机构意见： |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 安监部门审核评定意见： |  |  |  |  |  |  |
| 签章： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |