附件4

陆上石油天然气开采企业安全风险分级标准

一、固有风险（21分）

| 序号 | 评审项目 |  |  | 评审内容 | 标准 分值 | 计分方法 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施“三同时”及证照情况 6分 |  | 安全设施“三同时”手续 | 建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续 | 3 | 无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的矿山需有现状评价报告，对2002年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续），此项不得分且直接定为D级 |  | 否定项 |
|  |  |  | 证照情况 | 许可证证照齐全且许可证在有效期内 | 3 | 安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外） |  | 否定项 |
| 2 | 产出物硫化氢含量 2分 |  |  | 小于20ppm | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 超过20ppm | 0 |  |  |  |
| 3 | 原油储罐容量 2分 |  |  | 小于3万m3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 超过3万m3 | 0 |  |  |  |
| 4 | 净化器处理能力 2分 |  |  | 小于100万m3/d | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 超过100万m3/d | 0 |  |  |  |
| 5 | 周边环境 5分 | 站场区域安全距离 |  | 站场距离外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距离符合GB50183-2004第4.0.4条的要求 | 2 | 不符合要求的直接定为D级 |  | 否定项 |
|  |  | 站场总平安全距离 |  | 站场内部加热炉、储罐、厂房、消防通道、火炬等重要地点的安全距离符合GB50183-2004第5.2.1条的要求 | 1 | 不符合要求的直接定为C级，要求限期整改 |  |  |
|  |  | 井场安全距离 |  | 井场外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距 离符合GB50183-2004第4.0.7条的要求 | 1 | 不符合要求的直接定为C级，要求限期整改 |  |  |
|  |  | 集输管道安全距离 |  | 集输管道距离外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距离符合GB50183-2004第7.1.5条第7.1.6条、第7.2.2条的要求 | 1 | 不符合要求的直接定为C级，要求限期整改 |  |  |
| 6 | 重大危险源 4分 |  |  | 无重大危险源 | 4 | 依据现场实际和重大危险源评估报告，对照评分 |  |  |
|  |  |  |  | 构成四级重大危险源 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 构成三级重大危险源 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 构成二级重大危险源 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 构成一级重大危险源 | 0 |  |  |  |

二、安全设施及管理（39分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审内容 | 标准 分值 | 计分方法 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安全 4分 | 防雷 | 工艺设置内顶板厚度等于或大于4mm的露天布置的塔、容器和所有可燃油品的钢罐等，设置了防雷接地 | 1 | 未设置防雷接地不得分；每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 防静电 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取了防静电措施 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 防爆电气设备 | 可能产生爆炸的区域安装了具有防爆结构的电气设备 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  | 否定项 |
|  |  | 接地 | 在爆炸危险环境内，如卸油台，设置了专用接地线 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
| 2 | 钻井井场 4分 | 井控设备 | 井控装备（防喷器、节流管汇、压井管汇等）完整、齐全，且与地层压力等级相匹配 | 4 | 核实现场和井控设备资料，每发现一处不符扣1分 |  |  |
| 3 | 油气井场 5分 | 油井（采气单位此项得分为 满分） | 抽油机安装了刹车装置、曲柄安装了安全防护栏杆 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 气井（采油单位此项得分为 满分） | 气井井口安装了井口高低压紧急关断阀、且在节流后装设了安全阀 | 2 | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |  |
|  |  | 高压、高含硫化氢及二氧化碳的气井（无此类井的得分为满分） | 设置有自动关井装置，地面配套管材满足抗硫要求 | 2 | 每发现一处不符合要求扣0.5分；未设置自动关井装置，地面配套管材不满足抗硫要求直接定为D级 |  | 否定项 |
| 4 | 集输管道 7分 | 定期检验 | 对集输管线、压力表、安全阀等定期检验，形成检验记录 | 2 | 每发现一处不符合要求或漏项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 管道防腐及管线巡检制度 | 对集输管线内外壁采取防腐措施，且管线巡检制度完善并落实到位 | 2 | 每发现一处不符合要求或漏项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 安全保护设施 | 输油管道的泄压阀、减压阀等各类安全保护设施保持完好 | 2 | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |  |
|  |  | 输油泵 | 输油泵的操作完全按照操作规程执行，启停泵有专人监控，检修泵和运行泵均采取了安全隔离措施 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
| 5 | 站场 12分 | 可燃气体检测 | 在油气生产区及储罐防火堤内，按规定安装了可燃气体检测报警仪 | 2 | 未按规定安装可燃气体检测报警仪直接定为D级；报警仪工作异常发现一处扣0.5分 |  | 否定项 |
|  |  | 站（库）内管线 | 站（库）内各类管线不渗不漏，管沟内无油污和污水；各种主要管线均在显要处用文字和箭头注明管线的名称和流体流向；管网的防腐保温保持完好 | 2 | 每发现一处不符合要求扣0.5分 |  |  |
|  |  | 罐区防火堤 | 储罐区设立了防火堤，且防火堤是闭合的，防火堤内无油污和易燃物，防火堤高度不低于1m，不高于2.2m | 2 | 有一项不符合规定不得分 |  |  |
|  |  | 溢流和抽瘪预防 | 储油罐和污油罐单独设置了高、低液位报警装置 | 2 | 未单独设置了高、低液位报警装置不得分 |  |  |
|  |  | 联锁控制 | 紧急切换装置能够实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能 | 2 | 无紧急切换装置不得分直接定为D级；紧急切换装置不符合要求，每发现一处扣0.5分 |  | 否定项 |
|  |  | 储罐安全监控 | 有防爆要求的罐区，对所存储的物料进行了危险区域划分，并选择了相应防爆类型的仪表 | 2 | 未进行危险区域划分不得分；未按要求选用仪表，每发现一处不符合扣0.5分 |  |  |
| 6 | 天然气处理厂 7分 （采油单位此项得满分） | 原料气进脱水装置 | 天然气原料气进脱水器之前及天然气容积式压缩机和泵的出口管线上，截断阀前设置了安全阀，且安全阀弹簧具有可靠的防腐蚀性能或必要的防腐保护措施 | 1 | 未设置安全阀不得分，安全阀不符合要求，每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 原料气进脱硫装置 | 进脱硫装置的原料气总管线和再生塔均设置了安全阀 | 1 | 有一项不符合规定不得分 |  |  |
|  |  | 火炬放空燃烧 | 连接专门的卸压管线引入火炬进行放空燃烧 | 1 | 卸压管线未引入火炬进行放空燃烧不得分 |  |  |
|  |  | 储罐 | 储罐最高液位之上设置了灭火蒸汽管，且储罐四周设置防火堤和相应的消防设施 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分 |  |  |
|  |  | 含硫容器作业 | 在含硫容器内作业前，进行了有毒气体测试，并备有正压式空气呼吸器 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分 |  |  |

三、安全管理水平（29分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审内容 | 标准 分值 | 计分方法 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度 3分 | 安全生产权力、责任清单、安全生产责任制、安全管理制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度 | 建立健全安全生产权力、责任清单、各种安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度 | 3 | 每少一项清单、责任制、规章制度、操作规程的扣1分 |  |  |
| 2 | 管理机构 1分 | 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 已设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | 1 | 未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员的不得分直接定为D级 |  | 否定项 |
| 3 | 安全投入 1分 | 安全生产费用 | 企业及时、足额提取安全费用，并按规定使用 | 1 | 未按要求提取并使用安全生产费用的不得分，安全生产费用挪作他用的扣1分 |  |  |
| 4 | 隐患排查治理 4分 | 建立隐患排查治理体系 | 建立隐患排查治理工作机制，做到整改方案、措施、责任、资金、时限五落实 | 2 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  |  | 建立隐患排查治理奖惩制度、责任追究制度、重点督办和治理销号制度 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  |  | 定期向安全监管部门报告隐患排查治理情况 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分；未向安监部门报告不得分 |  |  |
| 5 | 应急救援 4分 | 应急机构 | 建立矿山应急管理机构文件、建立矿山应急救援组织，定期组织培训，合格上岗；生产规模较小，可不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订应急救援协议 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 编制应急预案 | 企业依法依规编制生产安全事故综合预案和专项预案，评审后，报相关部门备案 | 1 | 每发现一处不符合要求或漏项扣0.2分；未经相关部门备案不得分 |  |  |
|  |  | 应急预案演练 | 每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 | 1 | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 应急器材 | 企业应配备正压式呼吸器和必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转 | 1 | 每发现一处不符合要求或漏项扣0.2分 |  |  |
| 6 | 作业许可 3分 | 作业许可管理 | 制定了作业许可管理制度，对动火、受限空间、临时用电、冻土、高处作业等危险作业实施作业许可管理 | 2 | 每缺少一类作业许可管理扣0.5分 |  | 否定项 |
|  |  | 作业许可票 | 作业许可票填写符合要求，保存期为1年以上 | 1 | 每发现一处作业许可票填写不规范扣0.2分 |  |  |
| 7 | 外包工程管理 4分 | 工程准入 | 油气开采单位对承包商实施准入管理，将工程项目发包给具备相应资质的承包商，签订了HSE合同或协议，并在委托合同中明确了安全管理责任 | 2 | 每发现一项管理内容不符合要求扣0.5分 |  | 否定项 |
|  |  | 安全管理 | 油气开采单位对承包商进行监督和检查，并纳入统一的安全管理 | 2 | 每缺一家对承包商的监督和检查资料扣0.5分 |  |  |
| 8 | 重大危险源 3分 | 重大危险源登记、建档和评估备案情况 | 企业对辨识确认的重大危险源及时进行逐项登记建档，并将重大危险源评估报告报安全监管部门备案 | 3 | 每发现一处违规使用扣1分；企业未对重大危险源进行辨识确认、未对重大危险源进行安全评估不得分直接定为D级 |  | 否定项 |
| 9 | 钻井井场 2分 | 钻井设备设施运行、操作、维护和定期检验 | 有设备设施运行、操作管理制度和确定维护的责任人，有维护保养记录，且对井控设备定期进行了检验，有井架定期检验报告 | 2 | 每缺一类资料扣0.5分 |  |  |
| 10 | 站场 2分 | 门禁、登记、安全教育制度 | 联合站、原油站（库）等落实了门禁制度，对外来人员进站进行入站安全教育，并执行进站登记 | 1 | 每缺一次入站安全教育资料扣0.2分 |  |  |
|  |  | 警示标志 | 生产区和办公区之间设置了明显的分界线和标志，生产区内根据生产要害程度设置了禁止、警告、指令、指示等统一的安全标志 | 1 | 每缺一类安全标志扣0.2分 |  |  |
| 11 | 天然气处理厂2分 | 防冻伤、防中毒和防化学伤害 | 酸性天然气脱硫、脱水作业中，落实了防冻伤、防中毒和防化学伤害等措施 | 1 | 每缺一类安全防护措施扣0.2分 |  |  |
|  |  | 防高温硫化氢腐蚀 | 设备、容器和管线与高温硫化氢、硫蒸气直接接触时，有防止高温硫化氢腐蚀的措施 | 1 | 每缺一类安全防护措施扣0.2分 |  |  |

四、人员素质（5分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审内容 | 标准分值 | 计分方法 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训考核及各类技术人员配备 5分 | 主要负责人、安全管理人员培训考核 | 主要负责人和安全生产管理人员，接受专门的安全培训，取得安全资格证书 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 新进矿或转岗职工培训考核 | 新进矿或转岗职工安全教育培训的时间不少于72小时，经考试合格后方可上岗作业 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |
|  |  | 所有生产作业人员培训考核 | 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.1分 |  |  |
|  |  | 在含硫化氢环境中的作业人员取得特种作业操作资格证书 | 在含硫化氢环境中的作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，培训合格上岗 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.1分 |  | 否定项 |
|  |  | 各类专业技术人员配备情况 | 按要求配备各类专业技术人员 | 1 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |  |

五、安全业绩（6分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审内容 | 标准分值 | 计分方法 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故情况 4分 | 2013年至2015年生产 安全事故情况 | 无事故 | 3 | 发生1起一般事故得1分；发生2起及以上一般事故或发生较大事故不得分 |  |  |
|  |  | 2016年生产安全事故 情况 | 无事故 | 1 | 发生一般事故不得分并直接定为C级；发生较大以上事故不得分并直接定为D级 |  | 否定项 |
|  |  |  | 发生事故 | 0 |  |  |  |
| 2 | 安全监管指令落实情况 1分 |  | 严格落实安全监管指令 | 1 | 有拒不执行安全监管指令情况不得分并直接定为D级 |  | 否定项 |
| 3 | 安全生产非法违法情况 1分 |  | 无非法违法情况 | 1 | 有非法违法情况且未按时限要求完成整改不得分并直接定为D级 |  | 否定项 |