- 20XX - XX - XX实施

- ICS 13.100

- CCS  C 65

备案号：XXXX－XXXX

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ 4127—20XX

代替 AQ/T 4127—2018

烟花爆竹工程竣工验收规范

Code for completed acceptance of engineering of fireworks

（征求意见稿）

- 20XX - XX - XX发布

中华人民共和国应急管理部 发布

- 目  次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 验收基本要求	1

5 验收形式、内容与方法	1

6 验收结果	2

附录A （资料性） A.1烟花爆竹工程竣工验收检查表	3

附录B （资料性） B.1烟花爆竹工程竣工验收意见汇总表	4

参 考 文 献	5

- 前    言

- 本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件代替AQ/T 4127-2018《烟花爆竹工程竣工验收规范》，与AQ/T 4127—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a）将推荐性标准转化为强制性标准。

- b）删除了消防验收安全合格证明的要求（见2018年版的4.3）；

- c）依据GB 50161修改了验收内容（见5.2，2018年版的5.2）；

- d）删除了填写《烟花爆竹工程竣工验收意见汇总表》的要求和附录B（见2018年版的5.3.6和附录B）；

- e）依据GB 50161修改并简化了《烟花爆竹工程竣工验收检查表》（见附录A，2018年版的附录A）；

- f）依据GB 50161修改了《烟花爆竹工程竣工验收报告书》（见附录B，2018年版的附录C）。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

- 本文件由全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会（SAC/TC288/SC4）归口。

- 本文件起草单位：中国烟花爆竹协会、河北花炮安全质量监督监测站、万载县花炮技术学会、湖南省职业安全健康协会、长沙矿山研究院有限责任公司。

- 本文件主要起草人：方华云、李增义、李平、张晓成、李金明、谭杜艳、宋汉文。

- 本文件历次版本发布情况为：

- ——2018年首次发布为AQ/T 4127-2018；

- ——本次为首次修订。

烟花爆竹工程竣工验收规范

  - 范围

- 本文件规定了烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目竣工验收的基本要求、形式、内容、方法及有关要求。

本文件适用于烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目安全设施的竣工验收，也适用于烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目整体安全的竣工验收。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50161  烟花爆竹工程设计安全标准

  - 术语与定义

GB 50161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 烟花爆竹专业  fireworks major

从事烟花爆竹产品和烟火药剂研究及其生产工艺研究、安全生产管理等相关专业。

  - 验收基本要求

    - 竣工验收应在建设单位对施工质量验收合格的基础上，依据GB 50161和工程设计文件进行。

    - 隐蔽工程安全质量，在隐蔽前应由建设单位或施工单位委托相关法定机构进行专项检验并形成专项记录证据资料，作为验收的依据。

    - 相关部门出具的防雷检测合格证书，可作为防雷设施验收合格的依据。

    - 电气设施、防静电设施、电子监控设施等应提供产品合格证明或产品检测检验报告，作为验收的依据。

    - 施工单位应按照工程设计安全审查批准的设计进行施工，并对安全设施的工程质量负责。

  - 验收形式、内容与方法

    - 验收形式

      - 竣工验收应成立专家组，采取现场检查和验收会的形式。

      - 验收专家组至少有烟花爆竹、建筑、电气、机械、消防与给排水5个专业的技术人员组成，且均应具备中级以上技术职称。

      - 竣工验收还应邀请设计单位、施工单位、监理单位、安全评价单位相关人员参加。

      - 竣工验收时至少应有下列文件资料：

- a）立项资料（所在地县级以上人民政府出具的项目批准文件）；

- b）工程设计文件和设计安全审查报告书；

- c）施工单位、评价单位的资质证明；

- d）安全验收评价报告；

- e）相关检测检验报告。

    - 验收内容

      - 竣工验收主要内容为GB 50161规定的各项强制性要求，包括建（构）筑物危险等级和计算药量、工程规划和外部距离、总平面布置和内部距离、工艺与布置、危险品储存和运输、建筑结构、消防给水和灭火设施、废水处理、供暖通风与空气调节、危险场所的电气、自动控制和电信等

      - 特种设备、危险场所的电气、防雷、防静电、电子监控等设备设施，应提供由相关机构出具有效的检测检验证书或产品合格证。

    - 验收方法

      - 竣工验收采用检查表法。

      - 竣工验收检查表（参见附录A）按专业类别划分为12个单元。

      - 专家组成员按照分工对验收审查表各单元的内容逐一进行检查验收，并如实记录现场检查与GB 50161和工程设计文件符合性情况。

      - 竣工验收应遵循的基本原则及问题处理。

      - 各单元验收内容为国家或行业标准强制性条文要求的，其检查结果均应为合格。每个单元中强制性条文要求的项目有一个不合格，该验收单元为不合格。所有验收单元均合格，方为通过验收。验收不通过时，按下列原则处理：

- a）文件资料单元验收不合格的，应在 15个工作日内补充完整，可不重新验收。

- b）单元验收不合格的，不合格项属于国家或行业标准强制性条文要求的，建设单位应组织设计、施工等有关单位进行整改完善，重新进行验收；不合格项属于国家或行业标准推荐性条文要求的，建设单位应组织有关单位进行整改完善，可不重新验收。

- c）当验收各方意见不一致时，可增加聘请相应专业的专家进行复验。

      - 验收完成后，专家组应出具《烟花爆竹工程竣工验收报告书》（参见附录B）。

  - 验收结果

    - 建设单位应将竣工验收情况及结果书面报告当地安全生产监督管理部门备案。

    - 建设工程的竣工验收由建设单位组织进行，验收通过后方可投入生产和使用。

    - 《烟花爆竹工程竣工验收报告书》应作为烟花爆竹行政许可的必备资料之一。

- 附录A
（资料性）
A.1烟花爆竹工程竣工验收检查表

| - 序号 | - 单元名称 | - 检查项目 | - 检查记录或 标准符合性说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 申请文件资料 | - 所在地县级以上人民政府出具的建设项目批准文件。 |  |  |
|  |  | - 工程设计文件和设计安全审查报告书。 |  |  |
|  |  | - 施工单位、评价单位资质证明。 |  |  |
|  |  | - 防雷检测合格证明。 |  |  |
|  |  | - 安全验收评价报告。 |  |  |
|  |  | - 相关检测检验报告。 |  |  |
| - 2 | - 建（构）筑物危险等级和计算药量 |  |  |  |
| - 3 | - 工程规划和外部距离 |  |  |  |
| - 4 | - 总平面布置和内部距离 |  |  |  |
| - 5 | - 工艺与布置 |  |  |  |
| - 6 | - 危险品储存和运输 |  |  |  |
| - 7 | - 建筑结构 |  |  |  |
| - 8 | - 消防给水和灭火设施 |  |  |  |
| - 9 | - 供暖通风与空气调节 |  |  |  |
| - 10 | - 废水处理 |  |  |  |
| - 11 | - 危险场所的电气 |  |  |  |
| - 12 | - 自动控制和电信 |  |  |  |

- 附录B
（资料性）
B.1烟花爆竹工程竣工验收报告书

| - 工程名称 |  |  |  | - 建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程地址 |  |  |  | - 生产规模 |  |  |
| - 建设单位 |  |  |  | - 产品种类 |  |  |
| - 设计单位 |  |  |  | - 建设单位 - 负责人 |  |  |
| - 主要施工单位 |  |  |  | - 联系电话 |  |  |
| - 序号 | - 检查单元 |  | - 检查验收结果 |  |  | - 验收人员签名 |
| - 1 | - 申请文件资料 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 建（构）筑物危险等级和计算药量 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 工程规划和外部距离 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 总平面布置和内部距离 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 工艺与布置 |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 危险品储存和运输 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 建筑结构 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 消防给水和灭火设施 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 供暖通风与空气调节 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 废水处理 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - 危险场所的电气 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 自动控制和电信 |  |  |  |  |  |
| - 验收 结论 | - 验收组组长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 备注 | - 提供的相关验收资料应作为本报告书的附件材料一并保存。 |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

- 《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）

- GB 50052  供配电系统设计规范

- GB 50053  10kV及以下变电所设计规范

- GB 50057  建筑物防雷设计规范

- GB 50154  地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范

《烟花爆竹工程竣工验收规范》

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

2023年10月19日-20日，烟花爆竹安全分技术委员会（TC288/SC4，以下简称烟花安全分标委）第四次全体会议暨标准审查会在江苏宜兴召开，会议审议了《在研烟花爆竹安全生产标准优化评估清单和结论表》，通过了《烟花爆竹工程竣工验收规范》（AQ/T 4127-2018）由推荐性标准修订转化为强制性标准的决定。

2023年11月，应急管理部危化监管二司确定由中国烟花爆竹协会牵头修订该标准，同月，成立了起草小组。

2024年3月，经标准起草组多次讨论，完成了标准立项稿。

2024年6月28日，应急管理部办公厅印发9项安全生产强制性行业标准修订计划的通知（应急厅函﹝2024﹞193号），将该标准的计划号定为2024-AQ-02。

（二）起草小组人员组成及所在单位

本标准起草单位：中国烟花爆竹协会、河北花炮安全质量监督监测站、万载县花炮技术学会、湖南省职业安全健康协会、长沙矿山研究院有限责任公司。

本标准主要起草人：方华云、李增义、李平、……

（三）每个阶段草案的形成过程

2023年12月，组建了标准起草组并召开标准修订研讨会。

起草小组收集了原标准和相关标准的资料，根据烟花爆竹行业现状，于2024年3月形成了标准立项稿。

2024年4月15日，全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会第五次全体会议暨标准立项论证会以腾讯视频会议方式召开，对本标准立项进行了表决并提出了修改建议，论证组经过讨论后一致同意该标准通过立项论证，起草组修改完善了立项稿。

2024年6月28日，应急管理部办公厅印发9项安全生产强制性行业标准修订计划的通知（应急厅函﹝2024﹞193号），将该标准的计划号定为2024-AQ-02。起草小组根据检测数据，经过多方调研、探讨协商形成了征求意见稿，经烟花爆竹分标委审议，修改形成最终征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要技术内容的依据

（一）内容简介

文件规定了烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目竣工验收的基本要求、形式、内容、方法及有关要求。

本文件适用于烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目安全设施的竣工验收，也适用于烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目整体安全的竣工验收。

（二）编制原则

1、标准的编写格式符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

2、以多年来烟花爆竹行业积累的经验和成果为依据，充分吸收借鉴相关专业的先进经验。

3、依据现行法律法规修改完善相应条款。

（三）确定标准主要技术内容的论据（包括试验、统计数据等），修订标准的应当提出标准技术内容变化的依据和理由

根据标准起草组调研、相关方探讨协商等反馈的意见，本标准主要修订内容有：

一是将推荐性标准转化为强制性标准。

二是主要规定了烟花爆竹工程建设竣工验收的基本要求、形式、内容、方法及有关要求，修订后的标准主要技术内容保持不变。

三是删除了消防验收安全合格证明的要求；

四是依据GB 50161修改了验收内容，删除了填写《烟花爆竹工程竣工验收意见汇总表》的要求，修改了《烟花爆竹工程竣工验收检查表》和《烟花爆竹工程竣工验收报告书》。

三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

未查到国际、国外有关烟火药危险性分类定级的法律法规和标准。

四、与有关现行法律、法规和其他相关强制性标准、推荐性标准的关系

本标准是对烟花爆竹标准体系的一个补充，与本行业现有的其他标准协调配套，没有冲突。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及依据

无

六、作为强制性标准或者推荐性标准的建议及理由，预期社会经济效果

为贯彻落实《安全生产法》，规范烟花爆竹工程竣工验收管理，从源头上消除事故隐患，提高烟花爆竹本质安全水平，按照《安全生产标准化优化评估结论清单》，建议定为强制性标准。

七、标准实施过渡期的建议及依据

建议标准发布后6个月起实施。

八、实施标准的有关政策措施

应及时向烟花爆竹生产企业、安全生产监管部门进行宣贯。

九、强制性国家标准是否需要对外通报的意见和建议

无需对外通报。

十、废止现行有关标准的建议

《烟花爆竹工程竣工验收规范》（AQ/T 4127—2018）应同时废止。

十一、涉及专利的有关说明

不涉及专利。

十二、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本文件适用于烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目安全设施的竣工验收，也适用于烟花爆竹新建、改建和扩建工程建设项目整体安全的竣工验收。

十三、需要验证的强制性标准，验证报告应作为编制说明的附件

无

十四、其他应予说明的事项。如参考资料、调研记录、工作会议纪要、主要内容解释等

无。