附件3

熔化焊接与热切割作业人员

安全技术培训大纲和考核标准

- （征求意见稿）

1范围

本标准规定了熔化焊接与热切割作业人员的安全技术培训（以下简称培训）大纲和安全技术考核（以下简称考核）标准。

本标准适用于熔化焊接与热切割作业人员的培训和考核。

2规范引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）

GB 9448 焊接与切割安全

GB/T 3375 焊接术语

GB/T 18719 热喷涂术语、分类

JB/T 10045 热切割质量和几何技术规范

GB/T 19805 焊接操作工技能评定

GB/T 19867.1 电弧焊焊接工艺规程

GB/T 19867.2 气焊焊接工艺规程

JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规程

GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范

TSG 23 气瓶安全技术规程

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。

3.1气焊与气割

3.1.1气焊

利用气体火焰作为热源的焊接方法，最常用的是氧乙炔焊，也有利用液化石油气或丙烷燃气的焊接。

3.1.2气割

利用气体火焰的热能将工件切割处预热到一定温度后，喷出高速切割氧流，使其燃烧并放出热量实现切割的方法。

3.2焊条电弧焊与碳弧气刨

3.2.1焊条电弧焊

用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。

3.2.2碳弧气刨

使用碳棒与工件间产生的电弧将金属熔化，并用压缩空气将其吹掉，实现在金属表面上加工沟槽的方法。

3.3埋弧焊

电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。

3.4气体保护电弧焊

利用电弧作为热源，气体作为保护介质的熔化焊方法（如氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、混合气体保护焊等）。

3.4.1氩弧焊

利用氩气作为保护气体的气体保护焊。

3.4.2二氧化碳气体保护焊

利用二氧化碳作为保护气体的气体保护焊。

3.4.3混合气体保护焊

由两种或两种以上气体，按一定比例组成的混合气体作为保护气体的气体保护焊。

3.5等离子弧焊接与切割

3.5.1等离子弧焊

借助水冷喷嘴对电弧的拘束作用，获得较高能量密度的等离子弧进行焊接的方法。

3.5.2等离子弧切割

利用等离子弧的热能实现切割的方法。

3.6其它熔化焊接与热切割

除上述以外的所有熔化焊接与热切割方法，如激光焊、电子束焊、堆焊、电渣焊、激光切割等。

3.6.1激光焊

以高能量密度的激光作为热源，熔化金属后，形成焊接接头的焊接方法。

3.6.2电子束焊

利用加速和聚集的电子束轰击置于真空或非真空的焊件所产生的热能进行焊接的方法。

3.6.3电渣焊

利用电流通过熔渣所产生的电阻热作为热源，将填充金属和母材熔化，凝固后形成金属原子间牢固连接的焊接方法。

3.6.4激光切割

利用激光束的热能实现切割的方法。

4培训大纲

4.1培训要求

4.1.1应按照本标准的规定对熔化焊接与热切割作业人员进行培训。

- 4.1.2理论与实际相结合，突出安全操作技能的培训。

- 4.1.3实际操作训练中，应采取相应的安全防范措施。

- 4.1.4注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养，提高作业人员安全素质。

4.2初次取证培训内容

4.2.1安全生产基础知识

4.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

1）习近平总书记关于安全生产重要论述；

2）《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

3）《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

4）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

5）《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

6）《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

7）《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

8）《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

9）《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

10）《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

11）《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

12）《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

13）《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

14）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

15）《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

4.2.1.2焊接与热切割基础知识

1）焊接与热切割概述；

2）常用金属材料的一般知识；

3）焊接与热切割工艺基础。

4.2.1.3熔化焊接与热切割基础知识

1）熔化焊接与热切割技术的应用和发展概况；

2）熔化焊接与热切割的方法和分类；

3）熔化焊接与热切割工艺基础知识；

4）动火作业流程规范；

5）熔化焊接与热切割作业的安全措施。

4.2.1.4防火防爆

1）燃烧与爆炸的基础知识；

2）熔化焊接与热切割作业中发生火灾、爆炸事故的原因及其防范措施；

3）火灾、爆炸事故的紧急处理方法。

4）灭火技术。

4.2.1.5危险源辨识

1）熔化焊接与热切割作业中有害因素的来源及其危害；

2）熔化焊接与热切割作业安全风险识别和分级管控；

3）熔化焊接与热切割作业现场常见和特殊条件下的隐患排查、预防和治理；

4）熔化焊接与热切割作业劳动安全防护措施；

5）补焊化工设备作业中的防中毒措施；

4.2.1.6安全用电

1）熔化焊接与热切割作业用电基础知识；

2）熔化焊接与热切割设备的安全用电要求；

3）常见熔化焊接与热切割操作中发生触电事故的原因及其防范措施；

4）触电急救方法。

4.2.1.7危险化学品的安全使用

1）工业常用酸、碱和有机溶剂的基本化学性质；

2）工业常用酸、碱和有机溶剂在运输、储存、使用过程中的安全措施。

4.2.2安全生产专业技术

4.2.2.1气焊与气割

1）气焊与气割的原理、适用范围及其安全特点；

2）气焊与气割常用气体的性质及其使用安全要求；

3）氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的安全操作、管理和维护；

4）常用气瓶的结构和常见爆炸事故的原因及其在运输、储存、使用过程中的安全措施；

5）输气管道常见燃烧爆炸的原因及其安全技术要求；

6）焊炬、割炬、阻火装置及附件的结构、工作原理及其安全使用要求。

4.2.2.2焊条电弧焊与碳弧气刨

1）焊条电弧焊与碳弧气刨的原理和适用范围；

2）焊条电弧焊与碳弧气刨的安全特点；

3）焊条电弧焊工艺参数的选用方法；

4）焊条电弧焊与碳弧气刨设备的基本结构和工作原理；

5）焊条电弧焊与碳弧气刨的操作规范和安全要求。

4.2.2.3埋弧焊

1）埋弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点；

2）埋弧焊的设备组成及工作原理；

3）常用焊接材料（焊丝、焊剂）的分类和型号，焊接材料和焊接参数的选择；

4）埋弧焊的操作规范和安全要求。

4.2.2.4钨极氩弧焊

1）钨极氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点；

2）氩气性质与氩气瓶的安全使用要求；

3）钨极焊接材料的型号和用途，焊接材料和焊接参数的选择；

4）钨极氩弧焊的设备组成和工作原理；

5）钨极氩弧焊的操作规范和安全要求。

4.2.2.5二氧化碳气体保护焊

1）二氧化碳气体保护焊的原理、适用范围及其安全特点；

2）常用保护气体的性质；

3）常用焊接材料的型号和用途，焊接材料和焊接参数的选择与使用原则；

4）二氧化碳气体保护焊的设备组成和工作原理；

5）二氧化碳气体保护焊的操作规范和安全要求。

4.2.2.6等离子弧焊接与切割

1）等离子弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点；

2）等离子弧焊基本方法与设备组成；

3）等离子弧焊工艺参数与选择；

4）等离子弧切割工作原理与设备组成；

5）等离子弧切割工艺参数与选择；

6）等离子弧焊接与切割安全防护技术，如防电击、防电弧光辐射、防灰尘与烟气、防噪声、防高频等。

4.2.2.7堆焊与热喷涂

1）堆焊与热喷涂的原理、分类、适用范围及其安全特点；

2）堆焊与热喷涂的设备构成；

3）堆焊与热喷涂工艺参数的选择、操作规范与安全要求。

4.2.2.8电子束焊与激光焊

1）电子束焊与激光焊的原理、分类、特点与应用；

2）电子束焊与激光焊的设备组成与选用；

3）电子束焊的安全与防护；

4）激光对人体健康的危害以及激光的安全与防护。

4.2.2.9特殊环境焊接与热切割

高处焊接与热切割作业、有限空间焊接与热切割作业、水下焊接与热切割作业，除满足本大纲4.2规定之外，在保证总学时数的前提下，还应结合本操作项目实际，增加应学内容：

1）特殊环境作业的分类、特点与应用；

2）特殊环境作业设备和个人防护装备的组成与选用；

3）特殊环境作业风险评估、安全隐患的排查与流程规范；

4）特殊环境作业的安全与防护，如防坠落、防中毒、防窒息、防飞溅、防电击、防电弧光辐射、防灰尘与烟气、防噪声等措施；

5）特殊环境作业的应急设备准备和使用。

4.2.2.10其它熔化焊接与热切割

对电渣焊、激光切割等其它熔化焊接与热切割作业人员，除满足本大纲4.2规定之外，在保证总学时数的前提下，还应结合本操作项目实际，增加应学内容。

4.2.3安全技术实际操作

4.2.3.1安全用具使用

1）个人防护用品和安全工器具的选择；

2）个人防护用品和安全工器具的检查；

3）个人防护用品和安全工器具的使用。

4.2.3.2安全操作技术

1）焊条电弧焊设备及其防护装置名称、功能、合格标识等的辨识；

2）二氧化碳气体保护焊设备及其防护装置名称、功能、合格标识等的辨识；

3）钨极氩弧焊设备及其防护装置名称、功能、合格标识等的辨识；

4）气焊与气割设备及其防护装置名称、功能、合格标识等的辨识；

5）对焊机的电源、接地、变压器及线路的绝缘进行安全检查等；

6）对气瓶、气管的安全检查；

7）焊条电弧焊作业的安全操作训练；

8）二氧化碳气体保护焊作业的安全操作训练；

9）钨极氩弧焊作业的安全操作训练；

10）气焊与气割作业的安全操作训练；

11）高处焊接与热切割作业安全操作训练。

4.2.3.3作业现场安全隐患排除

1）对作业现场安全风险的判断；

2）焊接作业现场常见和特殊条件下的隐患排查和预防；

3）焊接作业常见事故原因及处置方法。

4.2.3.4作业现场应急处置

1）心肺复苏急救方法；

2）灭火器的选择和使用；

3）火灾、爆炸事故应急处置操作训练。

4.3复审或换证培训内容

4.3.1最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

4.3.2熔化焊接与热切割作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

4.3.3熔化焊接与热切割作业生产安全事故案例分析。

4.4培训学时安排

特种作业人员初次参加培训时间不得少于56学时，其中理论培训不少于24学时，实际操作培训不少于32学时；复审或换证培训时间不少于8学时。具体学时安排详见表1。

表1 熔化焊接与热切割作业特种作业人员培训学时安排

| 培训类别 | - 培训内容 |  |  | - 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次取证 培训 （56学时） | 安全技术理论 （24学时） | 安全生产 基础知识 （10学时） | 安全生产重要论述及法律法规 | 2 |
|  |  |  | 焊接与热切割基础知识 | 1 |
|  |  |  | 熔化焊接与热切割基础知识 | 1 |
|  |  |  | 防火防爆 | 2 |
|  |  |  | 危险源辨识 | 2 |
|  |  |  | 安全用电 | 1 |
|  |  |  | 危险化学品的安全使用 | 1 |
|  |  | 安全生产 专业技术 （14学时） | 气焊与气割 | 2 |
|  |  |  | 焊条电弧焊与碳弧气刨 | 2 |
|  |  |  | 埋弧焊 | 1 |
|  |  |  | 钨极氩弧焊 | 2 |
|  |  |  | 二氧化碳气体保护焊 | 2 |
|  |  |  | 等离子弧焊接与切割 | 1 |
|  |  |  | 堆焊与热喷涂 | 1 |
|  |  |  | 电子束焊与激光焊 | 1 |
|  |  |  | 特殊环境焊接与热切割 | 1 |
|  |  |  | 其它熔化焊接与热切割 | 1 |
|  | 安全技术 实际操作 （32学时） |  | 安全用具使用 | 4 |
|  |  |  | 安全操作技术 | 20 |
|  |  |  | 作业现场安全隐患排除 | 4 |
|  |  |  | 作业现场应急处置 | 4 |
| 复审或换证培训 （8学时） |  |  | 最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范 | 8 |
|  |  |  | 熔化焊接与热切割作业新工艺、新技术、新材料、新设备 |  |
|  |  |  | 熔化焊接与热切割作业生产安全事故案例分析 |  |

5考核标准

- 5.1考核办法

5.1.1考核类型

- 初次取证考核分为安全技术理论考核（包括安全生产基础知识、安全生产专业技术）和安全技术实际操作考核两部分；复审或换证考核为最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范，熔化焊接与热切割作业新工艺、新技术、新材料、新设备等“四新”知识，事故案例分析。

5.1.2考核方式

安全技术理论考核方式为计算机考试，安全技术实际操作考核方式为实操考试。

5.1.3考核要求

5.1.3.1安全技术理论考核时间为90分钟，安全技术实际操作考核时间为60分钟。

5.1.3.2安全技术理论考核和安全技术实际操作考核均采用百分制，考核成绩80分及以上者为考核合格。安全技术实际操作技能考核中“否决项”未通过的，则实际操作考核不合格。

5.1.3.3安全技术实际操作考核内容分为4个科目，科目一考核内容为安全用具使用，科目二考核内容为安全操作技术，科目三考核内容为作业现场安全隐患排除，科目四考核内容为作业现场应急处置，每个科目抽取1个考题，分值权重为20%、40%、20%、20%。

5.2初次取证考核要点

5.2.1安全生产基础知识

5.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

- 1）熟悉习近平总书记关于安全生产重要论述；

- 2）熟悉《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

- 3）熟悉《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

- 4）了解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

- 5）了解《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

- 6）了解《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

- 7）了解《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

- 8）了解《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

- 9）掌握《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

- 10）了解《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

- 11）了解《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

- 12）了解《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

- 13）掌握《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

- 14）熟悉《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

- 15）熟悉《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

5.2.1.2焊接与热切割基础知识

1）了解焊接与热切割概述；

2）了解常用金属材料的一般知识；

3）掌握焊接与热切割工艺基础。

5.2.1.3熔化焊接与热切割基础知识

1）了解熔化焊接与热切割技术的应用和发展概况；

2）熟悉熔化焊接与热切割的方法和分类；

3）掌握熔化焊接与热切割工艺基础知识；

4）掌握动火作业流程规范；

5）掌握熔化焊接与热切割作业的安全措施。

5.2.1.4防火防爆

1）了解熔化焊接与热切割作业中发生火灾、爆炸事故的原因，掌握其防火防爆措施；

2）掌握燃烧与爆炸基础知识；

3）掌握火灾、爆炸事故的紧急处理方法；

4）掌握灭火技术。

5.2.1.5危险源辨识

1）了解熔化焊接与热切割作业中有害因素的来源及其危害；

2）熟悉熔化焊接与热切割作业安全风险识别和分级管控；

3）掌握熔化焊接与热切割作业现场常见和特殊条件下的隐患排查、预防和治理；

4）掌握熔化焊接与热切割作业劳动安全防护措施；

5）掌握补焊化工设备作业中的防中毒措施。

5.2.1.6安全用电

1）了解熔化焊接与热切割安全用电基础知识；

2）了解常见熔化焊接与热切割操作中发生触电事故的原因，掌握其防范措施；

3）掌握熔化焊接与热切割设备安全用电要求；

4）掌握触电急救方法。

5.2.1.7危险化学品的安全使用

1）熟悉工业常用酸、碱和有机溶剂的基本化学性质；

2）掌握工业常用酸、碱和有机溶剂在运输、储存、使用过程中的安全措施。

5.2.2安全生产专业技术

5.2.2.1气焊与气割

1）了解气焊与气割原理和适用范围，掌握其安全特点；

2）了解常用气体的性质，掌握其使用安全要求；

3）了解常用气瓶结构，掌握其搬运、储存、使用安全技术；

4）掌握气焊与气割火焰及主要工艺参数选择；

5）掌握氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的安全使用要求；

6）掌握输气管道的安全检查方法；

7）掌握焊炬、割炬、阻火装置及附件的结构，掌握其安全使用要求。

5.2.2.2焊条电弧焊与碳弧气刨

1）了解焊条电弧焊与碳弧气刨的原理和适用范围；

2）了解焊条电弧焊工艺参数的选用方法；

3）了解焊条电弧焊与碳弧气刨设备的基本结构和工作原理；

4）掌握焊条电弧焊与碳弧气刨的安全特点；

5）掌握焊条电弧焊与碳弧气刨的操作规范和安全要求。

5.2.2.3埋弧焊

1）了解埋弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点；

2）了解埋弧焊的设备组成和工作原理；

3）熟悉常用焊接材料（焊丝、焊剂）的分类和型号，焊接材料和焊接参数的选择；

4）掌握埋弧焊的操作规范和安全要求。

5.2.2.4钨极氩弧焊

1）了解钨极氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点；

2）了解钨极氩弧焊的设备组成和工作原理；

3）熟悉氩气性质与氩气瓶的安全使用要求；

4）熟悉常用焊接材料的型号和用途，焊接材料和焊接参数的选择；

5）掌握钨极氩弧焊的操作规范和安全要求。

5.2.2.5二氧化碳气体保护焊

1）了解二氧化碳气体保护焊的原理、适用范围及其安全特点；

2）了解常用保护气体的性质；

3）熟悉常用焊接材料的型号和用途，焊接材料和焊接参数的选择与使用原则；

4）熟悉二氧化碳气体保护焊的设备组成和工作原理；

5）掌握二氧化碳气体保护焊的操作规范和安全要求。

5.2.2.6等离子焊接与切割

1）了解等离子弧焊接与切割的基本原理、分类和适用范围，掌握其安全特点；

2）了解等离子气的使用特性，掌握等离子弧焊接与切割的主要工艺参数的选择；

3）了解等离子弧焊接与切割设备的基本结构和工作原理；

4）掌握等离子弧焊接与切割作业的操作规范和安全要求。

5.2.2.7堆焊与热喷涂

1）了解堆焊与热喷涂的原理、分类、适用范围，掌握其安全特点；

2）了解堆焊与热喷涂的设备构成；

3）熟悉堆焊与热喷涂工艺参数的选择、操作规范，并掌握安全要求。

5.2.2.8电子束焊与激光焊

1）了解电子束焊与激光焊的原理、分类、特点与应用；

2）了解电子束焊与激光焊的设备组成与选用；

3）了解激光对人体健康的危害；

4）掌握电子束焊与激光焊的安全与防护。

5.2.2.9特殊环境焊接与热切割

高处焊接与热切割作业、有限空间焊接与热切割作业、水下焊接与热切割作业，除安全基础知识和专业技术部分外，还应结合本作业情况，增加与准操作项目相应的考核内容：

1）了解特殊环境作业的分类、特点与应用；

2）掌握特殊环境作业设备和个人防护装备的组成与选用；

3）掌握特殊环境作业风险评估、安全隐患的排查与流程规范；

4）掌握特殊环境作业的安全与防护，如防坠落、防中毒、防窒息、防飞溅、防电击、防电弧光辐射、防灰尘与烟气、防噪声等措施；

5）熟悉特殊环境作业的应急设备准备和使用。

5.2.2.10其它熔化焊接与热切割

对于电渣焊、激光切割等其它项目的熔化焊接与热切割作业人员，除安全基础知识部分外，还应结合本岗位情况，增加与准操作项目相应的考核内容。

5.2.3安全技术实际操作

5.2.3.1科目一 安全用具使用

1）掌握焊条电弧焊劳动防护用品的选择、检查和使用；

2）掌握二氧化碳气体保护焊劳动防护用品的选择、检查和使用；

3）掌握钨极氩弧焊劳动防护用品的选择、检查和使用；

4）掌握气焊与气割劳动防护用品的选择、检查和使用。

5.2.3.2科目二 安全操作技术

1）掌握焊条电弧焊安全操作技术；

2）掌握二氧化碳气体保护焊安全操作技术；

3）掌握钨极氩弧焊安全操作技术；

4）掌握气焊与气割安全操作技术；

5）掌握高处焊接与热切割作业安全操作技术；

5.2.3.3科目三 作业现场安全隐患排除

掌握对作业现场常见安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除。

5.2.3.4科目四 作业现场应急处置

1）掌握单人徒手心肺复苏操作；

2）掌握灭火器的选择与使用。

3）掌握火灾、爆炸事故应急处置方法。

5.3复审或换证考核要点

5.3.1了解最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

5.3.2熟悉熔化焊接与热切割作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

5.3.3掌握熔化焊接与热切割作业生产安全事故案例分析。