- 附件4

- 压力焊作业人员

- 安全技术培训大纲和考核标准

- （征求意见稿）

- 1范围

- 本标准规定了压力焊作业人员的安全技术培训（以下简称培训）大纲和安全技术考核（以下简称考核）标准。

本标准适用于压力焊作业人员的培训和考核。

- 2规范引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- 特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）

- GB 9448 焊接与热切割安全

- GB/T 3375 焊接术语

- JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范

- JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规程

- GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。

- 3.1压力焊

- 焊接过程中必须对焊件施加压力（加热或不加热），以完成的焊接方法。包括电阻焊（对焊）、摩擦焊、扩散焊、超声波焊、爆炸焊、冷压力焊、气压力焊、高频焊和电容储能点焊等。

- 3.2电阻焊

- 工件组合后通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法。如点焊、凸焊、缝焊和对焊。

- 3.3摩擦焊

- 利用焊件表面相互摩擦所产生的热，使端面达到热塑性状态，然后迅速顶锻，完成焊接的一种压力焊方法。

- 3.4扩散焊

- 将工件在高温下加压，但不产生可见变形和相对位移的固态焊接方法。使用这种方法时接合面间可预置填充金属。

- 3.5超声波焊

- 利用超声波的高频振荡能对焊件接头进行局部加热和表面清理，然后施加压力实现焊接的一种压力焊方法。

- 3.6爆炸焊

- 利用炸药爆炸产生的冲击力造成焊件的迅速碰撞，实现连接焊件的一种压力焊方法。

- 3.7冷压力焊

- 在室温下对接合处加压使产生显著变形而焊接的固态焊接方法。

- 3.8气压力焊

- 用氧燃气加热接合区并加压使整个接合面焊接的方法。

- 3.9高频焊

- 利用10～500kHz的高频电流流经金属连接面产生电阻热并施加（或不施加）压力达到金属结合的一种焊接方法。

- 3.10电容储能点焊

- 利用电容储存电能，然后迅速释放进行加热完成点焊的方法。

- 4培训大纲

- 4.1培训要求

- 4.1.1应按照本标准的规定对压力焊作业人员进行培训。

- 4.1.2理论与实际相结合，突出安全操作技能的培训。

- 4.1.3实际操作训练中，应采取相应的安全防范措施。

- 4.1.4注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养，提高作业人员安全素质。

- 4.2初次取证培训内容

- 4.2.1安全生产基础知识

- 4.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

- 1）习近平总书记关于安全生产重要论述；

- 2）《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

- 3）《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

- 4）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

- 5）《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

- 6）《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

- 7）《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

- 8）《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

- 9）《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

- 10）《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

- 11）《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

- 12）《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

- 13）《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

- 14）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

- 15）《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

- 4.2.1.2焊接与热切割基础知识

1）焊接与热切割概述；

2）常用金属材料的一般知识；

3）焊接与热切割工艺基础。

- 4.2.1.3压力焊基础知识

- 1）压力焊技术的应用和发展概况；

- 2）压力焊的方法和分类；

- 3）压力焊工艺基础知识；

4）动火作业流程规范；

5）压力焊作业的安全措施。

- 4.2.1.4防火防爆

1）燃烧与爆炸的基础知识；

2）压力焊作业中发生火灾、爆炸事故的原因及其防范措施；

3）火灾、爆炸事故的紧急处理方法；

4）灭火技术。

- 4.2.1.5危险源辨识

1）压力焊作业中有害因素的来源及其危害；

2）压力焊作业安全风险识别和分级管控；

3）压力焊作业现场常见和特殊条件下的隐患排查、预防和治理；

4）压力焊作业劳动安全防护措施；

5）对压力焊作业中的声、光、气、热、电、磁等危害的防护技术；

6）高处压力焊的安全措施；

7）有限空间压力焊的安全措施。

- 4.2.1.6安全用电

- 1）压力焊安全用电基础知识；

- 2）压力焊设备安全用电要求；

- 3）常见压力焊操作中发生触电事故的原因及其防范措施；

- 4）触电急救方法。

- 4.2.1.7危险化学品的安全使用

- 1）工业常用酸、碱和有机溶剂的基本化学性质；

- 2）工业常用酸、碱和有机溶剂在运输、储存、使用过程中的安全措施。

4.2.2安全生产专业技术

- 4.2.2.1摩擦焊

- 1）摩擦焊的基本原理及分类；

- 2）摩擦焊的工艺特点及适用范围；

- 3）摩擦焊设备的主要结构及技术参数；

- 4）摩擦焊设备操作规范和安全要求。

- 4.2.2.2爆炸焊

- 1）爆炸焊的基本原理和适用范围；

- 2）爆炸焊用炸药的种类、特点及爆炸特性，储存、运输、使用的安全规范；

- 3）爆炸焊中点焊、线焊、面焊的特点和工艺规范；

- 4）爆炸的危险和爆炸冲击波、气体对人体的伤害及相应的避险知识和防护、救护知识。

- 4.2.2.3电阻焊

- 1）电阻焊的基本原理和分类；

- 2）电阻焊设备的基本结构和工作原理；

- 3）电阻焊的操作规范和安全要求。

- 4.2.2.4扩散焊

- 1）扩散焊基本原理及特点；

- 2）常用保护气体的性质与安全使用要求；

- 3）扩散焊设备的结构特点及主要工作系统（如加热系统、气保护系统或真空系统、加压系统等）的原理和工作特点；

- 4）扩散焊安全操作规范。

- 4.2.2.5冷压力焊

- 1）冷压力焊的基本原理和适用范围；

- 2）冷压力焊机的工作原理和特点；

- 3）常见冷压力焊用模具的工作特点；

- 4）冷压力焊机的安全操作规范。

- 4.2.2.6超声波焊

- 1）超声波焊基本原理；

- 2）超声波焊接设备的结构；

- 3）超声波点焊、缝焊、环焊、线焊的工艺特点及适用范围；

- 4）超声波焊安全操作规范。

- 4.2.2.7气压力焊

- 1）气压力焊的基本原理、适用范围及其安全特点；

- 2）常用气压力焊工艺参数的选择；

- 3）气压力焊常用气体的性质及其使用安全要求；

- 4）乙炔发生器的使用安全要求；

- 5）常用气瓶的结构和常见爆炸事故的原因及其在运输、储存、使用过程中的安全措施；

- 6）输气管道常见燃烧爆炸的原因和安全技术要求；

- 7）焊炬、阻火装置及附件的结构、工作原理及其安全使用要求。

- 4.2.2.8高频焊和电容储能点焊

- 1）高频焊和电容储能点焊的基本原理、特点及适用范围；

- 2）高频焊和电容储能点焊设备的工作原理和结构特点；

- 3）高频焊和电容储能点焊设备的安全操作规范。

- 4.2.2.9电渣压力焊

- 1）电渣压力焊的基本原理、特点及适用范围；

- 2）电渣压力焊设备的工作原理和结构特点；

- 3）电渣压力焊设备的安全操作规范。

- 4.2.3安全技术实际操作

4.2.3.1安全用具使用

1）个人防护用品和安全工器具的选择；

2）个人防护用品和安全工器具的检查；

3）个人防护用品和安全工器具的使用。

4.2.3.2安全操作技术

1）电阻焊设备及其防护装置名称、功能、合格标识等的辨识；

2）对焊机的电源、接地、变压器及线路的绝缘进行安全检查等；

3）电阻焊作业安全操作训练；

4）高处电阻焊作业安全操作训练；

5）电阻焊作业常见事故原因及处置方法；

6）触电自救、互救训练；

7）消防应急训练。

4.2.3.3作业现场安全隐患排除

1）对电阻焊作业现场安全风险的判断；

2）电阻焊作业现场常见和特殊条件下的隐患排查和预防。

4.2.3.4作业现场应急处置

1）心肺复苏急救方法；

2）灭火器的选择和使用。

- 4.3复审或换证培训内容

- 4.3.1最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

- 4.3.2压力焊作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

- 4.3.3压力焊作业生产安全事故案例分析。

- 4.4培训学时安排

特种作业人员初次参加培训时间不得少于56学时，其中理论培训不少于24学时，实际操作培训不少于32学时；复审或换证培训时间不少于8学时。具体学时安排详见表1。

表1 压力焊作业特种作业人员培训学时安排

| 培训类别 | - 培训内容 |  |  | - 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 初次取证 - 培训 - （56学时） | 安全技术理论 - （24学时） | - 安全生产 - 基础知识 - （10学时） | 安全生产重要论述及法律法规 | 2 |
|  |  |  | 焊接与热切割基础知识 | 1 |
|  |  |  | 压力焊基础知识 | 1 |
|  |  |  | 防火防爆 | 2 |
|  |  |  | 危险源辨识 | 2 |
|  |  |  | 安全用电 | 1 |
|  |  |  | 危险化学品的安全使用 | 1 |
|  |  | - 安全生产 - 专业技术 - （14学时） | 摩擦焊 | 2 |
|  |  |  | 爆炸焊 | 2 |
|  |  |  | 电阻焊 | 2 |
|  |  |  | 扩散焊 | 2 |
|  |  |  | 冷压力焊 | 2 |
|  |  |  | 超声波焊 | 1 |
|  |  |  | 气压力焊 | 1 |
|  |  |  | 高频焊和电容储能点焊 | 1 |
|  |  |  | 电渣压力焊 | 1 |
|  | 安全技术 实际操作 （32学时） |  | 安全用具使用 | 4 |
|  |  |  | 安全操作技术 | 20 |
|  |  |  | 作业现场安全隐患排除 | 4 |
|  |  |  | 作业现场应急处置 | 4 |
| - 复审或换证培训 - （8学时） |  |  | 最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范 | 8 |
|  |  |  | 压力焊作业新工艺、新技术、新材料、新设备 |  |
|  |  |  | 压力焊作业生产安全事故案例分析 |  |

- 5考核标准

- 5.1考核办法

5.1.1考核类型

- 初次取证考核分为安全技术理论考核（包括安全生产基础知识、安全生产专业技术）和安全技术实际操作考核两部分；复审或换证考核为最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范，压力焊作业新工艺、新技术、新材料、新设备等“四新”知识，事故案例分析。

5.1.2考核方式

安全技术理论考核方式为计算机考试，安全技术实际操作考核方式为实操考试。

5.1.3考核要求

5.1.3.1安全技术理论考核时间为90分钟，安全技术实际操作考核时间为60分钟。

5.1.3.2安全技术理论考核和安全技术实际操作考核均采用百分制，考核成绩80分及以上者为考核合格。安全技术实际操作技能考核中“否决项”未通过的，则实际操作考核不合格。

- 5.1.3.3安全技术实际操作考核内容分为4个科目，科目一考核内容为安全用具使用，科目二考核内容为安全操作技术，科目三考核内容为作业现场安全隐患排除，科目四考核内容为作业现场应急处置，每个科目抽取1个考题，分值权重为20%、40%、20%、20%。

- 5.2初次取证考核要点

- 5.2.1安全生产基础知识

- 5.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

1）熟悉习近平总书记关于安全生产重要论述；

2）熟悉《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

3）熟悉《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

4）了解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

5）了解《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

6）了解《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

7）了解《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

8）了解《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

9）掌握《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

10）了解《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

11）了解《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

12）了解《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

13）掌握《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

14）熟悉《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

15）熟悉《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

5.2.1.2焊接与热切割基础知识

1）了解焊接与热切割概述；

2）了解常用金属材料的一般知识；

3）掌握焊接与热切割工艺基础。

5.2.1.3压力焊基础知识

- 1）了解压力焊技术的应用和发展概况；

- 2）熟悉压力焊的方法和分类；

- 3）掌握压力焊工艺基础知识；

4）掌握动火作业流程规范；

5）掌握压力焊作业的安全措施。

5.2.1.4防火防爆

1）了解压力焊作业中发生火灾、爆炸事故的原因，掌握其防火防爆措施；

2）熟悉燃烧与爆炸基础知识；

3）掌握火灾、爆炸事故的紧急处理方法；

4）掌握灭火技术。

5.2.1.5危险源辨识

1）熟悉压力焊作业中有害因素的来源及其危害；

2）熟悉压力焊作业安全风险识别和分级管控；

3）掌握压力焊作业现场常见情况和特殊条件下的隐患排查、预防和治理；

4）掌握压力焊作业劳动安全防护措施；

5）掌握对压力焊作业中的声、光、气、热、电、磁等危害的防护技术；

6）掌握高处压力焊的安全措施；

7）掌握有限空间压力焊的安全措施。

5.2.1.6安全用电

1）了解压力焊安全用电基础知识；

2）了解压力焊操作中发生触电事故的原因，掌握其防范措施；

3）掌握压力焊设备安全用电要求；

4）掌握触电急救方法。

5.2.1.7危险化学品的安全使用

1）熟悉工业常用酸、碱和有机溶剂的基本化学性质；

2）掌握工业常用酸、碱和有机溶剂在运输、储存、使用过程中的安全措施。

5.2.2安全生产专业技术

5.2.2.1摩擦焊

1）了解摩擦焊的基本工作原理及分类；

2）了解摩擦焊的工艺特点及适用范围；

3）了解摩擦焊设备的主要结构及技术参数；

4）掌握摩擦焊设备的安全操作规范。

5.2.2.2爆炸焊

1）了解爆炸焊的工作原理和适用范围；

2）了解爆炸焊用炸药的种类、特点及爆炸特性，掌握储存、运输、使用的安全规范；

3）熟悉爆炸的危险和爆炸冲击波、气体对人体的伤害，掌握相应的避险知识和防护、救护知识；

4）掌握爆炸焊中点焊、线焊、面焊的特点和工艺规范。

5.2.2.3电阻焊

1）了解电阻焊的基本原理和分类；

2）了解点焊、凸焊、缝焊、对焊的特点、应用范围及焊接参数的选择方法；

3）了解常用电阻焊设备的基本结构和工作原理；

4）熟悉电阻焊的操作规范和安全要求。

5.2.2.4扩散焊

1）了解扩散焊原理及特点；

2）了解常用保护气体性质，掌握其安全使用要求；

3）了解扩散焊设备的结构特点及主要工作系统（如加热系统、气保护系统或真空系统、加压系统等）的原理和工作特点；

4）掌握扩散焊安全操作规范。

5.2.2.5冷压力焊

1）了解冷压力焊的基本原理和适用范围；

2）了解冷压力焊机的工作原理和特点；

3）了解常见冷压力焊用模具的工作特点；

4）掌握冷压力焊机的安全操作规范。

5.2.2.6超声波焊

1）了解超声波焊基本原理；

2）了解超声波焊接设备的结构；

3）了解超声波点焊、缝焊、环焊、线焊的工艺特点及适用范围；

4）掌握超声波焊安全操作规范。

5.2.2.7气压力焊

1）了解气压力焊的基本原理、适用范围及其安全特点；

2）了解常用气瓶的结构和常见爆炸事故的原因，掌握其在运输、储存、使用过程中的安全措施；

3）了解输气管道常见燃烧爆炸的原因，掌握其安全技术要求；

4）熟悉气压力焊常用气体的性质及其安全使用要求；

5）熟悉乙炔发生器的安全使用要求；

6）熟悉焊炬、阻火装置及附件的结构、工作原理，及其安全使用要求；

7）掌握常用气压力焊工艺参数选择。

5.2.2.8高频焊和电容储能点焊

1）了解高频焊和电容储能点焊的基本原理、特点及适用范围；

2）了解高频焊和电容储能点焊设备的工作原理和结构特点；

3）掌握高频焊和电容储能点焊设备的安全操作规范。

5.2.2.9电渣压力焊

1）了解电渣压力焊的基本原理、特点及适用范围；

2）了解电渣压力焊设备的工作原理和结构特点；

3）掌握电渣压力焊设备的安全操作规范。

5.2.3安全技术实际操作

5.2.3.1科目一 安全用具使用

掌握个人防护用品的选择、检查和使用。

5.2.3.2科目二 安全操作技术

1）掌握电阻焊安全操作技术；

2）掌握高处电阻焊作业安全操作技术。

5.2.3.3科目三 作业现场安全隐患排除

掌握作业现场常见安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除。

5.2.3.4科目四 作业现场应急处置

1）掌握单人徒手心肺复苏操作；

2）掌握灭火器的选择与使用。

- 5.3复审或换证考核要点

5.3.1了解最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

5.3.2熟悉压力焊作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

5.3.3掌握压力焊作业生产安全事故案例分析。